Manual Técnico de

Diagnóstico das

Colheitadeiras

9470 STS, 9570 STS, 9670

STS, 9770 STS

MANUAL TÉCNICO

Manual Técnico de Diagnóstico

das Colheitadeiras

9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

TM800154 11SEP12 (PORTUGUÊS)

Para informações de manutenção completas consulte:

Manual Técnico de Reparos 9470 STS, 9570

STS, 9670 STS e 9770 STS.................................. TM800254

Alternadores e Motores de Partida.................... CTM77*

Motores Diesel PowerTech™ de 4,5L e 6,8L –

Motores Base....................................................... CTM206

Motor Diesel PowerTech de 6,8 l – Diagnósticos

de Nível 14 – Sistemas Eletrônicos de

Combustível com Denso HPCR ......................... CTM328

Motor Diesel PowerTech de 9,0 l – Diagnósticos

de Nível 14 – Sistemas Eletrônicos de

Combustível com Denso HPCR ......................... CTM393

Motores Diesel 4,5 l e 6,8 l — Nível 12 Sistemas

Eletrônicos de Combustível com Bomba

Stanadyne DE10 .................................................. CTM339

Cilindros Hidráulicos da Série 100 .................... CTM103554

somente em Inglês .............................................. *

John Deere Horizontina

LITHO IN U.S.A

Introdução

Prefácio Este manual foi escrito para a orientação de um A informação é organizada em grupos para os vários técnico com experiência. As ferramentas necessárias componentes que requerem instruções de manutenção. para executar certos trabalhos de manutenção são No começo de cada grupo estão contidas listas identificadas neste manual e são recomendadas para resumidas de todas as ferramentas essenciais aplicáveis, estes fins. o equipamento de manutenção e ferramentas, outros materiais necessários para o trabalho, jogos de peças Viva com segurança: Leia as mensagens de segurança de manutenção, especificações, tolerâncias de desgaste contidas na introdução deste manual e os avisos de e valores de torque. cuidado apresentados por todo o texto. Os manuais técnicos de componentes são guias concisos Este é o símbolo de alerta de segurança. Ao ver este para máquinas específicas. Eles são guias locais que símbolo na máquina ou neste manual, ficar atento ao contêm somente a informação vital necessária para potencial de ferimento pessoal. diagnóstico, análise, teste e conserto. Os manuais técnicos são divididos em duas partes: A informação fundamental de manutenção está disponível seção de conserto e de operação e testes. As seções de em outras fontes que cobrem a teoria básica de operação, conserto contém as instruções necessárias para reparar fundamentos de resolução de problemas, manutenção o componente. As seções de operação e testes ajudam a geral e os tipos básicos de falhas e suas causas. identificar a maioria das falhas de rotina rapidamente. DX,TMIFC -54-29SEP98-1/1

TM800154 (11SEP12) 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS 082313

PN=2

Seção 210—Informações Gerais Grupo 05—Segurança

Conteúdo

Grupo 20—Códigos de Diagnóstico de Falhas do Receptor StarFire (iTC e 3000)

Grupo 10—Identificação da Colheitadeira e de Componentes

Grupo 15—Especificações Gerais

Grupo 20—Procedimentos de Diagnóstico e Teste

Seção 211—Códigos Diagnósticos de Problemas

Grupo 1—Acesso aos Códigos de Diagnóstico e aos Endereços

Grupo 2—ADU – Unidade do Mostrador do Apoio de Braço

Grupo 3—CAB – Código. de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle CAB e Módulo de

Energia da Cabine

Grupo 4—CDU – Unidade do Mostrador da Coluna de Canto

Grupo 5—ECU – Código de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle da ECU

Grupo 6—Mensagens de Advertência e Códigos de Falha do Monitor GreenStar

Grupo 7—Mensagem de Advertência KeyCard e Placa de Armazenamento de Dados GreenStar

Grupo 8—Mensagens de Aviso do Processador Móvel GreenStar

Grupo 9—Mensagens de Aviso do HARVEST DOC (Mapa de Produtividade)

Grupo 10—HMM – Medidor de Umidade da Colheita Grupo 11—LC1 – Código de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle LC1 e Módulo 1 de

Energia Esquerdo

Grupo 12—LC2 – Código de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle LC2 e Módulo 2 de

Energia Esquerdo

Grupo 13—PTP - Códigos de Calibração

Grupo 14—PTP – Códigos de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle PTP

Grupo 15—RCU – Códigos de Diagnóstico da RCU da Unidade de Controle e do Módulo de

Energia Direito

Grupo 16—SFC - Códigos de Diagnóstico de Falhas Unidade de Controle SFC

Grupo 17—SSU – Códigos de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle SSU

Grupo 18—SSU – Últimos Códigos de Saída Grupo 19—LCR - Códigos de Diagnóstico de Falhas do Receptor StarFire 300

Grupo 21—Mensagens de Aviso do Receptor StarFire Grupo 22—Códigos de Diagnóstico de Falhas do Módulo de Compensação de Terreno

Grupo 23—VCM – Códigos de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle VCM

Grupo 24—Orientação - Código de Diagnóstico de Falhas Orientação de Linha Universal

Grupo 25—VTi - Mostrador GreenStar 2100/2600

Seção 212—Sintomas Observáveis Grupo 220—Sistema do Motor

Grupo 230—Sistemas de Admissão de Ar e Arrefecimento

Grupo 240—Sistema Elétrico

Grupo 250—Sistema do Trem de Força

Grupo 255—Sistema de Tração nas Quatro Rodas Grupo 260—Sistema de Freios

Grupo 270—Sistema Hidráulico

Grupo 275—Sistema da Caixa de Câmbio Principal Grupo 280—Sistema de Direção

Grupo 290—Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Grupo 300—Sistema do Separador

Seção 220—Sistema do Motor

Grupo 05—Informações Gerais

Grupo 10—Procedimentos de Teste e Ajustes Grupo 15A—Identificação do Tipo de Motor Grupo 15B—Diagnóstico do Motor - Tipo A

Grupo 15C—Diagnóstico do Motor - Tipo B

Grupo 15D—Diagnósticos do Motor - Tipo C Grupo 20—Identificação e Localização de

Componentes

Seção 230—Sistema de Arrefecimento e de Admissão de Ar

Grupo 05—Informações Gerais

Grupo 10—Procedimentos de Teste e Ajustes Grupo 15A—Diagnóstico do Sistema de Admissão de Ar

Grupo 15B—Diagnóstico do Sistema de Arrefecimento Grupo 20—Identificação e Localização de

Componentes

Seção 240—Sistema Elétrico

Continua na próxima página

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações

neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis

no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar

alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2012

DEERE & COMPANY

Moline, Illinois

All rights reserved.

A John Deere ILLUSTRUCTION ® Manual

TM800154 (11SEP12) i 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=1

Grupo 5—Como Usar Essas Informações de Diagnóstico

Grupo 10A—Acesso aos Endereços e Códigos de Diagnóstico de Falhas

Conteúdo

Grupo 15AC—Diagnóstico Geral da Unidade de Controle CDU

Grupo 15AD—Diagnóstico Geral da Unidade de Controle ECU

Grupo 10B—Endereços de diagnósticos por controlador Grupo 10C—Endereços de Ajuste da Máquina Grupo 10D—Códigos de Diagnóstico de Falhas,

Mensagens de Aviso e Códigos de Falhas Grupo 10E—Procedimentos de Calibração Grupo 15—Chicote do Adaptador da Plataforma 9470 STS

Grupo 15A—Identificação do Tipo de Controle Ativo de Altura da Plataforma

Grupo 15B—Diagnóstico Ativo de Altura da Plataforma – Tipo A

Grupo 15C—Diagnóstico Ativo de Altura da Plataforma – Tipo B

Grupo 15D—Diagnóstico Ativo de Altura da Plataforma – Tipo C

Grupo 15E—Diagnóstico Ativo de Altura da Plataforma – Tipo D

Grupo 15F—Diagnóstico Ativo de Altura da Plataforma – Tipo E

Grupo 15G—Diagnóstico de Altura da Plataforma Ativa - Tipo F

Grupo 15H—Diagnóstico da Altura da Plataforma Ativa - Tipo G

Grupo 15I—Diagnóstico Ativo de Altura da Plataforma – Tipo H

Grupo 15J—Diagnóstico do Assento Pneumático Grupo 15K—Diagnóstico do Compressor de Ar Grupo 15L—Diagnóstico do Alternador e da Bateria Grupo 15M—Diagnóstico do Contador de Área Grupo 15N—Diagnóstico Geral da Unidade do Mostrador do Apoio de Braço

Grupo 15O—Diagnóstico da Saída da Régua de Tomadas Auxiliares

Grupo 15P—Diagnóstico do Alarme de Ré Grupo 15Q—Diagnóstico do Barramento CAN Grupo 15R—Diagnóstico do Sensor de Velocidade do Espalhador de Palhiço

Grupo 15S—Diagnóstico da Inclinação do Chassi Grupo 15T—Identificação do Tipo de Levanta mento/Abaixamento do Picador

Grupo 15U—Diagnóstico de Levantamento/Abaixam ento do Picador – Tipo A

Grupo 15V—Diagnóstico de Levantamento/Abaixam ento do Picador – Tipo B

Grupo 15W—Diagnóstico do Sensor de Velocidade do Picador

Grupo 15X—Diagnóstico do Ângulo de Aleta do Picador Grupo 15Y—Diagnóstico do Sensor de Velocidade do Elevador de Grãos Limpos

Grupo 15Z—Diagnóstico do Ajuste de Velocidade do Ventilador de Limpeza

Grupo 15AA—Diagnóstico do Mostrador de Velocidade do Ventilador de Limpeza

Grupo 15AB—Diagnóstico Geral da Unidade de Controle CAB/CPM

Grupo 15AE—Diagnóstico Geral da Unidade de Controle LC1/LPM1

Grupo 15AF—Diagnóstico Geral da Unidade de Controle LC2/LPM2

Grupo 15AG—Diagnóstico Geral da Unidade de Controle PTP

Grupo 15AH—Diagnóstico Geral da Unidade de Controle RCU/RPM

Grupo 15AI—Diagnóstico Geral da Unidade de Controle SFC

Grupo 15AJ—Diagnóstico Geral da Unidade de Controle SSU

Grupo 15AK—Diagnóstico Geral da Unidade de Controle VCM

Grupo 15AL—Diagnóstico do Sensor de Velocidade do Sem-fim do Transportador

Grupo 15AM—Diagn. do Sensor de Veloc. do Picador da Plataf. de Milho

Grupo 15AN—Diagnóstico do Ajuste de Pressão na Barra de Corte

Grupo 15AO—Diagnóstico de Ajuste da Chapa Destacadora

Grupo 15AP—Diagnóstico do Mostrador da Chapa Destacadora

Grupo 15AQ—Diagnóstico de Recuperação da Chapa Destacadora

Grupo 15AR—Diagnóstico do Sensor de Velocidade do Batedor de Descarga

Grupo 15AS—Sistema de Detecção de Patinagem da Correia da Plataforma com Correia

Grupo 15AT—Diagnóstico de Ajuste da Inclinação da Barra de Corte da Plataforma com Correia Grupo 15AU—Diagnósticos de Mudança da Plataforma do Cortador

Grupo 15AV—Diagnósticos de Ajuste da Flutuação da Estrutura das Correias

Grupo 15AW—Identificação do Tipo de Ajuste de Velocidade da Correia

Grupo 15AX—Diagnóstico de Ajuste da Velocidade da Correia - Tipo A

Grupo 15AY—Diagnóstico de Ajuste da Velocidade da Correia - Tipo B

Grupo 15AZ—Diagnóstico de Ajuste da Velocidade da Correia - Tipo C

Grupo 15BA—Identificação do Tipo da Bomba Elétrica de Combustível

Grupo 15BB—Diagnóstico da Bomba Elétrica de Combustível – Tipo A

Grupo 15BC—Diagnóstico da Bomba Elétrica de Combustível – Tipo B

Grupo 15BD—Diagnóstico do Sensor do Filtro de Ar do Motor

Grupo 15BE—Identificação do Tipo de Controle do Motor e do Combustível

Grupo 15BF—Diagnóstico de Controle do Motor e do Combustível – Tipo A

Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) ii 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=2

Conteúdo

Grupo 15BG—Diagnóstico de Controle do Motor e do Combustível – Tipo B

Grupo 15BH—Diagn. do Sensor de Temperatura do Refrigerante do Motor

Grupo 15BI—Diagnóstico do Sensor de Pressão do Óleo do Motor

Grupo 15BJ—Diagn. do Sensor de Veloc. do Módulo de Controle de Aliment.

Grupo 15BK—Diagnóstico da Reversão do Alimentador Grupo 15BL—Diagnóstico de Ajuste da Velocidade do Alimentador

Grupo 15BM—Diagnóstico do Mostrador de Velocidade do Alimentador

Grupo 15BN—Diagnóstico da Tração nas Quatro Rodas

Grupo 15BO—Diagnóstico do Mostrador do Nível de Combustível

Grupo 15BP—Diagnóstico do Interruptor de Nível de Grãos

Grupo 15BQ—Diagnóstico do Monitor de Perda de Grãos

Grupo 15BR—Diagnóstico da Tampa do Tanque Graneleiro

Grupo 15BS—GreenStar – Identificação do Tipo de Cartão de Dados

Grupo 15BT—GreenStar – Diagnóstico do Cartão de Dados – Tipo A

Grupo 15BU—GreenStar – Diagnóstico do Cartão de Dados – Tipo B

Grupo 15BV—GreenStar – Identificação do Tipo de Mostrador

Grupo 15BW—GreenStar – Diagnóstico do Mostrador – Tipo A

Grupo 15BX—GreenStar – Diagnóstico do Mostrador – Tipo B

Grupo 15BY—GreenStar - Diagnósticos do Monitor - Tipo C

Grupo 15BZ—GreenStar – Identificação do Tipo de Documentação

Grupo 15CA—GreenStar – Diagnóstico da Documentação – Tipo A

Grupo 15CB—GreenStar – Diagnóstico da Documentação – Tipo B

Grupo 15CC—GreenStar – Diagnóstico do Processador Móvel

Grupo 15CD—GreenStar – Identificação do Tipo de RTK

Grupo 15CE—GreenStar - Diagnóstico RTK - Tipo A Grupo 15CF—GreenStar – Diagnóstico do RTK – Tipo B

Grupo 15CG—GreenStar – Diagnóstico do RTK – Tipo C

Grupo 15CH—GreenStar – Identificação do Tipo de Receptor StarFire

Grupo 15CI—GreenStar – Diagnóstico do Receptor StarFire – Tipo A

Grupo 15CJ—GreenStar – Diagnóstico do Receptor StarFire – Tipo B

Grupo 15CK—GreenStar – Diagnóstico do Receptor StarFire – Tipo C

Grupo 15CL—GreenStar – Diagnóstico do Receptor StarFire – Tipo D

Grupo 15CM—GreenStar – Diagnóstico do Receptor StarFire – Tipo E

Grupo 15CN—GreenStar – Diagnóstico do Receptor StarFire – Tipo F

Grupo 15CO—GreenStar – Direção – Identificação do Tipo Automático

Grupo 15CP—GreenStar – Direção – Diagnóstico Automático – Tipo A

Grupo 15CQ—GreenStar – Direção – Diagnóstico Automático – Tipo B

Grupo 15CR—GreenStar – Direção – Diagnóstico Automático – Tipo C

Grupo 15CS—GreenStar – Direção – Diagnóstico Automático – Tipo D

Grupo 15CT—GreenStar – Direção – Diagnóstico Automático – Tipo E

Grupo 15CU—GreenStar – Direção – Identificação do Tipo Manual

Grupo 15CV—GreenStar – Direção – Diagnóstico Manual – Tipo A

Grupo 15CW—GreenStar – Direção – Diagnóstico Manual – Tipo B

Grupo 15CX—Diagnóstico do Mostrador da Velocidade de Avanço

Grupo 15CY—Diagnóstico do Monitor de Colheita Grupo 15CZ—Diagnóstico de Acionamento da Plataforma

Grupo 15DA—Diagnóstico de Identificação da Plataforma

Grupo 15DB—Diagnóstico de Levantamento/Abaixam ento da Plataforma

Grupo 15DC—Diagnóstico de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Grupo 15DD—Diagnóstico da Buzina

Grupo 15DE—Diagnóstico do Sensor de Temperatura do Óleo Hidráulico

Grupo 15DF—Diagnóstico do Interruptor de Pressão da Carga Hidrostática

Grupo 15DG—Diag. Contr. Transm. Hidros. – Taxa de Alimen. Automática

Grupo 15DH—Diagnóstico de Controle da Transmissão Hidrostática – Manual

Grupo 15DI—Inclinação Lateral – Diagnóstico Automático

Grupo 15DJ—Inclinação Lateral – Diagnóstico do Mostrador

Grupo 15DK—Inclinação Lateral – Diagnóstico Manual Grupo 15DL—Iluminação – Diagnóstico das Luzes Giratórias

Grupo 15DM—Iluminação – Diagnóstico da Luz de Teto Grupo 15DN—Iluminação - StarFire de Transporte da Plataforma de Corte

Grupo 15DO—Iluminação – Diagnóstico das Luzes de Serviço do Motor

Grupo 15DP—Iluminação – Diagnósticos das Luzes de Campo

Grupo 15DQ—Iluminação – Diagnóstico das Luzes de Serviço da Proteção Lateral

Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) iii 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=3

Conteúdo

Grupo 15DR—Iluminação – Diagnóstico das Luzes de Alerta

Grupo 15DS—Iluminação – Diagnóstico das Luzes de Sinalização

Grupo 15DT—Iluminação – Diagnóstico das Luzes do Painel

Grupo 15DU—Iluminação – Identificação do Tipo de Luzes de Estrada

Grupo 15DV—Iluminação – Diagnóstico das Luzes de Estrada – Tipo A

Grupo 15DW—Iluminação – Diagnóstico das Luzes de Estrada – Tipo B

Grupo 15DX—Iluminação – Diagnóstico das Luzes de Serviço da Peneira

Grupo 15DY—Iluminação – Diagnóstico das Luzes de Busca Laterais

Grupo 15DZ—Iluminação – Diagnóstico da Luz do Tubo Descarregador

Grupo 15EA—Iluminação – Diagnóstico das Luzes de Trabalho

Grupo 15EB—Sistema da Articulação Local – Diagnóstico da CAB/CPM

Grupo 15EC—Sistema da Articulação Local – Diagnóstico da LC1/LPM1

Grupo 15ED—Sistema da Articulação Local – Diagnóstico da LC2/LPM2

Grupo 15EE—Sistema da Articulação Local – Diagnóstico da RCU/RPM

Grupo 15EF—Diagnóstico do Sensor de Fluxo de Massa

Grupo 15EG—Diagnóstico do Interruptor do Filtro da Caixa de Engrenagens Principal

Grupo 15EH—Diagnóstico do Sensor de Pressão da Caixa de Engrenagens Principal

Grupo 15EI—Diagnóstico do Sensor de Temperatura da Caixa de Engrenagens Principal

Grupo 15EJ—Diagnóstico do Sensor de Umidade Grupo 15EK—Diagnóstico do Alarme do Freio de Estacionamento

Grupo 15EL—Distribuição de Energia – Diagnóstico da Central de Fusíveis

Grupo 15EM—Distribuição de Energia – Diagnóstico da Energia de Ativação

Grupo 15EN—Diagnóstico de Parada Rápida Grupo 15EO—Diagnóstico de Ajuste do Avanço/Recuo do Molinete

Grupo 15EP—Identificação do Tipo de

Levantamento/Abaixamento do Molinete

Grupo 15EQ—Diagnóstico de Levantamento/Abaixa mento do Molinete – Tipo A

Grupo 15ER—Diagnóstico de Levantamento/Abaixam ento do Molinete – Tipo B

Grupo 15ES—Diagnóstico de Subida/Descida do Molinete - Tipo C

Grupo 15ET—Retomada do Molinete – Diagnóstico de Avanço/Recuo

Grupo 15EU—Retomada do Molinete – Diagnóstico de Levantamento/Abaixamento

Grupo 15EV—Diagnóstico da Reversão do Molinete

Grupo 15EW—Velocidade do Molinete/Correia – Diagnóstico do Ajuste Automático

Grupo 15EX—Velocidade do Molinete/Correia – Diagnóstico do Ajuste Manual

Grupo 15EY—Diagnóstico do Ajuste Remoto da Peneira Superior - Identificação do Tipo

Grupo 15EZ—Diagnóstico de Ajuste Remoto da Peneira Superior - Tipo A

Grupo 15FA—Diagnóstico de Ajuste Remoto da Peneira Superior - Tipo B

Grupo 15FB—Diagnóstico de Ajuste remoto da Peneira Inferior - Identificação de Tipo

Grupo 15FC—Diagnóstico de Ajuste Remoto da Peneira Inferior - Tipo A

Grupo 15FD—Diagnóstico de Ajuste Remoto da Peneira Inferior - Tipo B

Grupo 15FE—Diagnóstico de Estrada/Campo Grupo 15FF—Diagnóstico do Limite de Velocidade na Estrada

Grupo 15FG—Diagnóstico de Orientação de Linha Grupo 15FH—Diagnóstico do Nivelamento da Sapata Grupo 15FI—Diagnóstico de Acionamento do Separador

Grupo 15FJ—Diagnóstico do Ajuste de Velocidade do Espalhador de Palha

Grupo 15FK—Diagnóstico do Sensor de Velocidade do Espalhador de Palha

Grupo 15FL—Diagnóstico do Motor de Partida Grupo 15FM—Diagnóstico do Sensor de Velocidade do Elevador de Retrilhas

Grupo 15FN—Diagnóstico do Monitor de Retrilhas Grupo 15FO—Diagnóstico do Ajuste de Folga da Trilha Grupo 15FP—Diagnóstico do Mostrador de Folga da Trilha

Grupo 15FQ—Diagnóstico do Ajuste de Velocidade da Trilha

Grupo 15FR—Diagnóstico do Mostrador de Velocidade da Trilha

Grupo 15FS—Transmissão – Diagnóstico do Bloqueio do Diferencial

Grupo 15FT—Transmissão – Diagnóstico de Acionamento do Freio de Estacionamento

Grupo 15FU—Transmissão – Diagnóstico do Bloqueio do Câmbio

Grupo 15FV—Diagnóstico do Engate do Tubo Descarregador

Grupo 15FW—Diagnóstico de Abertura e Fechamento do Sem-Fim de Descarga

Grupo 15FX—Diagnóstico do Lavador/Limpador do Para-brisa

Grupo 20A—Lista de Códigos de Circuito

Grupo 20B—Informações do Conector

Grupo 20C—Procedimentos de Reparo do Conector

Seção 250—Sistema do Trem de Força Grupo 05—Informações Gerais

Grupo 10—Procedimentos de Teste e Ajustes Grupo 15A—Diagnóstico da Redução Final

Grupo 15B—Diagnóstico da Transmissão

Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) iv 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=4

Grupo 15C—Identificação do Tipo de Transmissão Hidrostática

Conteúdo

Grupo 15N—Diagnóstico de Flutuação da Estrutura da Plataforma com Correia - Tipo B

Grupo 15D—Diagnóstico da Transmissão Hidrostática – Tipo A

Grupo 15E—Diagnóstico da Transmissão Hidrostática – Tipo B

Grupo 20—Identificação e Localização de

Componentes

Seção 255—Sistema de Tração nas Quatro Rodas

Grupo 05—Informações Gerais

Grupo 10—Procedimentos de Teste e Ajustes Grupo 15—Diagnóstico da Tração nas Quatro Rodas de Duas Velocidades

Grupo 20—Identificação e Localização de

Componentes

Seção 260—Sistema de Freios

Grupo 05—Informações Gerais

Grupo 10—Procedimentos de Teste e Ajustes Grupo 15A—Identificação do Tipo de Freio de Estacionamento

Grupo 15B—Diagnóstico do Freio de Estacionamento – Tipo A

Grupo 15C—Identificação do Tipo de Freios de Serviço Grupo 15D—Diagnóstico dos Freios de Serviço – Tipo A Grupo 15E—Diagnóstico dos Freios de Serviço – Tipo B Grupo 20—Identificação e Localização de

Componentes

Seção 270—Sistema Hidráulico

Grupo 05—Informações Gerais

Grupo 10—Procedimentos de Teste e Ajustes Grupo 15A—Diagnóstico do Sistema Hidráulico Básico Grupo 15B—Diagnóstico da Inclinação do Chassi Grupo 15C—Ajuste da Pressão na Barra de Corte - Identificação do Tipo

Grupo 15D—Diagnóstico de Ajuste de Pressão na Barra de Corte - Tipo A

Grupo 15E—Diagnóstico de Ajuste de Pressão na Barra de Corte - Tipo B

Grupo 15F—Diagnóstico de Ajuste da Chapa Destacadora

Grupo 15G—Diagnósticos do Acionamento do Sem-Fim da Plataforma com Correia

Grupo 15H—Ident. do Tipo de Acionamento da Correia da Plataforma c/ Correias

Grupo 15I—Diag. Acionamento da Correia da Plataforma c/ Correias - Tipo A

Grupo 15J—Diagnóstico do Acionamento da Correia com Plataforma com Correia - Tipo B

Grupo 15K—Diagnóstico de Inclinação da Barra de Corte Plataforma com Correia

Grupo 15L—Identificação do Tipo de Diagnósticos de Flutuação da Estrutura da Plataforma com

Correia

Grupo 15M—Diagnóstico de Flutuação da Estrutura da Plataforma com Correia - Tipo A

Grupo 15O—Diagnóstico de Flutuação da Estrutura da Plataforma com Correia - Tipo C

Grupo 15P—Diagnóstico do Resfriador da Caixa de Câmbio do Alimentador

Grupo 15Q—Diagnóstico de Mudança do Reversor do Alimentador

Grupo 15R—Diagnóstico de Ajuste da Velocidade do Alimentador

Grupo 15S—Diagnóstico de Levantamento/Abaixam ento da Plataforma

Grupo 15T—Diagnóstico de Superaquecimento do Sistema Hidráulico

Grupo 15U—Identificação do Tipo de Inclinação Lateral Grupo 15V—Diagnóstico da Inclinação Lateral – Tipo A Grupo 15W—Diagnóstico da Inclinação Lateral – Tipo B Grupo 15X—Diagnóstico do Multi-acoplamento

Grupo 15Y—Identificação do Tipo de Acionamento do Molinete

Grupo 15Z—Diagnóstico do Acionamento do Molinete - Tipo A

Grupo 15AA—Diagnóstico do Acionamento do Molinete - Tipo B

Grupo 15AB—Identificação do Tipo do Avanço/Recuo do Molinete

Grupo 15AC—Diagnóstico de Avanço/Recuo do Molinete - Tipo A

Grupo 15AD—Diagnóstico de Avanço/Recuo do Molinete - Tipo B

Grupo 15AE—Identificação do Tipo de

Levantamento/Abaixamento do Molinete

Grupo 15AF—Diagnóstico de Levantamento/Abaixam ento do Molinete – Tipo A

Grupo 15AG—Diagnóstico de Levantamento/Abaixa mento do Molinete – Tipo B

Grupo 15AH—Diagnóstico de Subida/Descida do Molinete - Tipo C

Grupo 15AI—Diagnóstico de Subida/Descida do Molinete - Tipo D

Grupo 15AJ—Identificação do Tipo de Sistema do Espalhador

Grupo 15AK—Diagnóstico do Espalhador – Tipo A Grupo 15AL—Diagnóstico do Espalhador – Tipo B Grupo 15AM—Diagnóstico do Ajuste de Velocidade da Trilha

Grupo 15AN—Diagnóstico de Abertura e Fechamento do Sem-Fim de Descarga

Grupo 15AO—Diagnóstico de Levantamento/Abaixa mento do Para-brisa

Grupo 15AP—Identificação do Tipo de Compressor de Ar

Grupo 15AQ—Diagnóstico do Compressor de Ar - Tipo A

Grupo 15AR—Diagnóstico do Compressor de Ar - Tipo B

Grupo 20—Identificação e Localização de Componentes

Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) v 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS 082313

PN=5

Conteúdo

Seção 275—Sistema da Caixa de Câmbio

Principal

Grupo 05—Informações Gerais

Grupo 10—Procedimentos de Teste e Ajustes

Grupo 15A—Diagnóstico Geral da Caixa de

Engrenagens Principal

Grupo 15B—Diagnóstico de Filtro Obstruído da Caixa

de Engrenagens Principal

Grupo 15C—Identif. do Tipo de Diag. de Pres. Baixa

da Caixa de Engrenagens Principal

Grupo 15D—Diag. de Pressão Baixa da Caixa de

Engrenagens Princ. – Tipo A

Grupo 15E—Diag. de Pressão Baixa da Caixa de

Engrenagens Princ. – Tipo B

Grupo 15F—Identif. do Tipo de Diag. de Alta Temper.

da Caixa de Engrenagens Princ.

Grupo 15G—Diag. de Alta Temperatura da Caixa de

Engrenagens Princ. – Tipo A

Grupo 15H—Diag. de Alta Temperatura da Caixa de

Câmbio Princ. – Tipo B

Grupo 15I—Diagnóstico de Acionamento do Separador

Grupo 15J—Diagnóstico do Engate do Tubo

Descarregador

Grupo 20—Identificação e Localização de

Componentes

Seção 280—Sistema de Direção

Grupo 05—Informações Gerais

Grupo 10—Procedimentos de Teste e Ajustes

Grupo 15A—Identificação do Tipo de Sistema de

Direção

Grupo 15B—Diagnóstico da Direção – Tipo A

Grupo 15C—Diagnóstico da Direção – Tipo B

Grupo 20—Identificação e Localização de

Componentes

Seção 290—Sistema de Aquecimento,

Ventilação e Ar Condicionado

Grupo 05—Informações Gerais

Grupo 10—Procedimentos de Teste e Ajustes

Grupo 15—Diagnóstico de Aquecimento, Ventilação e

Ar-condicionado

Grupo 20—Identificação e Localização de

Componentes

Seção 300—Sistema do Separador

Grupo 05—Informações Gerais

Grupo 15—Diagnóstico da Vibração do Separador

Grupo 20—Identificação e Localização de

Componentes

TM800154 (11SEP12) vi 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=6

Grupo 05—Segurança Reconheça as Informações de

Seção 210

Informações Gerais

Conteúdo

Página

Página

Grupo 10—Identificação da Colheitadeira e

Segurança ............................................... 210-05-1 Manuseio de Fluidos com Cuidado

- Evite Incêndios ...................................... 210-05-1 Emergências................................................ 210-05-1 Evite Explosões da Bateria.......................... 210-05-2 Evite as Queimaduras Causadas

por Ácidos................................................ 210-05-2 Manusear Produtos Químicos com

Segurança ............................................... 210-05-3 Manuseio do Fluido de Partida a

Frio com Segurança ............................... 210-05-3 Evitar fluidos sob alta pressão..................... 210-05-3 Estacione a Máquina com

Segurança ............................................... 210-05-4 Apoie a Máquina Apropriada

mente....................................................... 210-05-4 Uso de Roupa de Proteção ......................... 210-05-4 Proteção Contra Ruído................................ 210-05-5 Limpeza da Área de Trabalho ..................... 210-05-5 Trabalhe em Área Ventilada ........................ 210-05-5 Iluminação da Área de Trabalho

com Segurança ....................................... 210-05-6 Manutenção de Máquinas com

Segurança ............................................... 210-05-6 Construção de Ferramentas com

Segurança no Concessionário ................ 210-05-6 Manutenção com Segurança no

Sistema de Arrefecimento ....................... 210-05-7 Segurança na Manutenção dos

Sistemas de Acumuladores..................... 210-05-7 Esperar Antes de Abrir o Sistema

de Injeção de Combustível de

Alta Pressão ............................................ 210-05-7 Substituir etiquetas com avisos de

segurança................................................ 210-05-8 Equipamento Adequado Para

Levantar e Suspender ............................. 210-05-8 Remova a Tinta Antes de Soldar

ou Aquecer .............................................. 210-05-8 Evite Aquecer Áreas Próximas às

Linhas de Fluido Pressurizado ................ 210-05-9 Manutenção Segura dos Pneus .................. 210-05-9 Poeiras de Amianto Prejudiciais................ 210-05-10 Prática de Manutenção Segura................. 210-05-10 Uso de Ferramentas Adequadas............... 210-05-11 Descarte Adequado dos Resíduos

............................................................... 210-05-11 Viva com Segurança ................................. 210-05-11

de Componentes

Placas de Identificação................................ 210-10-1 Número de Identificação da

Colheitadeira ........................................... 210-10-1 Número de Série do Motor 9570

STS, 9670 STS, 9770 STS

(Motores 6068 e 6090) ............................ 210-10-1 Caixa de Engrenagens Principal ................. 210-10-2 Caixa de Engrenagem do Reversor

do Alojamento do Alimentador ................ 210-10-2 Bomba da Transmissão

Hidrostática.............................................. 210-10-3 Motor da Transmissão

Hidrostática.............................................. 210-10-3 Caixa de Engrenagens do

Acionamento do Rotor STS..................... 210-10-4 Transmissão ................................................ 210-10-4 Motores de Tração nas Quatro

Rodas de Duas Rotações........................ 210-10-4

Grupo 15—Especificações Gerais

Velocidades de Operação —

Colheitadeiras 9470 STS e 9570

STS.......................................................... 210-15-1 Especificações — Colheitadeiras

9470 STS e 9570 STS............................. 210-15-3 Dimensões — Colheitadeiras 9470

STS e 9570 STS...................................... 210-15-5 Pontos de Referência das

Dimensões — Colheitadeiras

9470 STS e 9570 STS............................. 210-15-6 Velocidades de Operação —

Colheitadeiras 9670 STS e 9770

STS.......................................................... 210-15-7 Especificações - Colheitadeira

9670 STS................................................. 210-15-9 Especificações - Colheitadeira

9770 STS............................................... 210-15-11 Dimensões — Colheitadeiras 9670

STS e 9770 STS.................................... 210-15-13 Pontos de Referência das

Dimensões – Colheitadeiras

9670 STS e 9770 STS........................... 210-15-14 Valores Unificados de Torque

de Pinos e Parafusos em

Polegadas.............................................. 210-15-15 Valores Métricos de Torque para

Parafusos .............................................. 210-15-16 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 210-1 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=1

Conteúdo

Página

Montagem e Instalação das

Conexões de Vedação de

Superfície—Todas as Aplicações

de Pressão ............................................ 210-15-17

Tabela de Torque para Conexões

Métricas de Vedação de

Superfície –– Aplicações Padrão

de Pressão ............................................ 210-15-18

Tabela de Torque para Conexões

SAE de Vedação de Superfície

–– Aplicações Padrão de

Pressão ................................................. 210-15-19

Tabela de Torque para o Bujão

Sextavado Externo do Pórtico ............... 210-15-20

Tabela de Torque das Conexões

de Sede do Anel O ................................ 210-15-20

Tabela de Torque da Conexão do

Flange com Quatro Parafusos

SAE ....................................................... 210-15-22

Grupo 20—Procedimentos de Diagnóstico e Teste

Detecção e Solução de

Problemas ............................................... 210-20-1

TM800154 (11SEP12) 210-2 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=2

Grupo 05

Segurança

Reconheça as Informações de Segurança Este é o símbolo de alerta de segurança. Ao ver este símbolo em sua máquina ou neste manual, fique atento a possíveis ferimentos pessoais. Siga as precauções e práticas seguras de operação T81389 —UN—28JUN13 recomendadas. DX,ALERT -54-29SEP98-1/1

Manuseio de Fluidos com Cuidado - Evite Incêndios Quando transferir ou utilizar combustível, evite fazê-lo na proximidade de aquecedores, chamas ou faíscas e não fumar. TS227 —UN—15APR13 Armazene os líquidos inflamáveis em lugar seguro onde não exista perigo de incêndio. Não perfure nem incinere vasilhames pressurizados. Limpe a máquina e retire dela qualquer sujeira, graxas e outros resíduos. Não guarde tecidos impregnados de óleo, pois eles podem inflamar-se espontaneamente. DX,FLAME -54-29SEP98-1/1

Emergências Esteja preparado para qualquer incêndio. Mantenha um kit de primeiros socorros e o extintor de incêndio sempre à mão. Mantenha os números de emergência dos médicos, TS291 —UN—15APR13 serviço de ambulância, hospital e bombeiros próximos do seu telefone. DX,FIRE2 -54-03MAR93-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-1 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=11

Segurança

Evite Explosões da Bateria Mantenha faíscas, fósforos acesos ou chamas descobertas longe da bateria. O gás formado pela bateria pode explodir. Nunca verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal ligando os bornes. Use um voltímetro ou TS204 —UN—15APR13 densímetro. Não carregue uma bateria congelada; ela pode explodir. Aqueça a bateria a 16°C (60°F). DX,SPARKS -54-03MAR93-1/1

Evite as Queimaduras Causadas por Ácidos O ácido sulfúrico do eletrólito da bateria é venenoso. Ele é forte o suficiente para queimar a pele, furar as roupas e causar cegueira se atingir os olhos. Evite o perigo: 1. Enchendo as baterias em áreas bem ventiladas. 2. Usando proteção para os olhos e luvas de borracha. 3. Evitando respirar os gases ao adicionar eletrólito. 4. Evitando derramar ou entornar o eletrólito. 5. Use o procedimento adequado de partida ao usar cabos de ligação direta. Se derramar ácido em si mesmo: 1. Lave a pele com água. 2. Aplique bicarbonato de sódio ou cal para ajudar a neutralizar o ácido. 3. Lave os olhos com água durante 15 a 30 minutos. Obtenha atendimento médico imediatamente. Em caso de ingestão do ácido: TS203 —UN—23AUG88 1. Não induza o vômito. 2. Beba grandes quantidades de água ou leite, mas sem exceder 2 l (2 quarts). 3. Obtenha atendimento médico imediatamente. DX,POISON -54-21APR93-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-2 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=12

Segurança

Manusear Produtos Químicos com Segurança A exposição direta a produtos químicos nocivos pode causar graves danos à saúde. Produtos químicos potencialmente nocivos usados com equipamentos John TS1132 —UN—15APR13 Deere incluem itens como lubrificantes, líquidos de arrefecimento, tintas e adesivos. Uma Planilha de Dados de Segurança de Materiais fornece detalhes específicos sobre produtos químicos: danos físicos e perigos à saúde, procedimentos de segurança e técnicas de respostas de emergência. Consulte a Planilha de Dados de Segurança de Materiais antes de iniciar qualquer tarefa que envolva o uso de produtos químicos nocivos. Desta maneira será possível (Consulte seu concessionário John Deere para conhecer exatamente os riscos e como executar as informações sobre Planilhas de Segurança de Dados tarefas com segurança. Portanto, siga os procedimentos de Materiais para produtos químicos usados com e use o equipamento recomendado. equipamento John Deere.) DX,MSDS,NA -54-03MAR93-1/1

Manuseio do Fluido de Partida a Frio com Segurança O fluido de partida a frio é altamente inflamável. Ao usá-lo mantenha todas as faíscas e chamas afastadas. Mantenha o fluido de partida a frio longe das baterias e TS1356 —UN—18MAR92 cabos. Para prevenir a descarga acidental, ao guardar a lata pressurizada, mantenha a tampa no contentor e guarde-o em um local fresco e protegido. Não incinere ou perfure um contentor com fluido de partida a frio. DX,FIRE3 -54-16APR92-1/1

Evitar fluidos sob alta pressão Inspecione as mangueiras hidráulicas periodicamente –pelo menos uma vez por ano – quanto a vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, descascamento, ou quaisquer outros sinais de desgaste e danos. X9811 —UN—23AUG88 Substitua imediatamente as mangueiras desgastadas ou danificadas por peças de reposição aprovadas pela John Deere. Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves. Evite o perigo aliviando a pressão antes da desconexão das linhas hidráulicas ou outras linhas. Apertar todas as causar gangrena. Os médicos com pouca experiência conexões antes de aplicar pressão. nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte Procure por vazamentos com um pedaço de papelão. adequada de conhecimentos médicos nesta área. Essas Proteja as mãos e o corpo dos fluidos sob alta pressão. informações encontram-se disponíveis em inglês no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Em caso de um acidente, procure imediatamente um Illinois, EUA, pelos telefones 1-800-822-8262 ou +1 médico. Qualquer fluido que penetre na pele deve ser 309-748-5636. retirado cirurgicamente dentro de poucas horas para não DX,FLUID -54-12OCT11-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-3 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=13

Segurança

Estacione a Máquina com Segurança Antes de trabalhar na máquina: • Abaixe todos os equipamentos até ao solo. • Desligue o motor e retire a chave. • Desligue o cabo “Terra” da bateria. • Pendure um aviso "NÃO OPERAR" na cabina do TS230 —UN—24MAY89 operador. DX,PARK -54-04JUN90-1/1

Apoie a Máquina Apropriadamente Baixe sempre os implementos ao solo antes de trabalhar na máquina. Ao trabalhar numa máquina ou acessório suspenso, apoie a máquina ou o acessório com segurança. Se deixados em uma posição levantada, os implementos sustentados hidraulicamente poderão baixar TS229 —UN—23AUG88 ou ter vazamento interno e baixar. Não apóie a máquina sobre blocos de cimento, tijolos ocos ou escoras que possam desmoronar sob uma carga contínua. Não trabalhe sob uma máquina que esteja apoiada apenas por um macaco. Observe sempre as instruções de manuseio dadas neste manual. Quando implementos ou acessórios são utilizados em uma máquina, siga sempre as precauções de segurança listadas no manual do operador do implemento. DX,LOWER -54-24FEB00-1/1

Uso de Roupa de Proteção Use roupa e equipamento de segurança apropriados ao trabalho. A exposição prolongada ao ruído pode causar dano ou perda de audição. TS206 —UN—15APR13 Use dispositivos de proteção da audição apropriados tais como protetores de ouvidos para proteger contra barulhos altos ou incômodos. Operar o equipamento com segurança requer a plena atenção do operador. Não use rádios nem auscultadores enquanto estiver operando a máquina. DX,WEAR -54-10SEP90-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-4 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=14

Segurança

Proteção Contra Ruído A exposição prolongada ao ruído pode causar danos ou perda de audição. Use dispositivos de proteção a audição apropriados, tais como protetores de ouvidos, para proteger contra TS207 —UN—23AUG88 barulhos altos ou incômodos. DX,NOISE -54-03MAR93-1/1

Limpeza da Área de Trabalho Antes de começar um trabalho: • Limpe a área de trabalho e a máquina. • Certifique-se de que todas as ferramentas necessárias para seu trabalho estejam disponíveis. T6642EJ —UN—18OCT88 • Tenha as peças certas à disposição. • Leia todas as instruções completamente; não tente simplificar o processo. DX,CLEAN -54-04JUN90-1/1

Trabalhe em Área Ventilada O gás de escape do motor pode causar doenças ou até mesmo a morte. Na necessidade de ligar um motor em uma área fechada, remova o gás da área com uma extensão do tubo de escape. Se você não tiver uma extensão do tubo de escape, abra TS220 —UN—15APR13 as portas para a circulação do ar. DX,AIR -54-17FEB99-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-5 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=15

Segurança

Iluminação da Área de Trabalho com Segurança Ilumine sua área de trabalho adequadamente e com segurança. Use uma luz portátil de segurança para trabalhar dentro ou sob a máquina. Certifique-se de que a lâmpada esteja em volta de uma carcaça de arame. TS223 —UN—23AUG88 O filamento quente ou uma lâmpada acidentalmente quebrada pode inflamar o combustível ou o óleo em contato. DX,LIGHT -54-04JUN90-1/1

Manutenção de Máquinas com Segurança Prenda o cabelo longo atrás da cabeça. Não use gravata, cachecol, roupas soltas e nem colares quando trabalhar próximo de máquinas, ferramentas ou de peças móveis de uma máquina. Se estes objetos se prenderem no equipamento, poderão resultar em graves ferimentos. TS228 —UN—23AUG88 Remova anéis e outras jóias para prevenir choques elétricos ou enroscamento em peças móveis. DX,LOOSE -54-04JUN90-1/1

Construção de Ferramentas com Segurança no Concessionário Ferramentas defeituosas ou partidas podem produzir ferimentos sérios. Ao construir ferramentas, use materiais apropriados de boa qualidade e boas técnicas de trabalho. LX1016749 —UN—01JUL97 Não solde ferramentas a não ser que tenha equipamento apropriado e a experiência necessária para executar o trabalho. DX,SAFE,TOOLS -54-10OCT97-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-6 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=16

Segurança

Manutenção com Segurança no Sistema de Arrefecimento O escape de fluidos pressurizados do sistema de arrefecimento podem causar queimaduras graves. Desligue o motor. Remova o tampão de enchimento TS281 —UN—15APR13 do reservatório de expansão somente quando o motor estiver suficientemente frio para tocar-lhe com as mãos. Afrouxe a tampa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente. DX,RCAP -54-04JUN90-1/1

Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores O fluido ou gás libertado dos sistemas de acumuladores pressurizados, utilizados em sistemas de ar condicionado, hidráulicos e de freios a ar pode causar ferimentos graves. O calor extremo pode fazer com que o TS281 —UN—15APR13 acumulador arrebente e as linhas pressurizadas podem ser acidentalmente cortadas. Não solde nem use uma tocha perto de um acumulador pressurizado ou de uma linha pressurizada. Alivie a pressão do sistema pressurizado antes de retirar o acumulador. Alivie a pressão do sistema hidráulico antes de retirar o acumulador. Nunca tente aliviar o sistema hidráulico ou a Os acumuladores não podem ser consertados. pressão do acumulador soltando um acessório. DX,WW,ACCLA2 -54-22AUG03-1/1

Esperar Antes de Abrir o Sistema de Injeção de Combustível de Alta Pressão O fluido a alta pressão que ficar nas linhas de combustível pode causar ferimentos graves. Só os técnicos familiarizados com este tipo de sistema devem efetuar consertos. Em motores com sistema de combustível de TS1343 —UN—18MAR92 High Pressure Common Rail (HPCR) (Coletor de Alta Pressão), espere pelo menos 15 minutos (depois do motor ter parado) antes de desligar as linhas de combustível, os sensores ou quaisquer outros componentes entre a bomba de combustível de alta pressão e os bocais. DX,WW,HPCR2 -54-07JAN03-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-7 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=17

Segurança

Substituir etiquetas com avisos de segurança Substituir etiquetas com avisos de segurança que estão em falta ou danificados. Consultar o manual do operador da máquina para a colocação correcta de etiquetas com avisos de segurança. TS201 —UN—15APR13 DX,SIGNS1 -54-04JUN90-1/1

Equipamento Adequado Para Levantar e Suspender Levantar e suspender componentes pesados de maneira incorreta pode causar ferimentos graves ou danos à máquina. TS226 —UN—23AUG88 Siga os procedimentos recomendados no manual para a remoção e instalação de componentes. DX,LIFT -54-04JUN90-1/1

Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer Evite gases e pó potencialmente tóxicos. Gases perigosos podem ser gerados quando a tinta é aquecida por solda ou maçarico. Remova a tinta antes de aquecer: TS220 —UN—15APR13 • Remova a tinta no mínimo a 100 mm (4 in.) da área a ser afetada pelo aquecimento. Se não for possível remova a tinta, utilize um protetor respiratório aprovado antes de aquecer ou soldar. • Se for lixar ou raspar a tinta, evite respirar o pó. Use um respirador aprovado. • Se usar solvente ou removedor de tinta, retire o removedor com água e sabão antes de soldar. Retire Faça todo o trabalho de solda em uma área bem ventilada da área os vasilhames de solvente ou de removedor de para dispersar os gases tóxicos e o pó. tinta e outros materiais inflamáveis. Permita que os gases se dispersem por pelo menos 15 minutos antes Jogue fora a tinta e o solvente adequadamente. de soldar ou aquecer. Não use solvente clorado em áreas onde serão feitas soldas. DX,PAINT -54-24JUL02-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-8 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=18

Segurança

Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado A pulverização inflamável pode ser gerada pelo aquecimento próximo às linhas de fluido pressurizado, resultando em queimaduras graves para você e outras pessoas. Não aqueça por soldagem elétrica ou autógena TS953 —UN—15MAY90 ou com maçarico próximo a linhas de fluido pressurizado ou outros materiais inflamáveis. As linhas pressurizadas podem explodir acidentalmente quando o calor se estender para além da área próxima da chama. DX,TORCH -54-10DEC04-1/1

Manutenção Segura dos Pneus A separação explosiva de um pneu e das peças do aro pode causar ferimentos graves ou morte. Não tente montar um pneu a menos que tenha equipamento adequado e experiência para executar o trabalho. Mantenha sempre a pressão correta nos pneus. Não encha os pneus acima da pressão recomendada. Jamais solde ou aqueça uma roda montada com pneu. O calor pode causar um aumento da pressão de ar, o que resultará na explosão do pneu. A soldagem pode enfraquecer ou deformar a estrutura da roda. Ao encher os pneus, use uma extensão na mangueira suficientemente longa para permitir que você permaneça ao lado e NÃO à frente ou sobre o pneu. Use uma grade de segurança, se disponível. Verifique se existe pressão baixa, cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos e porcas em falta nas rodas. TS211 —UN—15APR13 DX,RIM -54-24AUG90-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-9 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=19

Segurança

Poeiras de Amianto Prejudiciais Evite respirar a poeira que pode ser produzida ao manusear componentes que contém fibras de amianto. A inalação das fibras de amianto pode causar câncer de pulmão. TS220 —UN—15APR13 Os componentes de produtos que podem conter fibras de amianto são as pastilhas dos freios, os calços e revestimentos dos freios, as placas e discos de embreagens, e algumas juntas. O amianto usado nestes componentes normalmente é contido numa resina ou isolado de alguma maneira. O manuseio normal não é perigoso desde que não se produza pó de amianto para o ar. disponível, aplique um borrifo de óleo ou água no material Evite produzir pó. Nunca use ar comprimido para limpar. contendo amianto. Evite escovar ou moer material que contém amianto. Ao fazer a manutenção, use um aparelho respirador Mantenha as pessoas não envolvidas fora da área de aprovado. Um aspirador de pó especial é recomendado trabalho. para limpar amianto. Caso o aspirador não esteja DX,DUST -54-15MAR91-1/1

Prática de Manutenção Segura Compreenda o procedimento de manutenção antes de executar qualquer trabalho. Mantenha a área de trabalho limpa e seca. Nunca lubrifique, ajuste ou faça manutenção na máquina quando esta estiver em movimento. Mantenha mãos, pés e vestimentas longe de peças acionadas por potência elétrica ou hidráulica. Desengate todas as fontes de potência, e opere os controles para aliviar a pressão. Baixe o equipamento até ao solo. Desligue o motor. Remova a chave. Permita que a máquina arrefeça. Apoie de forma segura quaisquer elementos da máquina que tenham que ser levantados para que a manutenção possa ser feita. Mantenha todas as peças em bom estado e adequadamente instaladas. Repare danos imediatamente. Substitua as peças gastas ou partidas. Remova quaisquer acumulações de massa lubrificante, óleo ou detritos. TS218 —UN—23AUG88 Em equipamentos com motor, desligue o cabo terra da bateria (-) antes de fazer quaisquer ajustes nos sistemas elétricos ou antes de soldar na máquina. Em implementos rebocados, desligue o conjunto de cabos de ligação do trator antes de fazer manutenção nos componentes do sistema elétrico ou antes de soldar na máquina. DX,SERV -54-17FEB99-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-10 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=20

Segurança

Uso de Ferramentas Adequadas Use as ferramentas apropriadas para o trabalho. Ferramentas e procedimentos improvisados podem ameaçar a segurança. Use ferramentas elétricas somente para afrouxar as TS779 —UN—08NOV89 peças rosqueadas e parafusos. Para afrouxar e apertar os parafusos, use as ferramentas de tamanho correto. NÃO use ferramentas de medida dos E.U.A. em parafusos em milímetros. Evite ferimentos devido a queda de chaves. Use somente as peças de manutenção que estão de acordo com as especificações da John Deere. DX,REPAIR -54-17FEB99-1/1

Descarte Adequado dos Resíduos Descartar os resíduos de forma inadequada pode ameaçar o meio-ambiente e a ecologia. Resíduos potencialmente prejudiciais usados com os equipamentos da John Deere incluem produtos tais como óleo, combustível, líquido de refrigeração, fluido para freios, filtros e baterias. TS1133 —UN—15APR13 Use vasilhame à prova de vazamento e fugas ao drenar os fluidos. Não use vasilhame para alimentos ou bebidas, pois alguém pode enganar-se e usá-los para a ingestão de alimento ou bebida. Não despeje os resíduos sobre o solo, pelo sistema de drenagem e nem em cursos de água. O vazamento de líquidos refrigerantes do ar condicionado Pergunte ao seu centro local do meio ambiente ou de podem danificar a atmosfera da Terra. Os regulamentos reciclagem, ou ainda ao seu concessionário John Deere do governo podem requerer um centro autorizado de sobre a maneira adequada de reciclar ou de descartar manutenção de ar condicionado para recuperar e reciclar os resíduos. os líquidos refrigerantes usados no ar condicionado. DX,DRAIN -54-03MAR93-1/1

Viva com Segurança Antes de devolver a máquina ao cliente, certifique-se de que a máquina esteja funcionando adequadamente, especialmente os sistemas de segurança. Instale todos os protetores e blindagens. TS231 —54—07OCT88 DX,LIVE -54-25SEP92-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-05-11 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=21

Segurança

TM800154 (11SEP12) 210-05-12 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=22

Grupo 10

Identificação da Colheitadeira e de Componentes

Placas de Identificação Cada colheitadeira tem placas de identificação similares à exibida. As letras e os números gravados nestas placas H93772 —UN—02APR09 identificam um componente ou conjunto. TODOS estes caracteres são necessários ao solicitar peças ou identificar uma colheitadeira ou um componente para qualquer programa de suporte ao produto John Deere. Eles também são necessários, por lei, para localizar a colheitadeira em caso de roubo. Exemplo de Placa de Identificação HX05709,000603C -54-17APR09-1/1

Número de Identificação da Colheitadeira H93771 —UN—02APR09 HX05709,000603D -54-17APR09-1/1

Número de Série do Motor 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS (Motores 6068 e 6090) H85760 —UN—28APR06 H83497 —UN—17MAY05 HX05709,000603E -54-24MAY07-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-10-1 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=23

Identificação da Colheitadeira e de Componentes

Caixa de Engrenagens Principal H55688 —UN—22APR99 HX05709,0006040 -54-17AUG06-1/1

Caixa de Engrenagem do Reversor do Alojamento do Alimentador H88117 —UN—01MAY07 HX05709,0006041 -54-24MAY07-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-10-2 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=24

Identificação da Colheitadeira e de Componentes

Bomba da Transmissão Hidrostática H55685 —UN—22APR99 Bomba Hidrostática Eaton H94883 —UN—27OCT09 Bomba Hidrostática Rexroth HX05709,0006042 -54-27OCT09-1/1

Motor da Transmissão Hidrostática H55686 —UN—22APR99 Motor hidrostático Eaton H94882 —UN—27OCT09 Motor hidrostático Rexroth HX05709,0006043 -54-27OCT09-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-10-3 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=25

Identificação da Colheitadeira e de Componentes

Caixa de Engrenagens do Acionamento do Rotor STS H74641 —UN—07JAN03 HX05709,0006044 -54-17AUG06-1/1

Transmissão H55689 —UN—22APR99 Placa de Identificação da Transmissão Manual GB52027,00007C4 -54-31OCT08-1/1

Motores de Tração nas Quatro Rodas de Duas Rotações H64170 —UN—09JUN00 HX05709,0006046 -54-17AUG06-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-10-4 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=26

Grupo 15

Especificações Gerais

Velocidades de Operação — Colheitadeiras 9470 STS e 9570 STS

As velocidades mostradas são médias e podem variar de máquina a máquina. As velocidades são classificadas em marcha lenta alta com o separador engatado, sem carga.

As especificações de rotação de operação e projeto estão sujeitas a alterações sem aviso.

| Rotações do Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 9570 STS | 9470 ST |
| Marcha Lenta (Separador Desligado) | 1300 rpm | 1300 rpm |
| Velocidade Média (Separador Desligado) | 1850 rpm | 1760 rpm |
| Marcha Acelerada (Separador Desengatado) | 2550 rpm | 2350 rpm |
| Rotação Nominal para Carga Total | 2400 rpm | 2200 rpm |

| Velocidade do Eixo Propulsor do Separador | 1546 rpm |
| --- | --- |

| Velocidade do Contra-eixo Principal | 1546 rpm |
| --- | --- |

| Rotações do Separador |  |
| --- | --- |
| Faixa Alta | 480 - 1300 rpm |
| Faixa Baixa | 230 - 600 rpm |

| Velocidades do Eixo Inferior do Alimentador |  |
| --- | --- |
| Rotação Variável Padrão | 520 - 780 rpm |
| Rotação Variável Para Carga Pesada | 520 - 780 rpm |
| Velocidade Fixa | 520 rpm |

| Velocidades da Corrente de Transmissão de Velocidade Fixa do Alimentador |  |
| --- | --- |
| Correia de Rotação Fixa de 22 Dentes | 48 rpm |
| Corrente de velocidade fixa de 26 dentes | 57 rpm |
| Correia de Rotação Fixa de 38 Dentes (Opcional) | 83 rpm |

| Velocidades do Módulo de Controle de Alimentação |  |
| --- | --- |
| Acelerador de alimentação | 440/800 rpm |
| Módulo de Controle de Alimentação (Rotação Baixa Opcional) | 320/790 rpm |
| Módulo de Controle de Alimentação (Alta Velocidade e Alta Capacidade) | 520/1000 rpm |

| Rotação do Batedor de Descarga | 849 rpm |
| --- | --- |

| Rotações do Eixo Intermediário |  |
| --- | --- |
| Eixo Intermediário Dianteiro Direito | 532 rpm |
| Eixo Intermediário Traseiro Direito | 532 rpm |

| Rotações dos Ventiladores de Limpeza |  |
| --- | --- |
| Velocidade Padrão | 600 - 1200 rpm |
| Velocidade Lenta Especial | 250 - 500 rpm |

| Rotações do Elevador |  |
| --- | --- |
| Elevador do Grão Limpo | 394 rpm |
| Sem-Fim de Carga de Grãos Limpos | 424 rpm |
| Elevador de Retrilhas, Sem-fim Inferior | 405 rpm |
| Elevador de Retrilhas, Sem-fim Superior | 640 rpm |
| Acionamento da Peneira | 300 rpm |
| Sem-fins do Transportador | 433 rpm |

| Velocidades do Sistema de Descarga |  |
| --- | --- |
| Contra-Eixo do Sistema de Descarga | 1087 rpm |
| Caixa de Câmbio do Tubo Descarregador, Eixo de Entrada |  |
| Tanque Graneleiro Padrão | 450 rpm |
| Arroz - Baixa Velocidade (Tanque Graneleiro Padrão) | 460 rpm |

Continua na próxima página AS60558,00016ED -54-05NOV09-1/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-1 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=27

Especificações Gerais

Descarga do Tubo Descarregador Vertical Tanque Graneleiro Padrão 450 rpm Arroz - Baixa Velocidade (Tanque Graneleiro Padrão) 460 rpm Sem-Fim Externo de Descarga Tanque Graneleiro Padrão 450 rpm Arroz - Baixa Velocidade (Tanque Graneleiro Padrão) 460 rpm Sem-fins Horizontais do Tanque Graneleiro Tanque Graneleiro Padrão 420 rpm Arroz - Baixa Velocidade (Tanque Graneleiro Padrão) 305 rpm Velocidades do Picador Eixo Intermediário do Batedor de Descarga/Picador 2002 rpm Picador (Duas Velocidades) 1600/2500 rpm AS60558,00016ED -54-05NOV09-2/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-2 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=28

Especificações Gerais

Especificações — Colheitadeiras 9470 STS e 9570 STS

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a

alterações sem aviso.

| Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 9570 STS | 9470 ST |
| Marca | John Deere | John Deere |
| Modelo | 6068HCQ05 | 6068HCQ04 |
| Tipo | seis cilindros, alinhados, válvula no cabeçote, ar para ar pós resfriado diesel turbo comprimido |  |
| Potência Nominal a 2400 rpm | 202 kW (270 hp) | 175 kW (234.7 hp) |
| Potência Extra de 2300 rpm | 216 kW (290 hp) | 190 kW (255 hp) |
| Auxílio de Energia | 224 kW (300 hp) | — |
| Cilindrada | 6,8 l (415 cu. in.) | 6,8 l (415 cu. in.) |
| Ordem de Ignição | 1-5-3-6-2-4 |  |
| Purificador de ar | Tipo seco com elemento de segurança |  |

| Sistema Elétrico |  |
| --- | --- |
| Tipo | 12 Volts, aterramento negativo com alternador de 200 A |

| Caixa de câmbio |  |
| --- | --- |
| Velocidades | Tres regímenes |

| Freios |  |
| --- | --- |
| Tipo | Caixa de sapata hidráulica |

| Acelerador de alimentación |  |
| --- | --- |
| Número de Seções Laterais | 10 |

| Elementos do separador |  |
| --- | --- |
| Elementos de Trilha | Milho / Grão pequeno 15 |
| Dentes | 18 |

| Côncavo |  |
| --- | --- |
| Número de côncavos | 3 |
| Número de barras por cóncavo | Grão—Dianteiro 20, Intermediário/traseiro 20; Milho 25 |

| Separação |  |
| --- | --- |
| Número de Grades | 3 |

| Rejillas de descarga |  |
| --- | --- |
| Número de Grades | 3 |

| Módulo de Separação Final |  |
| --- | --- |
| Número de Seções Laterais | 5 |

| Tanque de Grãos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacidade | 9570 STS: 8800 l (250 bu.) | 9470 STS: 6700 l (190 bu.) |
| Taxa Média de Descarga | 4650 l/min (132 bu/min) |  |
| Taxa Máxima de Descarga | 5285 l/min (150 bu/min) |  |

| Peso |  |
| --- | --- |
| Colheitadeira de Milho — sem plataforma | 13583 (29951 lbs) |

| Raio de Virada |  |
| --- | --- |
| Largura da Banda da Roda Traseira | 3,3 m (10 ft. 10 in.) |
| Raio de Giro (Eixos Não Motorizados) | 7,73 m (25 ft. 4 in.) |
| Raio de Giro (Eixos Motorizados) | 8,19 m (26 ft. 9 in.) |

Continua na próxima página AS60558,00016EF -54-29OCT09-1/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-3 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=29

Especificações Gerais

Capacidades Depósito do combustível 757 l (200 gal) Sistema de Arrefecimento com aquecedor 9570 STS: 43 l (45.5 qts) 9470 STS: 55 l (58 qts) Cárter do Motor — com filtro 32 l (34 qts) Caixa de câmbio 9,6 l (10 qts) Acionamento final 8 l (8.5 qts) Caixa de Câmbio do Reversor do Alimentador Para Cargas Pesadas 2,3 l (4,75 pts) sem resfriador Caixa de Engrenagem do Reversor do Alimentador Para Cargas 3,5 l (7.4 pts) Pesadas com resfriador Caixa de Engrenagem da Transmissão do Contra-Eixo 1,2 l (2,5 pts) Caixa de Engrenagem do Sem-fim de Carga 3,8 l (4 qts) Caixa de Câmbio do Acionamento do Separador de Duas Velocidades 2,4 l (2.5 qts) Caixa de Engrenagem do Motor com transferência 21,3 l (22.5 qts) Reservatório Hidráulico/Hidrostático 35 l (37 qts) AS60558,00016EF -54-29OCT09-2/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-4 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=30

Especificações Gerais

Dimensões — Colheitadeiras 9470 STS e 9570 STS NOTA: Especificações de dimensões sujeitos a alterações sem aviso. Dimensões Pneus Dianteiros 800/65R32 R1 Pneus Traseiros 18.4R26 A 9,31 m (30.54 ft.) c/ Sem-fim de Descarga de 5,64 m (18.5 ft.) 10,22 m (33.53 ft.) c/ Sem-fim de Descarga de 6,55 m (21.5 ft.) B 8,36 m (27.42 ft.) C 4,37 m (14.33 ft.) D 3,93 m (12.89 ft.) com extensões de 7750 l (220 bu.) 4,07 m (13.35 ft.) com extensões de 8850 l (250 bu.) E 3,79 m (12.43 ft.) F 0,49 m (1.6 ft.) G 3,53 m (11.58 ft.) H 6,19 m (20.30 ft.) c/ Sem-fim de Descarga de 5,64 m (18.50 ft.) 7,05 m (23.13 ft. 1 in.) c/ Sem-fim de Descarga de 6,55 m (21.50 ft.) I 4,69 m (15.39 ft.) c/ Sem-fim de Descarga de 5,64 m (18.50 ft.) 4,90 m (16.07 ft.) c/ Sem-fim de Descarga de 6,55 m (21.50 ft.) J 4,10 m (13.45 ft.) c/ Sem-fim de Descarga de 5,64 m (18.50 ft.) 4,32 m (14.17 ft.) c/ Sem-fim de Descarga de 6,55 m (21.50 ft.) Ka 4,12 m (13.51 ft.) c/ Sem-fim de Descarga de 5,64 m (18.50 ft.) 4,34 m (14 ft. 15 in.) c/ Sem-fim de Descarga de 6,55 m (21.50 ft.) L Pneus dianteiros: Sem espaçadores da roda: 800/65 R32 (172A8) R1W 3,71 m (12.17 ft.) — 4,02 m (13.19 ft.) Sem espaçadores da roda (9470 STS): 24.5 R32 12PR R1 3,63 m (11.90 ft.) — 3,73 m (12.24 ft.) Sem espaçadores da roda: 30.5L-32 14PR R1 3,69 m (12.11 ft.) — 4,0 m (13.12 ft.) Com espaçadores da roda: 20.8 R38 10PR R1-Duals 4,68 m (15 ft. 4 in.) Com espaçadores da roda (9570 STS): 20.8 R42 10PR R2-Duals 4,68 m (15.35 ft.) M Pneus traseiros: 16.9-26 R1 (9470 STS) (2WD) 3,57 m (11.71 ft.) — 4,38 m (14.37 ft.) 18.4L-26 10PR R1 (2WD) 3,54 m (11.61 ft.) — 4,35 m (14.27 ft.) 18.4L-26 10PR R1 (9570 STS) (4WD) 3,6 m (11.81 ft.) — 4,41 m (14.47 ft.) 28L-26 12PR R2 (9570 STS) (4WD) 4,29 m (14.07 ft.) — 4,9 m (16.07 ft.) Casos especiais de dimensções (altura): • Para 20.8R38** Rodado Duplo R1 (520/85R38), subtraia 10 mm (0.4 in.) • Para 20.8R42 ** Rodado Duplo R2, adicione 70 mm (2.8 in.) • Para L24.5R32 12PR R1, subtrair 26 mm (1.02 in.) • Para 30.5L-32 14PR R1, subtrair 18 mm (0.7 in.) a A medida é de 1,22 m (4 ft.) a partir do ponto de queda do grão. Isso representa o sem-fim de descarga quando centralizado sobre o carro de grãos.AS60558,00016F0 -54-20AUG10-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-15-5 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=31

Especificações Gerais

Pontos de Referência das Dimensões — Colheitadeiras 9470 STS e 9570 STS H89183 —UN—10JUL07 AS60558,00016F1 -54-19AUG10-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-15-6 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=32

Especificações Gerais

Velocidades de Operação — Colheitadeiras 9670 STS e 9770 STS

As velocidades apresentadas são médias e podem variar de máquina para máquina. As velocidades são estimadas em alta rotação com o separador acionado, sem carga.

As especificações das velocidades de operação e o produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

| Rotações do Motor |  |
| --- | --- |
| Marcha Lenta (Separador Desligado) | 1200 rpm |
| Rotação Média (Separador Desligado) | 1680 rpm |
| Rotação Alta (Separador Desligado) | 2340 rpm |
| Rotação Nominal de Carga Total | 2200 rpm |

| Rotação do Eixo de Acionamento do Separador | 1546 rpm |
| --- | --- |

| Rotação do Contra-Eixo Principal | 1546 rpm |
| --- | --- |

| Rotações do Separador |  |
| --- | --- |
| Faixa Alta | 380 - 1000 rpm |
| Faixa Baixa | 210 - 550 rpm |

| Rotações do Eixo Inferior do Alojamento do Alimentador |  |
| --- | --- |
| Rotação Variável Para Carga Pesada | 520 - 780 rpm |
| Rotação Variável de Alto Torque (Opcional) | 520 - 780 rpm |
| Rotação Fixa | 520 rpm |

| Rotações da Correia de Transmissão do Alojamento do Alimentador de Rotação Fixa |  |
| --- | --- |
| Correia de Rotação Fixa de 22 Dentes | 48 rpm |
| Correia de Rotação Fixa de 26 Dentes | 57 rpm |
| Correia de Rotação Fixa de 38 Dentes | 83 rpm |

| Rotações do Módulo de Controle de Alimentação |  |
| --- | --- |
| Módulo de Controle de Alimentação | 440/800 rpm |
| Módulo de Controle de Alimentação (Rotação Baixa Opcional) | 320/790 rpm |
| Módulo de Controle de Alimentação (Alta Rotação e Alta Capacidade) | 520/1000 rpm |

| Rotação do Batedor de Descarga | 849 rpm |
| --- | --- |

| Rotações do Eixo Intermediário |  |
| --- | --- |
| Eixo Intermediário Dianteiro Direito | 532 rpm |
| Eixo Intermediário Traseiro Direito | 532 rpm |

| Rotações dos Ventiladores de Limpeza |  |
| --- | --- |
| Rotação Padrão | 600 - 1200 rpm |
| Rotação Baixa Especial | 250 - 500 rpm |

| Velocidades do Elevador |  |
| --- | --- |
| Elevador de Grãos Limpos | 426 rpm |
| Sem-fim de Carga de Grãos Limpos | 458 rpm |
| Elevador de Retrilhas, Sem-fim Inferior | 405 rpm |
| Elevador de Retrilhas, Sem-fim Superior | 640 rpm |
| Acionamento da Peneira | 300 rpm |
| Sem-Fins do Transportador | 433 rpm |

| Rotações do Sistema de Descarga |  |
| --- | --- |
| Contra-Eixo do Sistema de Descarga | 1087 rpm |
| Caixa de Engrenagens do Sem-Fim de Descarga, Eixo de Entrada |  |
| Tanque Graneleiro Padrão | 450 rpm |
| Tanque Graneleiro de Taxa de Descarga Alta | 516 rpm |

Continua na próxima página HX05709,0006029 -54-24MAY07-1/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-7 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=33

Especificações Gerais

Arroz Baixa Rotação (Tanque Graneleiro Padrão) 460 rpm Sem-Fim de Descarga Vertical Tanque Graneleiro Padrão 450 rpm Tanque Graneleiro de Taxa de Descarga Alta 516 rpm Arroz Baixa Rotação (Tanque Graneleiro Padrão) 460 rpm Sem-Fim de Descarga Externo Tanque Graneleiro Padrão 450 rpm Tanque Graneleiro de Taxa de Descarga Alta 516 rpm Arroz Baixa Rotação (Tanque Graneleiro Padrão) 460 rpm Sem-Fins Horizontais do Tanque Graneleiro Tanque Graneleiro Padrão 420 rpm Tanque Graneleiro de Taxa de Descarga Alta 344 rpm Arroz Baixa Rotação (Tanque Graneleiro Padrão) 305 rpm Rotações do Picador Eixo Intermediário do Batedor de Descarga/Picador 2002 rpm Picador (Duas Rotações) 1600/2500 rpm HX05709,0006029 -54-24MAY07-2/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-8 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=34

Especificações Gerais

Especificações - Colheitadeira 9670 STS

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a

alterações sem aviso.

| Amaciamento |  |
| --- | --- |
| Marca | John Deere |
| Modelo | 6090HCQ01 |
| Tipo | Seis cilindros, em linha, válvula no cabeçote (quatro válvulas),pós-resfriado ar-ar, turbocomprimido, a diesel |
| Potência Nominal de 2200 rpm | 239 kW (320 hp) |
| Potência Extra de 2000 rpm | 272 kW (365 hp) |
| Reserva de Potência | 264 kW (354 hp) |
| Cilindradas | 9,0 l (549 cu. in.) |
| Ordem de ignição | 1-5-3-6-2-4 |
| Filtro de ar | Tipo seco com elemento de segurança |

| Sistema Elétrico |  |
| --- | --- |
| Tipo | 12 Volts, aterramento negativo com alternador de 200 amp |

| Transmissão |  |
| --- | --- |
| Velocidades | Três Velocidades |

| Freios |  |
| --- | --- |
| Tipo | Sapata Hidráulica |

| Acelerador de alimentação |  |
| --- | --- |
| Número de Asas | 10 |

| Elementos do separador |  |
| --- | --- |
| Elementos de debulhamento | Milho / Grão Pequeno 15Opção Arroz 24 |
| Dedos | 24 |

| Côncavo |  |
| --- | --- |
| Número de côncavos | 3 |
| Número de barras por côncavo | Grão – Dianteiro 25, Intermediário/traseiro 25, Milho 31 |

| Separação |  |
| --- | --- |
| Número de Grelhas | 4 |

| Grelhas de descarga |  |
| --- | --- |
| Número de Grelhas | 3 |

| Batedor de descarga |  |
| --- | --- |
| Número de Asas | 5 |

| Tanque Graneleiro |  |
| --- | --- |
| Capacidade | 8850 l (250 bu.) |
| Capacidade | 10570 l (300 bu.) |
| Taxa Média de Descarga (Taxa de Descarga Padrão) | 4650 l/min (132 bu/min) |
| Taxa Média de Descarga (Taxa Alta de Descarga Opcional) | 6977 l/min (198 bu/min) |
| Taxa Máxima de Descarga (Taxa de Descarga Padrão) | 5285 l/min (150 bu/min) |
| Taxa Máxima de Descarga (Taxa Alta de Descarga Opcional) | 7612 l/min (216 bu/min) |

| Peso |  |
| --- | --- |
| Colheitadeira de Milho—sem plataforma | 14815 kg (32667 lbs) |

Continua na próxima página GB52027,0000686 -54-18AUG10-1/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-9 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=35

Especificações Gerais

Raio de Giro Largura da Banda da Roda Traseira 3,3 m (10 ft. 10 in.) Raio de Giro (Eixos sem Tração) 7,73 m (25 ft. 4 in.) Raio de Giro (Eixos de Tração) 8,19 m (26 ft. 9 in.) Capacidades Depósito de combustível 945 l (250 gal) Sistema de Refrigeração com aquecedor 53 l (56 qts) Cárter do Motor com filtro 29 l (30.7 qts) Transmissão 9,6 l (10 qts) Transmissões Finais 8 l (8.5 qts) Caixa de Câmbio do Reversor do Alimentador para Cargas Pesadas 2,3 l (4,75 pts) sem resfriador Caixa de Câmbio do Reversor do Alimentador Para Cargas Pesadas 3,5 l (7.4 pts) com resfriador Caixa Extra de Engrenagem do Reversor do Alimentador Para Cargas 4,9 l (10,4 pts) Pesadas com resfriador Caixa de Engrenagem da Transmissão do Contra-Eixo 1,2 l (2,5 pts) Caixa de Engrenagem do Sem-fim de Carga 3,8 l (4 qts) Caixa de Engrenagem do Acionamento do Separador de Duas 4,7 l (5 qts) Velocidades Caixa de Engrenagem do Motor com transferência 21,3 l (22.5 qts) Reservatório Hidráulico/Hidrostático 35 l (37 qts) GB52027,0000686 -54-18AUG10-2/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-10 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=36

Especificações Gerais

Especificações - Colheitadeira 9770 STS

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a

alterações sem aviso.

| Amaciamento |  |
| --- | --- |
| Marca | John Deere |
| Modelo | 6090HCQ02 |
| Tipo | Seis cilindros, em linha, válvula no cabeçote (quatro válvulas),pós-resfriado ar-ar, turbocomprimido, a diesel |
| Potência Nominal de 2200 rpm | 278 kW (373 hp) |
| Potência Extra de 2000 rpm | 317 kW (425 hp) |
| Reserva de Potência | 303 kW (406 hp) |
| Cilindradas | 9,0 l (549 cu. in.) |
| Ordem de ignição | 1-5-3-6-2-4 |
| Filtro de ar | Tipo seco com elemento de segurança |

| Sistema Elétrico |  |
| --- | --- |
| Tipo | 12 Volts, aterramento negativo com alternador de 200 amp |

| Transmissão |  |
| --- | --- |
| Velocidades | Três Velocidades |

| Freios |  |
| --- | --- |
| Tipo | Sapata Hidráulica |

| Acelerador de alimentação |  |
| --- | --- |
| Número de Asas | 10 |

| Elementos do separador |  |
| --- | --- |
| Elementos de debulhamento | Milho / Grão Pequeno 15Opção Arroz 24 |
| Dedos | 24 |

| Côncavo |  |
| --- | --- |
| Número de côncavos | 3 |
| Número de barras por côncavo | Grão – Dianteiro 25, Intermediário/traseiro 25, Milho 31 |

| Separação |  |
| --- | --- |
| Número de Grelhas | 4 |

| Grelhas de descarga |  |
| --- | --- |
| Número de Grelhas | 3 |

| Batedor de descarga |  |
| --- | --- |
| Número de Asas | 5 |

| Tanque Graneleiro |  |
| --- | --- |
| Capacidade | 10570 l (300 bu.) |
| Taxa Média de Descarga (Taxa Alta de Descarga) | 6977 l/min (198 bu/min) |
| Taxa Máxima de Descarga (Taxa Alta de Descarga) | 7612 l/min (216 bu/min) |

| Peso |  |
| --- | --- |
| Colheitadeira de Milho—sem plataforma | 14862 kg (32771 lbs) |

| Raio de Giro |  |
| --- | --- |
| Largura da Banda da Roda Traseira | 3,3 m (10 ft. 10 in.) |
| Raio de Giro (Eixos sem Tração) | 7,73 m (25 ft. 4 in.) |
| Raio de Giro (Eixos de Tração) | 8,19 m (26 ft. 9 in.) |

Continua na próxima página GB52027,0000687 -54-18AUG10-1/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-11 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=37

Especificações Gerais

Capacidades Depósito de combustível 945 l (250 gal) Sistema de Refrigeração com aquecedor 53 l (56 galões EUA) Cárter do Motor com filtro 29 l (30.7 galões EUA) Transmissão 9,6 l (10 galões EUA) Transmissões Finais 8 l (8.5 galões EUA) Caixa de Câmbio do Reversor do Alimentador para Cargas Pesadas 2,3 l (4.75 U.S. pts) sem resfriador Caixa Extra de Engrenagem do Reversor do Alimentador Para Cargas 4,9 l (10,4 pts) Pesadas com resfriador Caixa de Engrenagem da Transmissão do Contra-Eixo 1,2 l (2.5 U.S. pts) Caixa de Engrenagem do Sem-fim de Carga 3,8 l (4 galões EUA) Caixa de Engrenagem do Acionamento do Separador de Duas 4,7 l (5 galões EUA) Velocidades Caixa de Engrenagem do Motor com transferência 21,3 l (22.5 galões EUA) Reservatório Hidráulico/Hidrostático 35 l (37 galões EUA) GB52027,0000687 -54-18AUG10-2/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-12 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=38

Especificações Gerais

Dimensões — Colheitadeiras 9670 STS e 9770 STS NOTA: As dimensões são aproximadas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 9670 STS 9670 STS e 9770 STS 9770 STS Pneus Dianteiros 800/65R32 Pneus Dianteiros 800/65R32 Pneus Dianteiros 800/65R32 Dimensão Pneus Traseiros 18.4R26 Pneus Traseiros 18.4R26 Pneus Traseiros 18.4R26 6,55 m (21.49 ft) c/ Sem-fim de Tubo Descarregador de Taxa Alta Tubo Descarregador de Taxa Alta Descarga Padrão de 6,86 m (22.5 ft) de 7,93 m (26 ft) A 10,47 m (34.35 ft) 11,00 m (36.08 ft) 12,12 m (39.76 ft) B 8,38 m (27.50 ft) 8,38 m (27.50 ft) 8,38 m (27.50 ft) C 4,53 m (14.86 ft) 4,53 m (14.86 ft) 4,53 m (14.86 ft) Extensão de 4,04 m (13.25 ft) com Extensão de 4,04 m (13.25 ft) com 8850 l (250 bu) 8850 l (250 bu) D 4,04 m (13.25 ft) Extensão de 4,15 m (13.61 ft) com Extensão de 4,15 m (13.61 ft) com 10572 l (300 bu) 10572 l (300 bu) E 3,79 m (12.43 ft) 3,79 m (12.43 ft) 3,79 m (12.43 ft) F 0,49 m (1.6 ft) 0,49 m (1.6 ft) 0,49 m (1.6 ft) G 3,53 m (11.58 ft) 3,53 m (11.58 ft) 3,53 m (11.58 ft) H 7,26 m (23.82 ft) 7,66 m (25.13 ft) 8,44 m (27.69 ft) I 4,95 m (16.24 ft) 5,09 m (16.7 ft) 5,61 m (18.4 ft) J 4,37 m (14.34 ft) 4,38 m (14.37 ft) 4,90 m (16.07 ft) Ka 4,39 m (14.40 ft) 4,45 m (14.60 ft) 4,82 m (15.81 ft) Pneus dianteiros: Sem espaçadores de rodas: 800/65 R32 (172A8) R1W 3,71 m (12.17 ft) — 4,02 m (13.19 ft) L Com espaçadores de rodas: 20.8 R38 10PR R1-Ressalto Duplo 5,15 m (16.90 ft) Com espaçadores de rodas (9770 STS): 20.8 R42 R1 Duplos 5,15 m (16.90 ft) Pneus traseiros: 18.4L-26 10PR R1 (2WD) 3,54 m (11.61 ft) — 4,35 m (14.27 ft) 18.4L-26 10PR R1 (4WD) O 3,6 m (11.81 ft) — 4,41 m (14.47 ft) 28L-26 12PR R1 (2WD) 4,23 m (13.88 ft) — 4,84 m (15.88 ft) 28L-26 12PR R1 (4WD) 4,29 m (14.07 ft) — 4,9 m (16.08 ft) Casos de Dimensões Especiais (Altura): • Para 18.4R42 *** Rodado Duplo R1 (480/80R42), adicione 2 mm (0.1 in.) • Para 20.8R38** Rodado Duplo R1 (520/85R38), subtraia 10 mm (0.4 in.) • Para 20.8R42** Rodado Duplo R1 (520/85R42), adicione 39 mm (1.5 in.) • Para 20.8R42 ** Rodado Duplo R2, adicione 70 mm (2.8 in.) • Para 30.5L-32 14PR R1, subtrair 18 mm (0.7 in.) • Para 30.5L-32 14PR R2, adicione 11 mm (0.4 in.) • Para 30.5LR32*** R1, subtraia 25 mm (1.0 in.) • Para 35.5L-32 12PR R2, adicione 101 mm (4.0 in.) • Para 900/65R32 (172A8) R2, adicione 75 mm (3.0 in.) • Para 800/70R38 (173A8) R1W, adicione 93 mm (3.7 in.) • Para 76X50-32 16PR HF3, adicione 77 mm (3.0 in.) a A medida é de 1,22 m (4 ft) a partir do ponto de queda do grão. Isso representa o sem-fim de descarga quando centralizado sobre o carro de grãos.GB52027,0000688 -54-20AUG10-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-15-13 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=39

Especificações Gerais

Pontos de Referência das Dimensões – Colheitadeiras 9670 STS e 9770 STS H89183 —UN—10JUL07 GB52027,0000689 -54-26SEP08-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-15-14 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=40

Especificações Gerais

Valores Unificados de Torque de Pinos e Parafusos em Polegadas TS1671 —UN—01MAY03 Parafuso SAE Grau 1 SAE Grau 2a SAE Grau 5.1 ou 5.2 SAE Grau 8 ou 8.2 Parafuso Lubrificadob Secoc Lubrificadob Secoc Lubrificadob Secoc Lubrificadob Secoc Tamanho N·m lb-in N·m lb-in N·m lb-in N·m lb-in N·m lb-in N·m lb-in N·m lb-in N·m lb-in 1/4 3.7 33 4.7 42 6 53 7.5 66 9.5 84 12 106 13.5 120 17 150 N·m lb-ft N·m lb-ft 5/16 7.7 68 9.8 86 12 106 15.5 137 19.5 172 25 221 28 20.5 35 26 N·m lb-ft N·m lb-ft 3/8 13.5 120 17.5 155 22 194 27 240 35 26 44 32.5 49 36 63 46 N·m lb-ft N·m lb-ft N·m lb-ft 7/16 22 194 28 20.5 35 26 44 32.5 56 41 70 52 80 59 100 74 N·m lb-ft 1/2 34 25 42 31 53 39 67 49 85 63 110 80 120 88 155 115 9/16 48 35.5 60 45 76 56 95 70 125 92 155 115 175 130 220 165 5/8 67 49 85 63 105 77 135 100 170 125 215 160 240 175 305 225 3/4 120 88 150 110 190 140 240 175 300 220 380 280 425 315 540 400 7/8 190 140 240 175 190 140 240 175 490 360 615 455 690 510 870 640 1 285 210 360 265 285 210 360 265 730 540 920 680 1030 760 1300 960 1-1/8 400 300 510 375 400 300 510 375 910 670 1150 850 1450 1075 1850 1350 1-1/4 570 420 725 535 570 420 725 535 1280 945 1630 1200 2050 1500 2600 1920 1-3/8 750 550 950 700 750 550 950 700 1700 1250 2140 1580 2700 2000 3400 2500 1-1/2 990 730 1250 930 990 730 1250 930 2250 1650 2850 2100 3600 2650 4550 3350 Os valores de torque relacionados são apenas para uso geral, baseados na Substitua os fixadores pela mesma classe ou grau maior. Se resistência do pino ou parafuso. NÃO utilize esses valores se for dado um valor forem usados fixadores de grau maior, aperte-os na força de torque ou procedimento de aperto diferente para uma aplicação específica. do original. Certifique-se de que as roscas dos prendedores Para porcas de aço frisado ou com inserção de plástico, para fixadores de aço estejam limpas e que você iniciou o engate da rosca inoxidável ou para porcas em parafusos em U, veja as instruções de aperto da apropriadamente. Quando possível, lubrifique os fixadores aplicação específica. Pinos de cisalhamento são projetados para falhar sob simpes ou laminados com zinco exceto as contraporcas, as cargas predeterminadas. Substitua sempre os parafusos fusíveis por outros porcas e os parafusos da roda, a menos que sejam dadas de grau idêntico. instruções diferentes para a aplicação específica. a O grau 2 se aplica aos parafusos sextavados (não parafusos de cabeça sextavada) até 6. pol. (152 mm) de comprimento. O grau 1 se aplica aos parafusos sextavados com cabeça acima de 6 polegadas (152 mm) de comprimento, e para todos os outros tipos de pinos e parafusos de qualquer comprimento. b "Lubrificado" significa coberto com um lubrificante como óleo do motor, afixadores com revestimentos de óleo e fosfato, ou afixadores de 7/8 de polegada e maiores com revestimento de flocos de zinco JDM F13C. c "Seco" significa simples ou zincado sem qualquer lubrificação ou fixadores de 1/4 a 3/4 de polegada com revestimento de flocos de zinco JDM F13B.TORQ1 -54-24APR03-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-15-15 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=41

Especificações Gerais

Valores Métricos de Torque para Parafusos TS1670 —UN—01MAY03 4.8 8.8 9.8 10.9 12.9 12.9 4.8 8.8 9.8 10.9 12.9 12.9 Parafuso ou Classe 4.8 Classe 8.8 ou 9.8 Classe 10.9 Classe 12.9 Parafuso Lubrificadoa Secob Lubrificadoa Secob Lubrificadoa Secob Lubrificadoa Secob Tamanho Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in M6 4.7 42 6 53 8.9 79 11.3 100 13 115 16.5 146 15.5 137 19.5 172 Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft M8 11.5 102 14.5 128 22 194 27.5 243 32 23.5 40 29.5 37 27.5 47 35 Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft M10 23 204 29 21 43 32 55 40 63 46 80 59 75 55 95 70 Nm lb-ft M12 40 29.5 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120 M14 63 46 80 59 120 88 150 110 175 130 220 165 205 150 260 190 M16 100 74 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 235 400 300 M18 135 100 170 125 265 195 330 245 375 275 475 350 440 325 560 410 M20 190 140 245 180 375 275 475 350 530 390 675 500 625 460 790 580 M22 265 195 330 245 510 375 650 480 725 535 920 680 850 625 1080 800 M24 330 245 425 315 650 480 820 600 920 680 1150 850 1080 800 1350 1000 M27 490 360 625 460 950 700 1200 885 1350 1000 1700 1250 1580 1160 2000 1475 M30 660 490 850 625 1290 950 1630 1200 1850 1350 2300 1700 2140 1580 2700 2000 M33 900 665 1150 850 1750 1300 2200 1625 2500 1850 3150 2325 2900 2150 3700 2730 M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2770 4750 3500 Os valores de torque listados são apenas de uso geral, baseados na Pinos de cisalhamento são projetados para falhar sob cargas força do parafuso ou parafuso de cabeça.NÃO USE estes valores caso predeterminadas. Sempre substitua os pinos de cisalhamento por um valor de torque ou procedimento de aperto diferentes forem dados outros de classe de propriedade idêntica.Substitua os prendedores por para uma determinada aplicação.Para prendedores de aço inoxidável ou outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem porcas em pinos em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação usados prendedores de classe superior, aperte-os somente com o específica. Aperte os insertos plásticos ou as contraporcas de aço do torque do original. Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam tipo cravado girando a porca com o binário seco da tabela, exceto se limpas e que você inicie a engrenagem da rosca devidamente.Quando forem dadas instruções diferentes para uma determinada aplicação. possível, lubrifique os fixadores simples ou laminados com zinco exceto as contraporcas, as porcas e os parafusos da roda, a menos que sejam dadas instruções diferentes para a aplicação específica. a Lubrificado significa revestido com um lubrificante como óleo de motor, por exemplo, e prendedores com revestimentos de fosfato e óleo ou prendedores M20 ou maiores com revestimento de flocos de zinco JDM F13C. b Seco significa simples ou zincado sem lubrificação ou prendedores M6 a M18 com revestimento de flocos de zinco JDM F13B.TORQ2 -54-02AUG04-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-15-16 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=42

Especificações Gerais

Montagem e Instalação das Conexões de Vedação de Superfície—Todas as Aplicações de Pressão Instalação do Anel O de Vedação de Superfície da 3. Deslize o anel O sobre o casquilho dentro da seção Extremidade do Parafuso Prisioneiro virada para baixo da conexão. 1. Inspecione as superfícies das conexões. Elas devem 4. Remova o casquilho. estar livres de sujeira e/ou outros defeitos. Instalação do Anel O de Vedação de Superfície 2. Inspecione o anel O. Ele deve estar livre de sujeira da Extremidade do Prisioneiro Reto e/ou defeitos. 1. Instale um casquilho sobre as roscas da conexão para 3. Lubrifique os anéis O e instale-os no sulco usando impedir que o anel O se corte. vaselina para mantê-los no lugar. 2. Deslize o anel O sobre o casquilho dentro da seção 4. Empurre o anel O para dentro do sulco com vaselina virada para baixo da conexão. de modo que o anel O não se desloque durante a montagem. 3. Remova o casquilho. 5. Ajuste a conexão em ângulo e aperte manualmente Instalação da Conexão pressionando as juntas ao mesmo tempo para 1. Instale a conexão com as mãos até que encaixe. assegurar-se de que o anel O permaneça no lugar. 2. Posicione as conexões ajustáveis desparafusando a 6. Aperte a conexão ou a porca de acordo com o valor de conexão não mais do que uma volta. torque exibido na tabela para o tamanho estampado na conexão. NÃO permita que as mangueiras 3. Aplique o torque de montagem pela tabela. entortem quando apertar as conexões. Torque de Montagem Instalação do Anel O de Vedação de Superfície da Extremidade do Prisioneiro Ajustável 1. Utilize uma chave para prender o corpo do conector e uma chave para apertar a porca. 1. Retire a porca autofrenante (contraporca) e a arruela para expor totalmente a seção virada para baixo da 2. Para um mangueira hidráulica, será necessário utilizar conexão. três chaves para evitar que entorte; uma no corpo do conector, uma na porca e uma no corpo da conexão 2. Instale um dedal sobre as roscas da conexão para da mangueira. proteger o anel O de entalhes. HX05709,0006036 -54-17AUG06-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-15-17 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=43

Especificações Gerais

Tabela de Torque para Conexões Métricas de Vedação de Superfície –– Aplicações Padrão de Pressão A B D C H70406 —UN—15APR13 G EF H F E E—Extremidade do Prisioneiro A—Porca Giratória de 90º e Porca C—Prisioneiro Reto e Porca do H—Porca Autofrenante F—Porca do Tubo do Tubo Tubo G—Porca Giratória B—Cotovelo de 90º Ajustável D—União do Anteparo e Porca Autofrenante do Anteparo Tabela de Torque para Conexões de Vedação de Superfície com Pressão Padrão Abaixo de 27,6 MPA (4.000 PSI), Pressão de Trabalho de 27,6 MPA (4.000 PSI) Diâmetro Externo Tubo de Vedação da Superfície/Extremidade da Mangueira Extremidades do Prisioneiro do Anel O Nominal do Tubo/Diâmetro Interno da Mangueira Torque da Porca Tamanho da Torque do Torque para Diâmetro Tamanho da Bitola do Torque da Porca Diâme tro Ex Bi tola do Alumínioa Autofrenante do Rosca Aço ou Ferro Externo do Rosca Sextav. do Tubo/Porca Anteparoa Giratóriaa terno Fundido Tubo em Sex Cinzentoa do Tubo tav. Polegadas em Me didas Métri cas mm Tama pol. pol. mm Nm lb-ft Nm lb-ft pol. mm Nm lb-ft Nm lb-ft nho 6 -4 0.250 9/16-18 17 16 12 12 9 M12 x 1,5 17 21 15.5 9 6.6 8 -5 0.312 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — M14 x 1,5 19 33 24 15 11 10 -6 0.375 11/16-16 22 24 18 24 18 M16 x 1,5 22 41 30 18 13 12 -8 0.500 13/16-16 24 50 37 46 34 M18 x 1,5 24 50 37 21 15 16 -10 0.625 1-14 30 69 51 62 46 M22 x 1,5 27 69 51 28 21 20 -12 0.750 1-3/16-12 36 102 75 102 75 M27 x 2 32 102 75 46 34 22 -14 0.875 1-3/16-12 36 102 75 102 75 M30 x 2 36 Não-Estabelecido 25 -16 1.000 1-7/16-12 41 142 105 142 105 M33 x 2 41 158 116 71 52 28 — — — — — — — — M38 x 2 46 176 130 79 58 32 -20 1.25 1-11/16-12 50 190 140 190 140 M42 x 2 50 190 140 85 63 38 -24 1.50 2-12 60 217 160 217 160 M48 x 2 55 217 160 98 72 a A tolerância é +15%, menos 20% do torque médio de aperto, a menos que haja especificações contrárias. HX05709,0006037 -54-17AUG06-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-15-18 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=44

Especificações Gerais

Tabela de Torque para Conexões SAE de Vedação de Superfície –– Aplicações Padrão de Pressão A B D C H70406 —UN—15APR13 G EF H F E E—Extremidade do Prisioneiro A—Porca Giratória de 90º e Porca C—Prisioneiro Reto e Porca do H—Porca Autofrenante F—Porca do Tubo do Tubo Tubo G—Porca Giratória B—Cotovelo de 90º Ajustável D—União do Anteparo e Porca Autofrenante do Anteparo Tabela de Torque para Conexões SAE em Polegadas para Vedação de Superfície com Pressão Padrão Abaixo de 27,6 MPA (4.000 PSI), Pressão de Trabalho de 27,6 MPA (4.000 PSI) Tubo de Vedação da Superfície/Extremidade da Mangueira Extremidades do Prisioneiro Diâmetro Externo Nominal do Tubo/Diâmetro do Anel O Interno da Mangueira Diâmetro Torque da Porca Tamanho Diâmetro Externo do Tubo Tamanho da Torque da Porca do Torque da Conexão Tubo/Porca Giratóriaa Externo Autofrenante do da Rosca em Polegadas Rosca Reta ou Porca Anteparoa Autofrenantea do Tubo em Medidas Métricas mm Tamanho pol. mm pol. Nm lb-ft Nm lb-ft pol. Nm lb-ft 5 -3 0.188 4.76 — — — — — 3/8-24 8 6 6 -4 0.250 6.35 9/16-18 16 12 12 9 7/16-20 12 9 8 -5 0.312 7.94 — — — — — 1/2-20 16 12 10 -6 0.375 9.52 11/16-16 24 18 24 18 9/16-18 24 18 12 -8 0.500 12.70 13/16-16 50 37 46 34 3/4-16 46 34 16 -10 0.625 15.88 1-14 69 51 62 46 7/8-14 62 46 20 -12 0.750 19.05 1-3/16-12 102 75 102 75 1-1/16-12 102 75 22 -14 0.875 22.22 1-3/16-12 102 75 102 75 1-3/16-12 122 90 25 -16 1.000 25.40 1-7/16-12 142 105 142 105 1-5/16-12 142 105 32 -20 1.25 31.75 1-11/16-12 190 140 190 140 1-5/8-12 190 140 38 -24 1.50 38.10 2-12 217 160 217 160 1-7/8-12 217 160 a A tolerância é +15%, menos 20% do torque médio de aperto, a menos que haja especificações contrárias. HX05709,0006038 -54-17AUG06-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-15-19 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=45

Especificações Gerais

Tabela de Torque para o Bujão Sextavado Externo do Pórtico Bitola da Rosca da Extremidade Torque do Prisioneiro ou Portinholaa +15%/-20% M8 x 1 10 N·m (89 lb-in.) M10 x 1 17 N·m (150 lb-in.) H70356 —UN—30NOV01 M12 x 1,5 28 N·m (20.6 lb-ft) M14 x 1,5 39 N·m (28.7 lb-ft) M16 x 1,5 48 N·m (35.4 lb-ft) M18 x 1,5 60 N·m (44.2 lb-ft) M20 x 1,5 60 N·m (44.2 lb-ft) M22 x 1,5 85 N·m (62.7 lb-ft) M27 x 2 135 N·m (99.6 lb-ft) M30 x 2 165 N·m (121.7 lb-ft) M33 x 2 235 N·m (173.3 lb-ft) M38 x 2 245 N·m (180.7 lb-ft) M42 x 2 260 N·m (191.8 lb-ft) M48 x 2 290 N·m (213.9 lb-ft) M60 x 2 330 N·m (243.4 lb-ft) a Pórtico ao JDS-G173.1; extremidade do prisioneiro ao JDS-G173.3. HX05709,0006039 -54-17AUG06-1/1

Tabela de Torque das Conexões de Sede do Anel O Conexão Reta 1. Inspecione o assento da saliência do anel O para verificar se não há sujeira ou defeitos. T6243AE —UN—15APR13 2. Lubrifique o anel O com vaselina. Passe fita isolante sobre as roscas para proteger a canaleta do anel O da conexão. Remova a fita. 3. Aperte a conexão com o valor de torque exibido na tabela. Continua na próxima página HX05709,000603A -54-17AUG06-1/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-20 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=46

Especificações Gerais

Conexão em Ângulo 1. Afaste completamente a porca autofrenante (A) e a arruela de encosto (B) até a extremidade da cabeça (C) da conexão. 2. Gire o encaixe na saliência rosqueada até que a T6520AB —UN—15APR13 arruela de encosto entre em contato com a superfície da saliência. 3. Gire a extremidade da cabeça da conexão no sentido anti-horário até a regulagem adequada (máximo de uma volta). 4. Segure a extremidade da cabeça do encaixe com uma chave de boca e aperte a porca autofrenante, a arruela de encosto com o valor de torque apropriado. NOTA: A tolerância de torque é de ± 10 %. NOTA: Não deixe que as mangueiras se torçam quando apertar as conexões. TABELA DE VALORES DE TORQUE Torque Tamanho da Rosca N.m (Lb-ft) 3/8-24 UNF 8 (6) 7/16-20 UNF 12 (9) 1/2-20 UNF 16 (12) 9/16-18 UNF 24 (18) 3/4-16 UNF 46 (34) 7/8-14 UNF 62 (46) 1-1/16-12 UN 102 (75) 1-3/16-12 UN 122 (90) 1-5/16-12 UN 142 (105) 1-5/8-12 UN 190 (140) 1-7/8-UN 217 (160) HX05709,000603A -54-17AUG06-2/2

TM800154 (11SEP12) 210-15-21 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=47

Especificações Gerais

Tabela de Torque da Conexão do Flange com Quatro Parafusos SAE 1. Inspecione as superfícies de vedação para detectar a presença de entalhes, arranhões, aspereza ou desnivelamentos. Arranhões causam vazamentos. H41160 —UN—31OCT89 Asperezas causam desgaste da vedação. Desnivelamentos causam extrusão da vedação. Se esses defeitos não puderem ser eliminados, substitua o componente. 2. Instale o anel O correto (e a arruela de encosto se necessário) dentro do sulco, utilizando vaselina para fixá-lo no local. 3. Para flanges divididos, monte frouxamente as sido posicionados adequadamente e de que os metades do flange dividido, certificando-se de que a parafusos tenham sido apertados manualmente. divisão esteja localizada no centro e perpendicular Aperte um parafuso, em seguida, aperte o parafuso ao pórtico. Aperte manualmente os parafusos para diagonalmente oposto. Aperte os dois parafusos fixá-los no local. Não comprima o anel O. restantes. Aperte todos os parafusos dentro dos limites especificados na tabela. 4. Para flange de peça única, coloque a linha hidráulica no centro do flange e instale os quatro parafusos. NÃO utilize chaves pneumáticas. NÃO aperte Com o flange localizado no centro do pórtico, aperte completamente um parafuso antes de apertar os manualmente os parafusos para fixar o flange no outros. NÃO aperte demais. local. Não comprima o anel O. 5. Para o flange de peça única e para o flange dividido, certifique-se de que os componentes tenham TORQUE DA CONEXÃO DE FLANGE DE QUATRO PARAFUSOS SAE a Torque N·m (lb-ft) b Tamanho Nominal do Min. Máx Min. Máx Tamanho do Parafuso Flange 1 7/16 - 14 UNC 56 68 (42) (50) c / M10 x 1,5 66 81 (49) (60) a A tolerância é de ± 10 %. Os torques dados são suficientes para a conexão nos tamanhos fornecidos com a pressão de trabalho recomendada. Os torques podem ser aumentados até o máximo exibido para cada tamanho de parafuso, se desejado. Aumentar o torque do parafuso além deste máximo, resultará em flexão do flange e do parafuso e falhas na conexão. b SAE Grau 5 ou parafusos superiores com tratamento superficial. c Métrico 10.9 HX05709,000603B -54-17AUG06-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-15-22 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=48

Grupo 20

Procedimentos de Diagnóstico e Teste

Detecção e Solução de Problemas Para evitar perda desnecessária de tempo e de 4. Entenda a operação do sistema que você selecionou. produtividade, siga o seguinte procedimento como diretriz para lidar com os problemas da máquina. Os sistemas atuais interagem com ou dependem de muitos outros sistemas para fornecer os recursos 1. Identifique o sistema/sistemas que não estão exclusivos de nosso produto. funcionando corretamente. Tenha cuidado com operações irregulares Muitas falhas podem apresentar vários sintomas. que geralmente são causadas por operações inadequadas, configurações incorretas, más Identifique todos os sistemas que estão com condições e assim por diante. problemas no momento. Evite erros causados pela operação incorreta de algo Fale com o cliente e o operador, eles podem ter ou omissão de uma etapa necessária à operação alguma ideia sobre o que está errado. correta. Veja o Manual do Operador ou a Teoria da Descubra se algum serviço do tipo “faça você mesmo” Operação do Diagnóstico para obter ajuda. foi executado. As principais causas de problemas 5. Execute a rotina de diagnóstico para o sistema que são, geralmente, implementações feitas pelo próprio você escolheu. cliente ou tentativas de autosserviço. Faça tudo que a rotina de diagnóstico solicitar na 2. Comece pelo sistema mais importante que não esteja ordem em que são apresentadas. funcionando e diagnostique-o primeiro. 6. Confirme se a operação apropriada do sistema foi Ao diagnostificar e solucionar as falhas do sistema totalmente restaurada. mais importante primeiro, é possível que os problemas de os outros sistemas sejam solucionados também. 7. Confirme a operação adequada dos outros sistemas que não estavam funcionando adequadamente. 3. Use o Service ADIVISOR como suporte para o diagnóstico e ferramenta de fornecimento de Se ainda persistirem problemas, volte para a etapa 2 informações para o sistema que você escolheu. e comece pelo próximo sistema mais importante e execute a lista novamente. Certifique-se de que está usando a versão mais atual. Escolha o modelo correto da máquina e a faixa do número de série se aplicável. HX05709,0006024 -54-12JAN09-1/1

TM800154 (11SEP12) 210-20-1 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=49

Procedimentos de Diagnóstico e Teste

TM800154 (11SEP12) 210-20-2 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=50

Grupo 1—Acesso aos Códigos de Diagnóstico e aos Endereços

1 — Instruções para Acessar Códigos de Diagnóstico de Falhas e

Endereços Usando a Unidade do

Seção 211

Códigos Diagnósticos de Problemas Conteúdo

Página

Página

ADU 523651.02 — Falta de Memória

para Conjuntos de Objetos

Externos ....................................................211-2-3

ADU 523773.03 — Alta Tensão do

Mostrador de Apoio de Braço ...................211-1-1

Grupo 2—ADU – Unidade do Mostrador do Apoio de Braço

ADU 000158.03 — Alta Tensão da

Chave de Partida (cc no. 013)..................211-2-1 ADU 000158.04 — Baixa Tensão da

Chave de Partida (cc no. 013)..................211-2-1 ADU 000168.03 — Alta Tensão da

Alimentação da Cabine 2 (cc n°

092)...........................................................211-2-1 ADU 000168.04 — Baixa Tensão da

Alimentação da Cabine 2 (cc n°

092)...........................................................211-2-1 ADU 000442.00 — Alta Temperatura

da Unidade do Mostrador do Apoio

de Braço....................................................211-2-1 ADU 000442.01 — Baixa Temperatura

da Unidade do Mostrador do Apoio

de Braço....................................................211-2-1 ADU 000444.03 — Alta Tensão ADU

CPM Energia 5 (cc n° 062) .......................211-2-1 ADU 000444.04 — Baixa Tensão ADU

CPM Energia (cc n° 062) ..........................211-2-2 ADU 001491.11 — A Iluminação da

Unidade do Mostrador do Apoio de

Braço Indica um Erro ................................211-2-2 ADU 003587.02 — Problema Interno

na Alimentação 1.5 VDC da

Unidade do Mostrador do Apoio de

Braço.........................................................211-2-2 ADU 003598.02 — Problema Interno

na Alimentação 3.3 VDC da

Unidade do Mostrador do Apoio de

Braço.........................................................211-2-2 ADU 003599.02 — Problema Interno

na Alimentação 5.0 VDC da

unidade do mostrador do apoio de

braço .........................................................211-2-2 ADU 523436.14 — A Unidade do

Mostrador do Apoio de Braço Foi

Reinicializada............................................211-2-2 ADU 523438.02 — A Unidade do

Mostrador do Apoio de Braço

Tem Uma Falha na Memória Não

Volátil.........................................................211-2-3

CAN 1 Alto (cc no. 964)............................211-2-3 ADU 523773.04 — Baixa Tensão do

CAN 1 Alto (cc no. 964)............................211-2-3 ADU 523774.03 — Alta Tensão do

CAN 1 Baixo (cc no. 965) .........................211-2-3 ADU 523774.04 — Baixa Tensão do

CAN 1 Baixo (cc no. 965) .........................211-2-3 ADU 524050.12 — A Funcionalidade

do Relógio Pode Estar

Inválida......................................................211-2-4 ADU 524076.10 — Problema no

Interruptor 5 da Unidade do

Mostrador do Apoio de Braço ...................211-2-4 ADU 524077.10 — Problema no

Interruptor 4 da Unidade do

Mostrador do Apoio de Braço ...................211-2-4 ADU 524078.10 — Problema no

Interruptor 3 da Unidade do

Mostrador do Apoio de Braço ...................211-2-4 ADU 524080.10 — Problema no

Interruptor 2 da Unidade do

Mostrador do Apoio de Braço ...................211-2-4 ADU 524082.10 — Problema no

Interruptor 1 da Unidade do

Mostrador do Apoio de Braço ...................211-2-4 ADU 524215.03 — Alta Tensão

da Linha do CAN Alto do

Implemento ...............................................211-2-4 ADU 524215.04 — Baixa Tensão

da Linha do CAN Alto do

Implemento ...............................................211-2-5 ADU 524217.03 — Alta Tensão

da Linha do CAN Baixo do

Implemento ...............................................211-2-5 ADU 524217.04 — Baixa Tensão

da Linha do CAN Baixo do

Implemento ...............................................211-2-5

Grupo 3—CAB – Código. de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle

CAB e Módulo de Energia da Cabine

CAB 000070.03 — Falha no Indicador

do Freio de Estacionamento

Engatado (cc nº. 519) ...............................211-3-1 CAB 000070.06 — Falha no Indicador

do Freio de Estacionamento

Engatado (cc nº. 519) ...............................211-3-1 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-1 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=1

CAB 000170.03 — Saída do Sensor de Temperatura do Ar da Cabine (cc

Conteúdo

Página

CAB 001503.03 — Linha da Matriz do

Interruptor do Apoio de Braço Em

Página

nº. 766) Alta ..............................................211-3-1 CAB 000170.04 — Saída do Sensor

de Temperatura do Ar da Cabine (cc

nº. 766) Baixa ...........................................211-3-1 CAB 000171.03 — Saída do Sensor

de Temperatura do Ar de Entrada

da Cabine (cc nº. 763) Alta.......................211-3-1 CAB 000171.04 — Saída do Sensor

de Temperatura do Ar de Entrada

da Cabine (cc nº. 763) Baixa ....................211-3-1 CAB 000628.12 — CAB da

Unidade de Controle Sendo

Reprogramada ..........................................211-3-2 CAB 000629.12 — A CAB da Unidade

de Controle Foi Reajustada ......................211-3-2 CAB 000677.03 — Sinal do Relé

de Partida (cc nº. 107) Ligado

Quando Enviado um Comando de

Desligamento ............................................211-3-2 CAB 000677.06 — Sinal do Relé de

Partida (cc nº. 107) Desligado

Quando Enviado um Comando Para

Ligar ..........................................................211-3-2 CAB 000746.03 — Falha no Indicador

do Bloqueio do Diferencial (cc nº.

521)...........................................................211-3-2 CAB 000746.06 — Falha no Indicador

do Bloqueio do Diferencial (cc nº.

521)...........................................................211-3-2 CAB 000875.04 — Interruptor de

Pressão Baixa do Ar Condicionado

Aberto........................................................211-3-3 CAB 001231.09 — Mensagens

do Barramento CAN Local

Ausentes ...................................................211-3-3 CAB 001487.03 — Redutor cc nº. 549

Fora da Faixa Alta.....................................211-3-3 CAB 001487.04 — Redutor cc nº. 549

Fora da Faixa Baixa..................................211-3-3 CAB 001491.03 — Iluminação de

Fundo da Cabine cc nº. 511 Ligada

Quando Enviado um Comando de

Desligamento ............................................211-3-3 CAB 001491.06 — Iluminação de

Fundo da Cabine cc nº. 511

Desligada Quando Enviado um

Comando Para Ligar.................................211-3-3 CAB 001497.03 — Indicador do Tubo

Descarregador cc nº. 533 Ligado

Quando Enviado um Comando de

Desligamento ............................................211-3-4 CAB 001497.06 — Indicador do Tubo

Descarregador cc nº. 533 Desligado

Quando Enviado um Comando Para

Ligar ..........................................................211-3-4

Curto na Tensão........................................211-3-4 CAB 001503.05 — Tensão Baixa da

Conexão da Matriz do Apoio de

Braço (cc nº. 928) .....................................211-3-4 CAB 001503.11 — Coluna da Matriz

do Interruptor do Apoio de Braço

Em Curto no Terra.....................................211-3-4 CAB 001504.04 — Interruptor do

Assento Fechado por 8 Horas ..................211-3-4 CAB 001544.03 — Linha do Interruptor

da Alavanca de Controle Multifunção

Em Curto na Tensão .................................211-3-5 CAB 001544.11 — Coluna do

Interruptor da Alavanca de Controle

Multifunção Em Curto no Terra .................211-3-5 CAB 001547.03 — Saída Alta do

Sensor de Temperatura do Núcleo

cc nº. 764..................................................211-3-5 CAB 001547.04 — Saída Baixa do

Sensor de Temperatura do Núcleo

cc nº. 764..................................................211-3-5 CAB 001549.00 — Alta Tensão da

Posição da Porta de Temperatura

do Ar-Condicionado cc nº. 774

Com a Porta Completamente

Fechada ....................................................211-3-5 CAB 001549.01 — Baixa Tensão da

Posição da Porta de Temperatura do

Ar-Condicionado cc nº. 774 Com a

Porta Completamente Aberta....................211-3-5 CAB 001549.03 — Alta Tensão da

Posição da Porta de Temperatura do

Ar-Condicionado cc nº. 774 ......................211-3-6 CAB 001549.04 — Baixa Tensão da

Posição da Porta de Temperatura do

Ar-Condicionado cc nº. 774 ......................211-3-6 CAB 001549.06 — Atuador da Porta da

Temperatura cc nº. 771 Desligado

Quando Enviado um Comando Para

Ligar ..........................................................211-3-6 CAB 001549.12 — A Porta da

Temperatura Não Está Completando

o Movimento Exigido.................................211-3-6 CAB 001549.13 — Porta de

Temperatura Não Calibrada ......................211-3-6 CAB 001549.16 — Alta Tensão da

Posição da Porta de Temperatura do

Ar-Condicionado cc nº. 774 Com a

Porta Completamente Aberta....................211-3-6 CAB 001549.18 — Baixa Tensão da

Posição da Porta de Temperatura

do Ar-Condicionado cc nº. 774

Quando Está Completamento

Fechada ....................................................211-3-7 CAB 001852.03 — Há Tensão

no Indicador do Modo 1 de

Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-2 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=2

Transmissão (cc 538) quando a CAB Liga o Acionador Lateral

Conteúdo

Página

CAB 002386.06 — Luzes Giratórias

Dianteiras (cc nº. 573) Desligadas

Página

Inferior.......................................................211-3-7 CAB 001852.06 — Não Há Tensão

no Indicador do Modo 1 de

Transmissão (cc 538) quando a

CAB Desliga o Acionador Lateral

Inferior.......................................................211-3-7 CAB 001853.03 — Há Tensão

no Indicador do Modo 2 de

Transmissão (cc 539) quando a

CAB Liga o Acionador Lateral

Inferior.......................................................211-3-7 CAB 001853.06 — Não Há Tensão

no Indicador do Modo 2 de

Transmissão (cc 539) quando a

CAB Desliga o Acionador Lateral

Inferior.......................................................211-3-7 CAB 001865.11 — Problema no

Sistema de Partida....................................211-3-7 CAB 001867.06 — Energia Micro do

Módulo de Energia da Cabine cc nº.

012 Desligada Quando Enviado um

Comando para Ligar .................................211-3-8 CAB 002348.03 — Farol Alto das

Luzes 3, 4 do Teto da Cabine (cc n°

585) Ligado Quando um Comando

para Desligar foi Enviado ..........................211-3-8 CAB 002348.05 — Circuito Aberto do

Farol Alto das Luzes 3, 4 do Teto da

Cabine (cc n° 585) ....................................211-3-8 CAB 002348.06 — Farol Alto das Luzes

3, 4 do Teto da Cabine (cc n° 585)

Desligado Quando um Comando

para Ligar foi Enviado ...............................211-3-8 CAB 002368.03 — Indicador do

Reboque Direcional Esquerdo cc

nº. 596 Ligado Quando Enviado um

Comando de Desligamento.......................211-3-8 CAB 002368.06 — Indicador do

Reboque Direcional Esquerdo cc nº.

596 Desligado Quando Enviado um

Comando Para Ligar.................................211-3-9 CAB 002370.03 — Indicador da

Colheitadeira Direcional Direita cc

nº. 597 Ligado Quando Enviado um

Comando de Desligamento.......................211-3-9 CAB 002370.06 — Indicador da

Colheitadeira Direcional Direita cc

nº. 597 Desligado Quando Enviado

um Comando para Ligar ...........................211-3-9 CAB 002386.03 — Luzes Giratórias

Dianteiras (cc nº. 573) Ligadas

Quando Enviado um Comando de

Desligamento ............................................211-3-9 CAB 002386.05 — Luzes Giratórias

Dianteiras (cc nº. 573)

Abertas......................................................211-3-9

Quando Enviado um Comando Para

Ligar ..........................................................211-3-9 CAB 002876.11 — Ambas as Sinaleiras

Direcionais (cc nº 513 e 514)

Ligadas ao Mesmo Tempo......................211-3-10 CAB 003509.03 — Suprimento 1 do

Sensor da CAB da Unidade de

Controle cc nº. 233 Fora da Faixa

Alta..........................................................211-3-10 CAB 003509.04 — Suprimento 1 do

Sensor da CAB da Unidade de

Controle cc nº. 233 Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-3-10 CAB 003510.03 — Suprimento 2 do

Sensor da CAB da Unidade de

Controle cc nº. 243 Fora da Faixa

Alta..........................................................211-3-10 CAB 003510.04 — Suprimento 2 do

Sensor da CAB da Unidade de

Controle cc nº. 243 Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-3-10 CAB 003597.06 — Energia Protegida

da CAB cc nº. 552 Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-3-10 CAB 523319.03 — Alimentação

Alternada da CAB (cc nº. 932)

Ligada Quando Enviado um

Comando de Desligamento..................... 211-3-11 CAB 523319.06 — Alimentação

Alternada da CAB cc nº. 932

Desligada Quando Enviado um

Comando Para Ligar............................... 211-3-11 CAB 523490.03 — Indicador de

Marcha Lenta Alta cc nº. 529 Ligado

Quando Enviado um Comando de

Desligamento .......................................... 211-3-11 CAB 523490.06 — Indicador de

Marcha Lenta Alta cc nº. 529

Desligado Quando Enviado um

Comando Para Ligar............................... 211-3-11 CAB 523491.03 — Falha no Indicador

de Marcha Intermediária cc nº.

528 .......................................................... 211-3-11 CAB 523491.06 — Falha no Indicador

de Marcha Intermediária cc nº.

528 .......................................................... 211-3-11 CAB 523492.03 — Falha no Indicador

de Marcha Lenta cc nº. 527....................211-3-12 CAB 523492.06 — Falha no Indicador

de Marcha Lenta cc nº. 527....................211-3-12 CAB 523622.04 — Baixa Energia 5 do

Módulo de Energia da Cabine cc nº.

062 no Módulo ........................................211-3-12 CAB 523623.03 — Alimentação

Comutada Auxiliar 1 (cc nº. 071)

Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-3 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=3

Ligada Quando Enviado um

Conteúdo

Página

CAB 523629.05 — Luzes Âmbar

Página

Comando de Desligamento.....................211-3-12 CAB 523623.06 — Alimentação

Comutada Auxiliar 1 (cc nº. 071)

Desligada Quando Enviado um

Comando de ligar....................................211-3-12 CAB 523624.03 — Luzes 3, 4 do

Teto da Cabine (cc 584) Ligadas

Quando Enviado um Comando de

Desligamento ..........................................211-3-12 CAB 523624.05 — Luzes 3, 4 do Teto

da Cabine (cc 584) Abertas ....................211-3-13 CAB 523624.06 — Luzes 3, 4 do Teto

da Cabine (cc 584) Desligadas

Quando Enviado um Comando Para

Ligar ........................................................211-3-13 CAB 523625.00 — Tensão do Ajuste

da Rotação do Ventilador do

Soprador da Cabine cc 074 Fora da

Faixa Alta No Ajuste Máximo ..................211-3-13 CAB 523625.01 — Ajuste da Rotação

do Ventilador do Soprador da

Cabine cc 074 Fora da Faixa Baixa

No Ajuste Mínimo....................................211-3-13 CAB 523625.03 — Ajuste da Rotação

do Ventilador do Soprador da

Cabine cc nº. 074 Fora da Faixa

Alta..........................................................211-3-13 CAB 523625.04 — Ajuste da Rotação

do Ventilador do Soprador da

Cabine cc nº. 074 Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-3-13 CAB 523625.13 — Ajuste da Rotação

do Ventilador do Soprador da Cabine

cc nº. 074 Não Calibrado........................211-3-14 CAB 523625.16 — Ajuste da Rotação

do Ventilador do Soprador da

Cabine cc nº. 075 Fora da Faixa No

Ajuste Mínimo .........................................211-3-14 CAB 523625.18 — Ajuste da Rotação

do Ventilador do Soprador da

Cabine cc nº 074 Fora da Faixa No

Ajuste Máximo.........................................211-3-14 CAB 523626.14 — Falha no Acionador

de Saída da Luz Vermelha Traseira

Direita (cc nº 517) ...................................211-3-14 CAB 523627.14 — Falha no Acionador

de Saída da Luz Vermelha Traseira

Esquerda (cc nº 518) ..............................211-3-14 CAB 523628.14 — Falha no

Acionamento de Saída da

Luz Giratória Dianteira (cc nº.

573).........................................................211-3-14 CAB 523629.03 — Luzes Âmbar

Esquerdas (cc nº 516) Ligadas

Quando Um Comando para Desligar

foi Enviado ..............................................211-3-15

Esquerdas (cc nº 516) Abertas ...............211-3-15 CAB 523629.06 — Luzes Âmbar

Esquerdas (cc nº 516) Desligadas

Quando Um Comando para Ligar foi

Enviado ...................................................211-3-15 CAB 523630.03 — Luzes 1, 6 do

Teto da Cabine (cc nº 581) Ligadas

Quando um Comando para Desligar

foi Enviado ..............................................211-3-15 CAB 523630.05 — Luzes 1, 6 do Teto

da Cabine (cc nº 581) Abertas ................211-3-15 CAB 523630.06 — Luzes 1, 6 do Teto

da Cabine (cc nº 581) Desligadas

Quando um Comando para Ligar foi

Enviado ...................................................211-3-15 CAB 523631.03 — Energia do

Ventilador de Recirculação cc nº.

082 Ligada Quando Enviado Um

Comando de Desligamento.....................211-3-16 CAB 523631.05 — Energia do

Ventilador de Recirculação cc nº.

082 Aberta...............................................211-3-16 CAB 523631.06 — Energia do

Ventilador de Recirculação cc nº.

082 Desligada Quando Enviado Um

Comando Para Ligar...............................211-3-16 CAB 523632.03 — Luzes 2, 5 do

Teto da Cabine (cc nº 583) Ligadas

Quando um Comando para Desligar

foi Enviado ..............................................211-3-16 CAB 523632.05 — Luzes 2, 5 do Teto

da Cabine (cc nº 583) Abertas ................211-3-16 CAB 523632.06 — Luzes 2, 5 do Teto

da Cabine (cc nº 583) Desligadas

Quando um Comando para Ligar foi

Enviado ...................................................211-3-16 CAB 523633.03 — Luzes Âmbar

Direitas (cc nº 515) Ligadas Quando

Um Comando para Desligar foi

Enviado ...................................................211-3-17 CAB 523633.05 — Luzes Âmbar

Direitas (cc nº 515) Abertas ....................211-3-17 CAB 523633.06 — Luzes Âmbar

Direitas (cc nº 515) Desligadas

Quando Um Comando para Ligar foi

Enviado ...................................................211-3-17 CAB 523634.03 — Indicador das Luzes

de Advertência cc nº. 555 Ligado

Quando Enviado um Comando de

Desligamento ..........................................211-3-17 CAB 523634.06 — Indicador das

Luzes de Advertência cc nº. 555

Desligado Quando Enviado um

Comando Para Ligar...............................211-3-17 CAB 523635.03 — Falha no Indicador

de Habilitação da Taxa de

Alimentação cc nº. 541 ...........................211-3-17 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-4 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=4

CAB 523635.06 — Falha no Indicador de Habilitação da Taxa de

Conteúdo

Página

CAB 523641.16 — Ajuste da

Temperatura cc nº. 075 Fora da

Página

Alimentação cc nº. 541 ...........................211-3-18 CAB 523636.03 — Falha no Indicador

Inferior de Tração nas Quatro Rodas

(cc nº. 536)..............................................211-3-18 CAB 523636.06 — Falha no Indicador

Inferior de Tração nas Quatro Rodas

(cc nº. 536)..............................................211-3-18 CAB 523637.03 — Falha no Indicador

Superior de Tração nas Quatro

Rodas (cc nº. 543) ..................................211-3-18 CAB 523637.06 — Falha no Indicador

Superior de Tração nas Quatro

Rodas (cc nº. 543) ..................................211-3-18 CAB 523638.03 — Falha no

Indicador de Estrada/Campo (cc nº.

534).........................................................211-3-18 CAB 523638.06 — Falha no

Indicador de Estrada/Campo (cc nº.

534).........................................................211-3-19 CAB 523639.03 — Luz Vermelha

Traseira Direita (cc nº 517) Ligada

Quando um Comando para Desligar

foi Enviado ..............................................211-3-19 CAB 523639.05 — Luz Vermelha

Traseira Direita (cc nº 517)

Aberta......................................................211-3-19 CAB 523639.06 — Luz Vermelha

Traseira Direita (cc nº 517)

Desligada Quando um Comando

para Ligar foi Enviado .............................211-3-19 CAB 523640.03 — Luz Vermelha

Traseira Esquerda (cc nº 518)

Ligada Quando um Comando para

Desligar foi Enviado ................................211-3-19 CAB 523640.05 — Luz Vermelha

Traseira Esquerda (cc nº 518)

Aberta......................................................211-3-19 CAB 523640.06 — Luz Vermelha

Traseira Esquerda (cc nº 518)

Desligada Quando um Comando

para Ligar foi Enviado .............................211-3-20 CAB 523641.00 — Ajuste da

Temperatura cc nº. 075 Fora da

Faixa No Ajuste Máximo .........................211-3-20 CAB 523641.01 — Ajuste da

Temperatura cc nº. 075 Fora da

Faixa No Ajuste Mínimo ..........................211-3-20 CAB 523641.03 — Ajuste de

Temperatura cc nº. 075 Fora da

Faixa Alta ................................................211-3-20 CAB 523641.04 — Ajuste de

Temperatura cc nº. 075 Fora da

Faixa Baixa .............................................211-3-20 CAB 523641.13 — Ajuste da

Temperatura (cc nº. 075) Não

Calibrada.................................................211-3-20

Faixa No Ajuste Mínimo ..........................211-3-20 CAB 523641.18 — Ajuste da

Temperatura cc nº. 075 Fora da

Faixa No Ajuste Máximo .........................211-3-21 CAB 523642.03 — Interruptor de

Pressão Alta do Ar Condicionado

Aberto......................................................211-3-21 CAB 523643.03 — Posição 1 da

Alavanca de Controle Multifunção

(cc nº. 935) Fora da Faixa Alta ...............211-3-21 CAB 523643.04 — Posição 1 da

Alavanca de Controle Multifunção

(cc nº. 935) Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-3-21 CAB 523644.11 — Problema no

Engate do Separador..............................211-3-21 CAB 523645.11 — Problema no

Acionamento da Plataforma....................211-3-21 CAB 523646.03 — Saída do Sensor

de Temperatura do Ar de Saída cc

nº. 761 Fora da Faixa Alta ......................211-3-22 CAB 523646.04 — Saída do Sensor

de Temperatura do Ar de Saída cc

nº. 761 Fora da Faixa Baixa ...................211-3-22 CAB 523647.03 — Atuador da Porta

de Temperatura cc nº. 771 e/ou cc

nº. 773 Ligado Quando Enviado Um

Comando de Desligamento.....................211-3-22 CAB 523647.06 — Atuador Baixo da

Porta da Temperatura cc nº. 773

Desligado Quando Enviado um

Comando Para Ligar...............................211-3-22 CAB 523648.04 — Baixa Tensão da

Energia 4 do Módulo de Energia da

Cabine cc nº. 052 no Módulo..................211-3-22 CAB 523649.04 — Baixa Tensão da

Energia 3 do Módulo de Energia da

Cabine cc nº. 042 no Módulo..................211-3-22 CAB 523650.04 — Baixa Tensão da

Energia 2 do Módulo de Energia da

Cabine cc nº. 032 no Módulo..................211-3-23 CAB 523653.04 — Baixa Tensão da

Energia 1 do Módulo de Energia da

Cabine cc nº. 022 no Módulo..................211-3-23 CAB 523665.04 — Baixa Tensão da

Energia 1 da Cabine cc n°. 072 no

Conector X555 .......................................211-3-23 CAB 523666.04 — Baixa Tensão da

Energia 1 da Cabine cc n°. 072 no

Conector X553 ........................................211-3-23 CAB 523667.03 — Falha no Indicador

Engatado de Inclinação do Chassi

cc nº. 535................................................211-3-23 CAB 523667.06 — Falha no Indicador

Engatado de Inclinação do Chassi

cc nº. 535................................................211-3-23 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-5 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=5

CAB 523668.03 — Falha no Indicador

Conteúdo

Página

CDU 002392.09 — Ausência de

Página

de Função Ativa cc nº. 537.....................211-3-24 CAB 523668.06 — Falha no Indicador

de Função Ativa cc nº. 537.....................211-3-24 CAB 523672.03 — Motor do Ventilador

de Pressurização cc nº. 921 Ligado

Quando Enviado Um Comando de

Desligamento ..........................................211-3-24 CAB 523672.05 — Motor do Ventilador

de Pressurização cc nº. 921

Aberto......................................................211-3-24 CAB 523672.06 — Motor do Ventilador

de Pressurização cc nº. 921

Desligado Quando Enviado Um

Comando Para Ligar...............................211-3-24 CAB 523673.05 — Terra do Chassi cc

nº. 010 Não Conectado...........................211-3-24 CAB 523746.03 — Energia de Ativação

do Sistema (cc nº. 006) Ligada

Quando Enviado um Comando de

Desligamento ..........................................211-3-25 CAB 523746.04 — Energia de Ativação

do Sistema (cc nº. 006) Fora da

Faixa Baixa .............................................211-3-25 CAB 523746.06 — Energia de Ativação

do Sistema (cc nº. 006) Deslgada

Quando Enviado um Comando Para

Ligar ........................................................211-3-25

Grupo 4—CDU – Unidade do Mostrador da Coluna de Canto

CDU 000168.09 — Ausência de

Mensagem do Barramento CAN da

CAB da Unidade de Controle....................211-4-1 CDU 000190.09 — Ausência de

Mensagem do Barramento CAN da

ECU da Unidade de Controle....................211-4-1 CDU 000628.12 — CDU da

Unidade de Controle Sendo

Reprogramada ..........................................211-4-1 CDU 000629.12 — A Unidade

de Controle da CDU Foi

Reinicializada............................................211-4-1 CDU 000639.12 — Uma Mensagem

do Barramento CAN não Está

chegando ou Está Faltando ......................211-4-1 CDU 000639.14 — Nehuma

Mensagem do Barramento CAN

Está Chegando .........................................211-4-1 CDU 001388.09 — Ausência de

Mensagem do Barramento CAN do

SFC da Unidade de Controle ....................211-4-2 CDU 001512.09 — Ausência de

Mensagem do Barramento CAN da

RCU da Unidade de Controle ...................211-4-2 CDU 002391.09 — Ausência de

Mensagem do Barramento CAN do

VCM da Unidade de Controle ...................211-4-2

Mensagem do Barramento CAN da

LC2 da Unidade de Controle.....................211-4-2 CDU 003098.09 — Ausência de

Mensagem do Barramento CAN da

LC1 da Unidade de Controle.....................211-4-2 CDU 520200.09 — Ausência de

Mensagem do Barramento CAN do

PTP da Unidade de Controle ....................211-4-2 CDU 523370.03 — Matriz do

Interruptor da Coluna do Canto em

Curto Alto ..................................................211-4-3 CDU 523826.09 — Ausência de

Mensagem do Barramento CAN da

SSU da Unidade de Controle....................211-4-3 CDU 524189.09 — Ausência de

Mensagem do Barramento CAN do

HMM da Unidade de Controle...................211-4-3

Grupo 5—ECU – Código de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle

da ECU

ECU 000091.09 — Mensagem

do Barramento do CAN Não

Recebida...................................................211-5-1 ECU 000094.01 — Pressão do

combustível baixa demais - nível

mais grave.................................................211-5-1 ECU 000094.03 — Tensão do Sensor

de Pressão do Combustível Fora da

Faixa Alta ..................................................211-5-1 ECU 000094.04 — Tensão do Sensor

de Pressão do Combustível Fora da

Faixa Baixa ...............................................211-5-1 ECU 000094.17 — Baixa Pressão do

Combustível ..............................................211-5-1 ECU 000094.18 — Pressão do

combustível baixa demais - nível

moderadamente grave..............................211-5-1 ECU 000097.03 — Tensão do Sensor

de Água no Combustível Fora da

Faixa Alta ..................................................211-5-2 ECU 000097.04 — Tensão do Sensor

de Água no Combustível Fora da

Faixa Baixa ...............................................211-5-2 ECU 000097.16 — Detectada Água no

Combustível ..............................................211-5-2 ECU 000100.01 — Baixa Pressão do

Óleo...........................................................211-5-2 ECU 000100.03 — Tensão do Sensor

de Pressão do Óleo (cc n° 5467)

Fora da Faixa Alta.....................................211-5-2 ECU 000100.04 — Tensão do Sensor

de Pressão do Óleo (cc n° 5467)

Fora da Faixa Baixa..................................211-5-2 ECU 000100.18 — Baixa Pressão do

Óleo...........................................................211-5-3 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-6 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=6

ECU 000100.31 — Pressão de

Conteúdo

Página

Arrefecimento do Motor Fora da

Página

Óleo Detectada com o Motor

Parado.......................................................211-5-3 ECU 000102.02 — Divergência entre

a Pressão Auxiliar Prevista e a

Pressão Auxiliar Medida ...........................211-5-3 ECU 000102.03 — Tensão do Sensor

de Pressão do Ar do Coletor (cc n°

5468) Fora da Faixa Alta...........................211-5-3 ECU 000102.04 — Tensão do Sensor

de Pressão do Ar do Coletor (cc n°

5468) Fora da Faixa Baixa........................211-5-3 ECU 000103.00 — Velocidade

do Sensor de Velocidade do

Turbocompressor (cc n° 5435)

Muito Alta ..................................................211-5-4 ECU 000103.02 — Velocidade

do Sensor de Velocidade do

Turbocompressor (cc n° 5435)

Incorreta....................................................211-5-4 ECU 000103.05 — Sensor de

Velocidade do Turbocompressor cc

n° 5435 Aberto ..........................................211-5-4 ECU 000103.06 — Sensor de

Velocidade do Turbocompressor cc

n° 5435 em Curto......................................211-5-4 ECU 000103.08 — Velocidade

do Sensor de Velocidade do

Turbocompressor (cc n° 5435)

Incorreta....................................................211-5-4 ECU 000103.31 — Entrada do Sensor

de Velocidade do Turbocompressor

(cc n° 5435) Ausente.................................211-5-5 ECU 000105.00 — Temperatura do Ar

do Coletor do Motor Muito Alta .................211-5-5 ECU 000105.03 — Tensão do Sensor

de Temperatura do Ar do Coletor do

Motor Fora da Faixa Alta...........................211-5-5 ECU 000105.04 — Tensão do Sensor

de Temperatura do Ar do Coletor do

Motor Fora da Faixa Baixa........................211-5-5 ECU 000105.15 — Temperatura do Ar

do Coletor do Motor Muito Alta .................211-5-5 ECU 000105.16 — Temperatura do Ar

do Coletor do Motor Muito Alta .................211-5-6 ECU 000107.00 — Filtro de Ar

Obstruído ..................................................211-5-6 ECU 000108.02 — Pressão

Barométrica Inválida .................................211-5-6 ECU 000110.00 — Temperatura

do líquido refrigerante do motor

elevada......................................................211-5-6 ECU 000110.03 — Tensão do Sensor

de Temperatura do Líquido de

Arrefecimento do Motor Fora da

Faixa Alta ..................................................211-5-6 ECU 000110.04 — Tensão do Sensor

de Temperatura do Líquido de

Faixa Baixa ...............................................211-5-6 ECU 000110.15 — Temperatura

do líquido refrigerante do motor

elevada......................................................211-5-7 ECU 000110.16 — Temperatura

do líquido refrigerante do motor

elevada......................................................211-5-7 ECU 000110.17 — Baixa Temperatura

do Líquido de Arrefecimento do

Motor.........................................................211-5-7 ECU 000111.01 — Nível de Líquido de

Arrefecimento do Motor Baixo...................211-5-7 ECU 000157.01 — Baixa Pressão do

Combustível (6135)...................................211-5-7 ECU 000157.03 — Tensão do Sensor

de Pressão da Linha (cc n° 5475)

Fora da Faixa Alta - 6068, 6090.

Tensão do Sensor de Pressão do

Combustível (cc n° 5469) Fora da

Faixa Alta - 6135.......................................211-5-8 ECU 000157.04 — Tensão do Sensor

de Pressão da Linha (cc n° 5475)

Fora da Faixa Baixa - 6068, 6090.

Tensão do Sensor de Pressão do

Combustível (cc n° 5469) Fora da

Faixa Baixa - 6135 ....................................211-5-8 ECU 000157.10 — Pressão da

Linha (cc n° 5475) Cai Muito

Rapidamente.............................................211-5-8 ECU 000157.17 — Baixa Pressão

da Linha (cc n° 5475) Durante a

Partida.......................................................211-5-8 ECU 000158.17 — Controlador

Não Recebe Energia

Adequadamente........................................211-5-8 ECU 000174.00 — Alta Temperatura

do Combustível do Motor..........................211-5-9 ECU 000174.03 — Tensão do Sensor

de Temperatura do Combustível do

Motor Fora da Faixa Alta...........................211-5-9 ECU 000174.04 — Tensão do Sensor

de Temperatura do Combustível do

Motor Fora da Faixa Baixa........................211-5-9 ECU 000174.16 — Temperatura

do Combustível do Motor Muito

Alta............................................................211-5-9 ECU 000189.00 — Rotação do Motor

Reduzida...................................................211-5-9 ECU 000190.00 — Desligamento do

Excesso de Rotação do Motor..................211-5-9 ECU 000611.03 — Curto com a Tensão

da Fiação do Injetor ................................211-5-10 ECU 000611.04 — Curto com o Terra

da Fiação do Injetor ................................211-5-10 ECU 000620.03 — Tensão de

alimentação do sensor fora da faixa

alta. .........................................................211-5-10 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-7 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=7

ECU 000620.04 — Tensão da

Conteúdo

Página

ECU 000641.16 — Alta Temperatura

Página

Alimentação do Sensor Fora da

Faixa Baixa .............................................211-5-10 ECU 000627.01 — Corrente de

Contenção do Injetor Muito

Baixa ou Corrente de Retenção

Incorreta..................................................211-5-10 ECU 000627.18 — Baixa tensão.................211-5-10 ECU 000629.13 — Unidade

de Controle ECU Não Foi

Programada ............................................ 211-5-11 ECU 000636.02 — Ruído Elétrico no

Sinal de Posição do Motor (cc n°

5445)....................................................... 211-5-11 ECU 000636.05 — Corrente Muito

Baixa no Sinal de Posição do Motor

(cc n° 5445)............................................. 211-5-11 ECU 000636.06 — Corrente Muito Alta

no Sinal de Posição do Motor (cc n°

5445)....................................................... 211-5-11 ECU 000636.08 — Sinal de Posição

do Motor (cc n° 5445) Ausente ............... 211-5-11 ECU 000636.10 — Sinal de Posição

do Motor (cc n° 5445) com Padrão

de Pulso Incorreto................................... 211-5-11 ECU 000637.02 — Ruído Elétrico no

Sinal de Sincronização do Motor (cc

n° 5447)...................................................211-5-12 ECU 000637.05 — Corrente Muito

Baixa no Sinal de Sincronização do

Motor (cc n° 5447)...................................211-5-12 ECU 000637.06 — Corrente Muito Alta

no Sinal de Sincronização do Motor

(cc n° 5447).............................................211-5-12 ECU 000637.07 — Relação da Posição

entre o Sinal de Sincronização do

Motor (cc n° 5447) e o Sinal de

Posição do Motor (cc n° 5445)

Incorreta..................................................211-5-12 ECU 000637.08 — Sinal de

Sincronização do Motor (cc n°

5447) Ausente.........................................211-5-12 ECU 000637.10 — Sinal de

Sincronização do Motor (cc n°

5447) com Padrão de Pulso

Incorreto..................................................211-5-13 ECU 000641.04 — Erro na Leitura do

Atuador do Turbocompressor..................211-5-13 ECU 000641.05 — Corrente

Muito Baixa do Atuador do

Turbocompressor ....................................211-5-13 ECU 000641.12 — Comunicação

Perdida entre o Controlador do

Turbocompressor e a Unidade de

Controle ECU..........................................211-5-13 ECU 000641.13 — Erro de Leitura do

Turbocompressor ....................................211-5-13

do Turbocompressor ...............................211-5-13 ECU 000651.02 — Número de Peça

do Injetor 1 Inválido.................................211-5-14 ECU 000651.05 — Corrente do Injetor

1 Menor do que o Esperado....................211-5-14 ECU 000651.06 — Corrente

do Injetor 1 Aumenta Muito

Rapidamente...........................................211-5-14 ECU 000651.07 — Fluxo de

Combustível para o Cilindro 1

Menor do que o Esperado.......................211-5-14 ECU 000651.13 — Seqüência de

Calibração do Injetor 1 Não é a

Esperada.................................................211-5-14 ECU 000652.02 — Número de Peça

Inválido do Injetor N° 2............................211-5-14 ECU 000652.05 — Corrente do Injetor

2 Menor do que o Esperado....................211-5-15 ECU 000652.06 — Corrente

do Injetor 2 Aumenta Muito

Rapidamente...........................................211-5-15 ECU 000652.07 — Fluxo de

Combustível para o Cilindro 2

Menor do que o Esperado.......................211-5-15 ECU 000652.13 — Seqüência de

Calibração do Injetor 2 Não é a

Esperada.................................................211-5-15 ECU 000653.02 — Número de Peça

Inválido do Injetor N° 3............................211-5-15 ECU 000653.05 — Corrente do Injetor

3 Menor do que o Esperado....................211-5-15 ECU 000653.06 — Corrente

do Injetor 3 Aumenta Muito

Rapidamente...........................................211-5-16 ECU 000653.07 — Fluxo de

Combustível para o Cilindro 3

Menor do que o Esperado.......................211-5-16 ECU 000653.13 — Seqüência de

Calibração do Injetor 3 Não é a

Esperada.................................................211-5-16 ECU 000654.02 — Número de Peça

Inválido do Injetor N° 4............................211-5-16 ECU 000654.05 — Corrente do Injetor

4 Menor do que o Esperado....................211-5-16 ECU 000654.06 — Corrente

do Injetor 4 Aumenta Muito

Rapidamente...........................................211-5-16 ECU 000654.07 — Fluxo de

Combustível para o Cilindro 4

Menor do que o Esperado.......................211-5-17 ECU 000654.13 — Seqüência de

Calibração do Injetor 4 Não é a

Esperada.................................................211-5-17 ECU 000655.02 — Número de Peça

Inválido do Injetor N° 5............................211-5-17 ECU 000655.05 — Corrente do Injetor

5 Menor do que o Esperado....................211-5-17 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-8 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=8

ECU 000655.06 — Corrente do Injetor 5 Aumenta Muito

Conteúdo

Página

ECU 001136.16 — Temperatura da

Unidade de Controle do Motor Muito

Página

Rapidamente...........................................211-5-17 ECU 000655.07 — Fluxo de

Combustível para o Cilindro 5

Menor do que o Esperado.......................211-5-17 ECU 000655.13 — Seqüência de

Calibração do Injetor 5 Não é a

Esperada.................................................211-5-18 ECU 000656.02 — Número de Peça

Inválido do Injetor N° 6............................211-5-18 ECU 000656.05 — Corrente do Injetor

6 Menor do que o Esperado....................211-5-18 ECU 000656.06 — Corrente

do Injetor 6 Aumenta Muito

Rapidamente...........................................211-5-18 ECU 000656.07 — Fluxo de

Combustível para o Cilindro 6

Menor do que o Esperado.......................211-5-18 ECU 000656.13 — Seqüência de

Calibração do Injetor 6 Não é a

Esperada.................................................211-5-18 ECU 000676.03 — Relé Emperrado

ou em Curto com a Bateria .....................211-5-19 ECU 000676.05 — Circuito Aberto ou

Relé com Defeito.....................................211-5-19 ECU 001075.05 — Corrente Muito

Baixa na Bomba Elétrica de

Combustível (cc n° 108)..........................211-5-19 ECU 001075.06 — Corrente Muito Alta

na Bomba Elétrica de Combustível

(cc n° 108)...............................................211-5-19 ECU 001075.12 — Bomba Elétrica de

Combustível com Defeito ........................211-5-19 ECU 001076.00 — Fechamento

com Capacidade Alta de

Adequação..............................................211-5-19 ECU 001076.01 — Fechamento com

Capacidade Baixa de adequação -

Somente armazenado.............................211-5-20 ECU 001076.03 — Solenóide do Lado

Baixo Acima da Corrente ........................211-5-20 ECU 001076.05 — Solenóide de

Circuito Aberto ........................................211-5-20 ECU 001076.06 — Falha Curta com

Tempo Atual de Queda da Válvula

de Controle de Combustível....................211-5-20 ECU 001076.07 — Detecção de Falha

do Fechamento Composto......................211-5-20 ECU 001076.10 — Falha Lenta Atual

de Queda do Injetor ................................211-5-20 ECU 001076.13 — Falha do Tempo

Atual de Amortecimento do

Injetor ......................................................211-5-21 ECU 001136.00 — Temperatura da

Unidade de Controle do Motor Muito

Alta..........................................................211-5-21

Alta..........................................................211-5-21 ECU 001172.03 — Temperatura

de Entrada do Compressor do

Turbocompressor (cc n° 5516) Fora

da Faixa Alta ...........................................211-5-21 ECU 001172.04 — Temperatura

de Entrada do Compressor do

Turbocompressor (cc n° 5516) Fora

da Faixa Baixa ........................................211-5-21 ECU 001180.00 — Temperatura

de Entrada da Turbina do

Turbocompressor Muito Alta ...................211-5-21 ECU 001180.16 — Temperatura

de Entrada da Turbina do

Turbocompressor Muito Alta ...................211-5-22 ECU 001347.03 — cc n° 178 em Curto

com a Tensão da Bateria ........................211-5-22 ECU 001347.05 — Problema

Detectado no cc n° 5424.........................211-5-22 ECU 001347.07 — Problema no

Controle de Pressão da Linha.................211-5-22 ECU 001569.31 — Proteção do Motor

– Potência Reduzida Devido a

Outras Falhas..........................................211-5-22 ECU 002000.06 — Tempo atual longo

de queda da válvula de controle de

combustível da bomba de injeção

de combustível........................................211-5-22 ECU 002000.13 — Violação de

Segurança da Unidade de Controle

do Motor..................................................211-5-23 ECU 002630.00 — Alta Temperatura

do Ar de Saída do Aftercooler.................211-5-23 ECU 002630.03 — Sinal de

Temperatura do Ar de Saída

do Aftercooler (cc n° 5455) Fora da

Faixa Alta ................................................211-5-23 ECU 002630.04 — Sinal de

Temperatura do Ar de Saída

do Aftercooler (cc n° 5455) Fora da

Faixa Baixa .............................................211-5-23 ECU 002630.15 — Alta Temperatura

do Ar de Saída do Aftercooler.................211-5-23 ECU 002630.16 — Temperatura do Ar

de Saída do Aftercooler ..........................211-5-23 ECU 002790.16 — Alta Temperatura

de Saída do Compressor do

Turbocompressor ....................................211-5-24 ECU 002795.07 — Retorno do

Turbocompressor sobre a Posição

da Aleta Inválido......................................211-5-24 ECU 002795.12 — Impossível

Obter a Posição da Aleta do

Turbocompressor ....................................211-5-24 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-9 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=9

ECU 003509.03 — Tensão 1 de

Conteúdo

Página

54 — Problema no Barramento

Página

Alimentação do Sensor Fora da

Faixa Alta ................................................211-5-24 ECU 003509.04 — Tensão 1 de

Alimentação do Sensor Fora da

Faixa Baixa .............................................211-5-24 ECU 003510.03 — Tensão 2 de

Alimentação do Sensor (cc n° 5416)

Fora da Faixa Alta...................................211-5-24 ECU 003510.04 — Tensão 2 de

Alimentação do Sensor (cc n° 5416)

Fora da Faixa Baixa................................211-5-25 ECU 003511.03 — Tensão 3 de

Alimentação do Sensor Fora da

Faixa Alta ................................................211-5-25 ECU 003511.04 — Tensão 3 de

Alimentação do Sensor Fora da

Faixa Baixa .............................................211-5-25 ECU 003512.03 — Tensão 4 de

Alimentação do Sensor Fora da

Faixa Alta ................................................211-5-25 ECU 003512.04 — Tensão 4 de

Alimentação do Sensor Fora da

Faixa Baixa .............................................211-5-25 ECU 003513.03 — Tensão 5 de

Alimentação do Sensor (cc n° 5511)

Fora da Faixa Alta...................................211-5-25 ECU 003513.04 — Tensão 5 de

Alimentação do Sensor (cc n° 5511)

Fora da Faixa Baixa................................211-5-26

Grupo 6—Mensagens de Advertência e Códigos de Falha do Monitor GreenStar 20 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-1 21 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-1 22 — Problema na Seleção de

Idioma .......................................................211-6-1 30 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-1 31 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-1 33 — Erro Interno..........................................211-6-1 40 — Falha no Parallel Tracking ...................211-6-2 41 — Falha no Parallel Tracking ...................211-6-2 44 — Falha no Parallel Tracking ...................211-6-2 45 — Falha no Parallel Tracking ...................211-6-2 46 — Falha no Parallel Tracking ...................211-6-2 47 — Alteração do Endereço do

Mostrador..................................................211-6-2 49 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-3 50 — Problema na Direção Automática

..................................................................211-6-3 52 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-3

CAN...........................................................211-6-3 55 — Problema no Auto Trac ........................211-6-3 60 — Falha ao Apagar Memória

Flash .........................................................211-6-3 61 — Erro de Gravação do

Contorno ...................................................211-6-4 110 — Verifique a Fiação (Barramento

CAN) .........................................................211-6-4 113 — Monitor ou Controlador

incompatíveis ............................................211-6-4 120 — Sem GPS...........................................211-6-4 121 — Sem GPS Diferencial.........................211-6-4 122 — WAAS em uso....................................211-6-4 123 — SF1 em uso........................................211-6-5 124 — As Atualizações do GPS são

de 1 Hz......................................................211-6-5 126 — Auto Trac Desabilitado.......................211-6-5 200 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-5 201 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-5 210 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-5 211 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-6 213 — Erro Interno........................................211-6-6 220 — Falha no Parallel Tracking .................211-6-6 221 — Falha no Parallel Tracking .................211-6-6 224 — Falha no Parallel Tracking .................211-6-6 225 — Falha no Parallel Tracking .................211-6-6 226 — Falha no Parallel Tracking .................211-6-7 227 — Problema na Direção

Automática ................................................211-6-7 230 — Alteração do Endereço do

Mostrador..................................................211-6-7 231 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-7 232 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-7 233 — Problema na Seleção de

Idioma .......................................................211-6-7 235 — Problema no Barramento

CAN...........................................................211-6-8 236 — Problema no AutoTrac .......................211-6-8

Grupo 7—Mensagem de Advertência

KeyCard e Placa de

Armazenamento de Dados GreenStar

100 — Problema na Placa de

Armazenamento de Dados ou no

KeyCard ....................................................211-7-1 150 — O Cartão de Dados foi

Removido..................................................211-7-1 151 — Sem Dados de Configuração

no Cartão de Dados ..................................211-7-1 152 — Placa de Armazenamento de

Dados Cheia .............................................211-7-1 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-10 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=10

Conteúdo

Página

Página

155 — O KeyCard foi Removido ...................211-7-1 156 — KeyCard Sem Dados .........................211-7-1 157 — Sem Chave do Produto do

Mapeamento de Campo............................211-7-2 158 — Foi Detectado Mais de Um

KeyCard ....................................................211-7-2

Grupo 8—Mensagens de Aviso do

Processador Móvel GreenStar

280 — A inicialização do Processador

Móvel falhou..............................................211-8-1 281 — A corrente contínua do

Processador Móvel falhou.........................211-8-1 282 — Falha na Tensão Interna do

Processador Móvel ...................................211-8-1

Grupo 9—Mensagens de Aviso do HARVEST DOC (Mapa de Produtividade)

200 — Falha de Comunicação do

GPS...........................................................211-9-1 201 — Sem Informação de Posição do

GPS...........................................................211-9-1 202 — Sem Correção Diferencial do

GPS...........................................................211-9-1 231 — Falha na Gravação ............................211-9-1 280 — Falha na Alimentação

Eletrônica ..................................................211-9-1 281 — Falha na Alimentação

Temporizada..............................................211-9-1 282 — Falha na Tensão Interna do

Processador Móvel ...................................211-9-2 451 — Sem Sensor de Umidade...................211-9-2 452 — As Mensagens do Monitor de

Colheita Não Chegam...............................211-9-2

Grupo 10—HMM – Medidor de Umidade da Colheita HMM 000629.12 — Software

do Sensor de Umidade

Reiniciado ...............................................211-10-1 HMM 003509.18 — Tensão Muito

Baixa (cc no. 912), Inferior a 8 VDC

................................................................211-10-1 HMM 003510.16 — Tensão de

Alimentação do Sensor do Fluxo

de Massa (cc no. 938) Muito Alta,

Superior a 5.35 VDC...............................211-10-1 HMM 003510.18 — Tensão de

Alimentação do Sensor do Fluxo de

Massa (cc no. 938) Muito Baixa,

Inferior a 4,65 VDC .................................211-10-1 HMM 003511.16 — Tensão Interna (cc

no. 922) Muito Alta, Superior a 2.7

VDC.........................................................211-10-1 HMM 003511.18 — Tensão Interna

Muito Baixa (cc no. 922), Inferior a

2,3 VDC...................................................211-10-1 HMM 201000.02 — O Grão Está Muito

Seco para Ser Medido ............................211-10-1

HMM 522878.16 — Sobreaqueci

mento, Superior a 85 ºC..........................211-10-2 HMM 523105.12 — O Motor Não

Consegue Mover o Êmbolo.....................211-10-2 HMM 523105.14 — O Motor Parou

Durante a Inicialização............................211-10-2 HMM 523106.11 — Falha no

Relé.........................................................211-10-2 HMM 523107.06 — Motor em

Curto .......................................................211-10-2 HMM 523107.07 — Falha na

Inicialização do Êmbolo ..........................211-10-2 HMM 523313.03 — O Sinal do Sensor

do Fluxo de Massa (cc no. 939)

Está Muito Alto........................................211-10-2 HMM 523313.04 — O Sinal do Sensor

do Fluxo de Massa (cc no. 939)

Está Muito Baixo .....................................211-10-3 HMM 523316.18 — Tensão Muito

Baixa (cc no. 922), Inferior a 10

VDC.........................................................211-10-3

Grupo 11—LC1 – Código de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle

LC1 e Módulo 1 de Energia Esquerdo

LC1 000628.12 — LC1 da Unidade

de Controle Está Sendo

Reprogramada ........................................ 211-11-1 LC1 000629.12 — A Unidade de Cont

role LC1 foi Reinicializada....................... 211-11-1 LC1 000639.12 — Mensagem

do Barramento CAN 1 Não

Chega...................................................... 211-11-1 LC1 000639.14 — Nenhuma

Mensagem do Barramento CAN

1 .............................................................. 211-11-1 LC1 000740.03 — Solenóide de

Bloqueio do Câmbio (cc nº 209)

Ligado Quando um Comando para

Desligar foi Enviado ................................ 211-11-1 LC1 000740.05 — O Solenóide de

Bloqueio do Câmbio (cc nº 209)

com Circuito Aberto................................. 211-11-1 LC1 000740.06 — Solenóide de

Bloqueio do Câmbio (cc 209)

Desligado Quando um Comando

para Ligar foi Enviado ............................. 211-11-2 LC1 001231.09 — Mensagem do

Barramento CAN 1 Local Não

Chega...................................................... 211-11-2 LC1 001388.03 — Pressão de

Acionamento do Rotor (cc nº 723)

Fora da Faixa Alta................................... 211-11-2 LC1 001388.04 — Pressão de

Acionamento do Rotor (cc nº 723)

Fora da Faixa Baixa................................ 211-11-2 LC1 001486.00 — Tensão de

Calibração da Folga da Trilha (cc

Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-11 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=11

nº 833) Fora da Faixa Máxima -

Conteúdo

Página

Alterada Quando no Modo de

Página

Superior a 4,5 VDC................................. 211-11-2 LC1 001486.01 — Tensão de

Calibração da Folga da Trilha (cc nº

833) Fora da Faixa Mínima - Inferior

a 0,5 VDC................................................ 211-11-2 LC1 001486.03 — Folga da Trilha (cc

nº 833) Fora da Faixa Alta ...................... 211-11-3 LC1 001486.04 — Folga da Trilha (cc

nº 833) Fora da Faixa Baixa ................... 211-11-3 LC1 001486.13 — Sensor de Folga da

Trilha não Calibrado................................ 211-11-3 LC1 001489.03 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Ventilador de

Limpeza (cc nº 606) Fora da Faixa

Alta.......................................................... 211-11-3 LC1 001489.04 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Ventilador de

Limpeza (cc nº 606) Fora da Faixa

Baixa ....................................................... 211-11-3 LC1 001493.12 — Falha do Sistema

do Monitor de Retrilhas ........................... 211-11-3 LC1 001496.03 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Elevador de

Retrilhas (cc nº 616) Fora da Faixa

Alta.......................................................... 211-11-4 LC1 001496.04 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Elevador de

Retrilhas (cc nº 616) Fora da Faixa

Baixa ....................................................... 211-11-4 LC1 001498.03 — Acionamento

da Plataforma (cc nº 401) Ligado

Quando Um Comando para Desligar

foi Enviado .............................................. 211-11-4 LC1 001498.05 — Acionamento da

Plataforma (cc nº 401) Aberto................. 211-11-4 LC1 001498.06 — Acionamento da

Plataforma (cc nº 401) Desligado

Quando Um Comando para Ligar foi

Enviado ................................................... 211-11-4 LC1 001498.12 — Controlador de

Acionamento da Plataforma (cc nº

401) com Defeito..................................... 211-11-4 LC1 001515.13 — Plataforma Não

Calibrada................................................. 211-11-5 LC1 001517.01 — A faixa de pressão

de elevação da plataforma é menor

do que 100 PSI ....................................... 211-11-5 LC1 001517.03 — Sensor de Pressão

do Cilindro de Elevação da

Plataforma (cc n° 704) Fora da

Faixa - Superior a 4,5 VDC..................... 211-11-5 LC1 001517.04 — Sensor de Pressão

do Cilindro de Elevação da

Plataforma (cc n° 704) Fora da

Faixa - Inferior a 0,5 VDC ....................... 211-11-5 LC1 001518.02 — Tensão de

cc nºs 431, 433, 434 ou 435

Controle Automático de Altura da

Plataforma............................................... 211-11-6 LC1 001519.00 — Calibração da Ve

locidade de Elevação/Abaixamento

do Alojamento do Alimentador - Não

Levantou Quando a Corrente Era

Inferior a 1500 mA................................... 211-11-6 LC1 001519.01 — Calibração da Ve

locidade de Elevação/Abaixamento

do Alojamento do Alimentador -

Iniciou o Levantamento Quando a

Corrente Era Inferior a 500 mA............... 211-11-6 LC1 001519.03 — Solenóide de

Elevação da Plataforma (cc nº

427) Ligado Quando Deveria Estar

Desligado ................................................ 211-11-6 LC1 001519.04 — Solenóide de

Elevação da Plataforma (cc nº 427)

Desligado Quando Deveria Estar

Ligado ..................................................... 211-11-7 LC1 001519.05 — Solenóide de

Elevação da Plataforma (cc nº 427)

Aberto...................................................... 211-11-7 LC1 001519.06 — Solenóide de

Elevação da Plataforma (cc nº 427)

com Corrente Excessiva ......................... 211-11-7 LC1 001519.12 — Acionamento

do Solenóide de Elevação da

Plataforma (cc nº 427) com

Defeito..................................................... 211-11-7 LC1 001519.13 — Calibração da Ve

locidade de Elevação/Abaixamento

do Alojamento do Alimentador Não

Executada ............................................... 211-11-7 LC1 001520.00 — Calibração da Ve

locidade de Elevação/Abaixamento

do Alojamento do Alimentador - Não

Abaixou Quando a Corrente Era

Superior a 1500 mA ................................ 211-11-7 LC1 001520.01 — Calibração da Ve

locidade de Elevação/Abaixamento

do Alojamento do Alimentador -

Iniciou o Abaixamento Quando a

Corrente Era Inferior a 500 mA............... 211-11-8 LC1 001520.03 — Solenóide de

Abaixamento da Plataforma (cc nº

407) Ligado Quando Deveria Estar

Desligado ................................................ 211-11-8 LC1 001520.04 — Solenóide de

Abaixamento da Plataforma (cc nº

407) Desligado Quando Deveria

Estar Ligado............................................ 211-11-8 LC1 001520.05 — Solenóide de

Abaixamento da Plataforma (cc nº

407) Aberto ............................................. 211-11-8 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-12 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=12

LC1 001520.06 — Solenóide de Abaixamento da Plataforma (cc nº

Conteúdo

Página

LC1 001525.06 — Solenóide de

Retração do Molinete (cc nº 419)

Página

407) com Corrente Excessiva ................. 211-11-8 LC1 001520.12 — Acionamento

do Solenóide de Abaixamento

da Plataforma (cc nº 407) com

Defeito..................................................... 211-11-8 LC1 001521.03 — Solenóide Esquerdo

de Inclinação da Plataforma (cc nº

408) Ligado Quando Deveria Estar

Desligado ................................................ 211-11-9 LC1 001521.05 — Solenóide Esquerdo

de Inclinação da Plataforma (cc nº

408) Aberto ............................................. 211-11-9 LC1 001521.06 — Solenóide Esquerdo

de Inclinação da Plataforma (cc nº

408) Desligado Quando Deveria

Estar Ligado............................................ 211-11-9 LC1 001521.12 — Acionamento do

Solenóide Esquerdo de Inclinação

da Plataforma (cc nº 408) com

Defeito..................................................... 211-11-9 LC1 001522.03 — Solenóide Direito

de Inclinação da Plataforma (cc nº

409) Ligado Quando Deveria Estar

Desligado ................................................ 211-11-9 LC1 001522.05 — Solenóide Direito

de Inclinação da Plataforma (cc nº

409) Aberto ............................................. 211-11-9 LC1 001522.06 — Solenóide Direito

de Inclinação da Plataforma (cc nº

409) Desligado Quando Deveria

Estar Ligado.......................................... 211-11-10 LC1 001522.12 — Acionamento do

Solenóide Direito de Inclinação

da Plataforma (cc nº 409) com

Defeito................................................... 211-11-10 LC1 001524.03 — Solenóide de

Extensão do Molinete (cc nº 418)

Ligado Quando Um Comando para

Desligar foi Enviado .............................. 211-11-10 LC1 001524.05 — Solenóide de

Extensão do Molinete (cc nº 418)

Aberto.................................................... 211-11-10 LC1 001524.06 — Solenóide de

Extensão do Molinete (cc nº 418)

Desligado Quando Um Comando

para Ligar foi Enviado ........................... 211-11-10 LC1 001524.12 — Acionador do

Solenóide de Extensão do Molinete

(cc nº 418) com Defeito......................... 211-11-11 LC1 001525.03 — Solenóide de

Retração do Molinete (cc nº 419)

Ligado Quando Um Comando para

Desligar foi Enviado .............................. 211-11-11 LC1 001525.05 — Solenóide de

Retração do Molinete (cc nº 419)

Aberto.................................................... 211-11-11

Desligado Quando Um Comando

para Ligar foi Enviado ........................... 211-11-11 LC1 001525.12 — Acionador do

Solenóide de Retração do Molinete

(cc nº 419) com Defeito......................... 211-11-11 LC1 001526.03 — Solenóide de

Subida do Molinete (cc nº 416)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-12 LC1 001526.05 — Solenóide de Subida

do Molinete (cc nº 416) Aberto.............. 211-11-12 LC1 001526.06 — Solenóide de

Subida do Molinete (cc nº 416)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-13 LC1 001526.12 — Acionamento do

Solenóide de Subida do Molinete

(cc nº 416) com Defeito......................... 211-11-13 LC1 001527.03 — Solenóide de

Descida do Molinete (cc nº 415)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-14 LC1 001527.05 — Solenóide de

Descida do Molinete (cc nº 415)

Aberto.................................................... 211-11-14 LC1 001527.06 — Solenóide de

Descida do Molinete (cc nº 415)

Desligado Quando Deveria Estar

Ligado ................................................... 211-11-15 LC1 001527.12 — Acionamento do

Solenóide Descida do Molinete (cc

nº 415) com Defeito .............................. 211-11-15 LC1 001529.03 — Solenóide de

Corte do Acumulador (cc n° 484)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-16 LC1 001529.05 — Solenóide de

Corte do Acumulador (cc n° 484)

Aberto.................................................... 211-11-16 LC1 001529.06 — Solenóide de

Corte do Acumulador (cc n° 484)

Desligado Quando Deveria Estar

Ligado ................................................... 211-11-16 LC1 001529.12 — Acionamento do

Solenóide de Corte do Acumulador

(cc n° 484) com Defeito......................... 211-11-16 LC1 001533.03 — Sensor de Posição

do Alojamento do Alimentador (cc

nº 814) Fora de Faixa Alta .................... 211-11-16 LC1 001533.04 — Sensor de Posição

do Alojamento do Alimentador (cc

nº 814) Fora de Faixa Baixa ................. 211-11-17 LC1 001534.00 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Esquerdo de Altura (cc n° 816)

Muito Alta .............................................. 211-11-17 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-13 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=13

LC1 001534.01 — Calibração da

Conteúdo

Página

do Sensor Central de Altura (cc nº

Página

Plataforma - Tensão do Sensor

Esquerdo de Altura (cc n° 816)

Muito Baixa .......................................... 211-11-17 LC1 001534.03 — Sensor de Altura

da Plataforma Esquerda (cc n° 816)

Fora de Faixa Alta................................. 211-11-18 LC1 001534.04 — Sensor de Altura

da Plataforma Esquerda (cc n° 816)

Fora de Faixa Baixa.............................. 211-11-19 LC1 001534.07 — Calibração da

Plataforma - A Variação de Tensão

do Sensor Esquerdo de Altura (cc

nº 816) é Inferior a 1,20 Vcc ................. 211-11-19 LC1 001534.10 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Esquerdo de Altura (cc nº 816)

Quando Elevada é Menor que a

Tensão Quando Abaixada..................... 211-11-19 LC1 001535.00 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Direita de Altura (cc n° 818) Muito

Alta........................................................ 211-11-20 LC1 001535.01 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Direita de Altura (cc n° 818) Muito

Baixa ..................................................... 211-11-20 LC1 001535.03 — Sensor de Altura da

Plataforma Direita (cc n° 818) Fora

de Faixa Alta ......................................... 211-11-21 LC1 001535.04 — Sensor de Altura da

Plataforma Direita (cc n° 818) Fora

de Faixa Baixa ...................................... 211-11-22 LC1 001535.07 — Calibração da

Plataforma - A Variação de Tensão

do Sensor Direito de Altura (cc nº

818) é Inferior a 1,20 Vcc...................... 211-11-22 LC1 001535.10 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Direito de Altura (cc nº 818) Quando

Elevada é Menor que a Tensão

Quando Abaixada ................................. 211-11-22 LC1 001536.00 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Central de Altura (cc nº 817) Muito

Alta........................................................ 211-11-23 LC1 001536.01 — Calibração da

Plataforma - Tensão Muito Baixa

do Sensor Central de Altura (cc

817)....................................................... 211-11-23 LC1 001536.03 — Sensor de Altura da

Plataforma Central (cc nº 817) Fora

de Faixa Alta ......................................... 211-11-23 LC1 001536.04 — Sensor de Altura da

Plataforma Central (cc nº 817) Fora

de Faixa Baixa ...................................... 211-11-24 LC1 001536.07 — Calibração da

Plataforma - A Variação de Tensão

817) é Inferior a 1,20 Vcc...................... 211-11-24 LC1 001536.10 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Esquerdo de Altura (cc nº 816)

Quando Elevada é Menor que a

Tensão Quando Abaixada..................... 211-11-24 LC1 001554.03 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Elevador de Grãos

(cc nº 607) Fora da Faixa Alta .............. 211-11-25 LC1 001554.04 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Elevador de Grãos

(cc nº 607) fora da Faixa Baixa............. 211-11-25 LC1 001867.03 — Microenergia do

Módulo 1 Esquerdo de Alimentação

(cc nº 102) Ligada Quando Deveria

Estar Desligado..................................... 211-11-25 LC1 001867.06 — Microenergia do

Módulo de Alimentação Esquerdo

(cc nº 102) Desligada Quando

Deveria Estar LIgada ............................ 211-11-25 LC1 002354.03 — Refletor Esquerdo

(cc nº 564) Ligado Quando Deveria

Estar Desligado..................................... 211-11-25 LC1 002354.05 — Refletores

Esquerdos (cc nº 564) Abertos ............. 211-11-25 LC1 002354.06 — Refletores

Esquerdos (cc nº 564) Desligados

Quando Deveriam Estar

Ligados.................................................. 211-11-26 LC1 002378.03 — Luz de Sinalização

Dianteira Esquerda (cc nº 556)

Ligada Quando Um Comando para

Desligar foi Enviado .............................. 211-11-26 LC1 002378.06 — Luz de Sinalização

Dianteira Esquerda (cc nº 556)

Desligada Quando Um Comando

para Ligar foi Enviado ........................... 211-11-26 LC1 002378.12 — Acionador da Luz

de Sinalização Dianteira Esquerda

(cc nº 556) com Defeito......................... 211-11-26 LC1 003004.03 — Velocidade de

Corte (cc nº 455) ou (cc nº 456)

Ligada Quando Deveria Estar

Desligada .............................................. 211-11-26 LC1 003004.05 — Velocidade de

Corte (cc nº 455) ou (cc nº 456)

Aberta.................................................... 211-11-27 LC1 003004.06 — Aumento na

Velocidade de Corte (cc nº 455)

Desligado Quando Deveria Estar

Ligado ................................................... 211-11-27 LC1 003005.06 — Redução da

Velocidade de Corte (cc nº 456)

Desligada Quando Deveria Estar

Ligada ................................................... 211-11-27 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-14 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=14

LC1 003010.03 — Solenóide de Velocidade da Trilha (cc nº 329)

Conteúdo

Página

LC1 003103.03 — Solenóide de

Retração de Abertura/Fechamento

Página

Ligado ................................................... 211-11-28 LC1 003010.05 — Solenóide de

Velocidade da Trilha (cc nº 329)

Aberto.................................................... 211-11-28 LC1 003010.06 — Solenóide de

Velocidade da Trilha (cc nº 329)

Desligado Quando Deveria Estar

Ligado ................................................... 211-11-28 LC1 003010.12 — Acionamento do

Solenóide de Velocidade da Trilha

(cc nº 329) com Defeito......................... 211-11-28 LC1 003012.03 — Velocidade do

Ventilador (cc nº 325) ou (cc nº

326) Ligada Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-28 LC1 003012.05 — Velocidade do

Ventilador (cc nº 326) ou (cc nº 325)

Aberta.................................................... 211-11-28 LC1 003012.06 — Aumento na

Velocidade do Ventilador (cc nº 325)

Desligado Quando Deveria Estar

Ligado ................................................... 211-11-29 LC1 003013.06 — Redução na

Velocidade do Ventilador (cc nº 326)

Desligada Quando Deveria Estar

Ligada ................................................... 211-11-29 LC1 003014.03 — Folga da Trilha (cc

nº323) ou (cc nº 324) Ligada Quando

Deveria Estar Desligada ....................... 211-11-29 LC1 003014.05 — Limpeza da

Trilha (cc nº 324) ou (cc nº 323)

Aberta.................................................... 211-11-29 LC1 003014.06 — Aumento na

Limpeza da Trilha (cc nº 323)

Desligado Quando Deveria Estar

Ligado ................................................... 211-11-29 LC1 003015.06 — Redução da Folga

da Trilha (cc nº 324) Desligada

Quando Deveria Estar Ligada............... 211-11-29 LC1 003102.03 — Solenóide de

Extensão de Abertura/Fechamento

do Sem-fim (cc nº 317)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-30 LC1 003102.05 — Solenóide de

Extensão de Abertura/Fechamento

do Sem-fim (cc nº 317) Aberto.............. 211-11-30 LC1 003102.06 — Solenóide de

Extensão de Abertura/Fechamento

do Sem-fim (cc nº 317) Desligado

Quando Deveria Estar Ligado............... 211-11-30 LC1 003102.12 — Acionamento

do Solenóide de Extensão de

Abertura/Fechamento do Sem-fim

(cc nº 317) com Defeito......................... 211-11-30

do Sem-fim (cc nº 316)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-30 LC1 003103.05 — Solenóide de

Retração de Abertura/Fechamento

do Sem-fim (cc nº 316) Aberto.............. 211-11-30 LC1 003103.06 — Solenóide de

Retração de Abertura/Fechamento

do Sem-fim (cc nº 316) Desligado

Quando Deveria Estar Ligado............... 211-11-31 LC1 003103.12 — Acionamento

do Solenóide de Retração de

Abertura/Fechamento do Sem-fim

(cc nº 316) com Defeito......................... 211-11-31 LC1 003120.03 — Articulação do

Sem-Fim de Descarga (cc nº 398)

ou cc nº 399) Ligada Quando

Deveria Estar Desligada ....................... 211-11-31 LC1 003120.05 — Luz do Sem-Fim

de Descarga (cc no. 398) ou cc no.

399) Aberta ........................................... 211-11-31 LC1 003120.06 — Dobramento do

Sem-Fim de Descarga (cc 398)

Desligado Quando Enviado um

Comando Para Ligar............................. 211-11-31 LC1 003121.06 — Desdobramento do

Sem-Fim de Descarga (cc nº 399)

Desligado Quando Deveria Estar

Ligado ................................................... 211-11-31 LC1 003333.00 — Calibração do

Grupo de Altura do Alojamento do

Alimentador - Tensão da Posição

Máxima cc nº 814) Muito Alta .............. 211-11-32 LC1 003333.01 — Calibração do

Grupo de Altura do Alojamento

do Alimentador - Tensão da

Posição Mínima (cc nº 814) Muito

Baixa ..................................................... 211-11-32 LC1 003333.13 — Calibração do

Grupo de Altura do Alojamento do

Alimentador Não Executada ................. 211-11-32 LC1 003333.15 — Alojamento do

Alimentador Levantado Muito Alto

Durante a Calibração ............................ 211-11-32 LC1 003333.16 — Calibração do

Grupo de Altura do Alojamento

do Alimentador - Tensão da

PosiçãoMínima Máxima (cc nº

814) Muito Alta - Superior a 3.00

VDC....................................................... 211-11-32 LC1 003333.17 — Calibração da Ve

locidade de Elevação/Abaixamento

do Alojamento do Alimentador - Alo

jamento do Alimentador Abaixado

Demais Durante Calibragem................. 211-11-33 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-15 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=15

LC1 003333.18 — Calibração do Grupo de Altura do Alojamento do Alimentador - Tensão da Posição Máxima (cc nº 814) Muito Baixa -

Conteúdo

Página

LC1 521802.04 — A tensão do

sensor de velocidade da correia

da plataforma com correia interna

esquerda (cc n° 9726) está fora da

Página

Inferior a 3.00 VDC ............................... 211-11-33 LC1 003509.03 — Tensão de

Alimentação 1 do Sensor da LC1

(cc no. 253) Muito Alta - Superior a

5.50 VDC............................................... 211-11-33 LC1 003509.04 — Tensão de

Alimentação 1 do Sensor da LC1

(cc no. 253) Muito Baixa - Inferior a

4.50 VDC............................................... 211-11-33 LC1 003510.03 — Alimentação do

Sensor da LC1 de 8 VDC (cc nº

267) Muito Alta - Superior a 8,50

VDC....................................................... 211-11-33 LC1 003510.04 — Alimentação do

Sensor da LC1 de 8 VDC (cc nº

267) Muito Baixa - Inferior a 7.50

VDC....................................................... 211-11-33 LC1 003597.04 — Saída da Energia

Protegida da LC1 (cc nº 606) Muito

Baixa ..................................................... 211-11-34 LC1 521798.07 — A pressão

desejada da barra de corte direita

não foi atingida dentro de 30

segundos............................................... 211-11-34 LC1 521800.01 — Patinagem da

Correia da Plataforma com Correia

Externa Esquerda Detectada - O

Sistema Foi Desligado .......................... 211-11-34 LC1 521800.03 — A tensão do

sensor de velocidade da correia

da plataforma com correia externa

esquerda (cc n° 9725) está fora da

faixa - superior a 5,56 VDC................... 211-11-35 LC1 521800.03.......................................... 211-11-35 LC1 521800.04 — A tensão do

sensor de velocidade da correia

da plataforma com correia externa

esquerda (cc n° 9725) está fora da

faixa - inferior a 0,33 VDC..................... 211-11-36 LC1 521800.04.......................................... 211-11-36 LC1 521800.18 — Patinagem da

Correia da Plataforma com Correia

Externa Esquerda Detectada................ 211-11-37 LC1 521802.01 — Patinagem da

Correia da Plataforma com Correia

Interna Esquerda Detectada - O

Sistema Foi Desligado .......................... 211-11-37 LC1 521802.03 — A tensão do

sensor de velocidade da correia

da plataforma com correia interna

esquerda (cc n° 9726) está fora da

faixa - superior a 5,56 VDC................... 211-11-38 LC1 521802.03.......................................... 211-11-38

faixa - inferior a 0,33 VDC..................... 211-11-39 LC1 521802.04.......................................... 211-11-39 LC1 521802.18 — Patinagem da

Correia da Plataforma com Correia

Interna Esquerda Detectada ................. 211-11-40 LC1 521803.01 — Patinagem da

Correia da Plataforma com Correia

Interna Direita Detectada - O

Sistema Foi Desligado .......................... 211-11-40 LC1 521803.03 — A tensão do

sensor de velocidade da correia

da plataforma com correia interna

direita (cc n° 9724) está fora da

faixa - superior a 5,56 VDC................... 211-11-40 LC1 521803.03.......................................... 211-11-40 LC1 521803.04 — A tensão do

sensor de velocidade da correia

da plataforma com correia interna

direita (cc n° 9724) está fora da

faixa - inferior a 0,33 VDC..................... 211-11-42 LC1 521803.04.......................................... 211-11-42 LC1 521803.18 — Patinagem da

Correia da Plataforma com Correia

Interna Direita Detectada ...................... 211-11-43 LC1 521804.01 — Patinagem da

Correia da Plataforma com Correia

Externa Direita Detectada - O

Sistema Foi Desligado .......................... 211-11-43 LC1 521804.03 — A tensão do

sensor de velocidade da correia

da plataforma com correia externa

direita (cc n° 9723) está fora da

faixa - superior a 5,56 VDC................... 211-11-43 LC1 521804.03.......................................... 211-11-43 LC1 521804.04 — A tensão do

sensor de velocidade da correia

da plataforma com correia externa

direita (cc n° 9723) está fora da

faixa - inferior a 0,33 VDC..................... 211-11-44 LC1 521804.04.......................................... 211-11-44 LC1 521804.18 — Patinagem da

Correia da Plataforma com Correia

Externa Direita Detectada ..................... 211-11-46 LC1 522312.03 — Bomba do

Lavador de Pára-Brisa (cc nº 924)

Ligada Quando Deveria Estar

Desligada .............................................. 211-11-46 LC1 522312.05 — Bomba do

Lavador de Pára-Brisa (cc nº 924)

Aberta.................................................... 211-11-46 LC1 522312.06 — Bomba do Lavador

de Pára-Brisa (cc nº 924) Desligada

Quando Deveria Estar Ligada............... 211-11-46 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-16 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=16

LC1 522312.12 — Acionamento da

Conteúdo

Página

para ligar pela LC1 da unidade de

Página

Bomba do Lavador de Pára-Brisa

(cc nº 924) com Defeito......................... 211-11-46 LC1 522779.03 — Sensor de Pressão

da Barra de Corte (cc nº 813) Fora

da Faixa Alta. ........................................ 211-11-47 LC1 522779.04 — Sensor de Pressão

da Barra de Corte (cc nº 813) Fora

da Faixa Baixa. ..................................... 211-11-48 LC1 522779.07 — Calibração da

Plataforma - Tensão da Barra

de Corte (cc nº 813) Fora da

Faixa ..................................................... 211-11-49 LC1 523132.03 — Solenóide de

Desvio do Molinete (cc nº 417)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-49 LC1 523132.05 — Solenóide de Desvio

do Molinete (cc nº 417) Aberto.............. 211-11-50 LC1 523132.06 — Solenóide de

Desvio do Molinete (cc nº 417)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-50 LC1 523132.12 — Acionamento do

Solenóide de Desvio do Molinete

(cc nº 417) com Defeito......................... 211-11-51 LC1 523271.00 — Calibração da

Tensão do Sensor Central de

Altura 3 Muito Alta - Superior a 4,5

Vcc ........................................................ 211-11-51 LC1 523271.01 — Calibração da

Tensão do Sensor Central de

Altura 3 Muito Baixa - Inferior a 0,5

Vcc ........................................................ 211-11-51 LC1 523271.03 — Sensor Central

de Altura 3 Fora da Faixa Alta -

Superior a 4,75 Vcc............................... 211-11-51 LC1 523271.04 — Sensor Central

de Altura 3 Fora da Faixa Baixa -

Inferior a 0,25 Vcc ................................. 211-11-52 LC1 523271.07 — Faixa de Calibração

do Sensor Central de Altura 3 -

Inferior a 1,2 Vcc ................................... 211-11-52 LC1 523271.10 — Calibração do

Sensor Central de Altura 3 - Tensão

de Elevação Inferior à Tensão Mais

Baixa ..................................................... 211-11-52 LC1 523319.03 — Alimentação

Comutada da LC1 (cc nº. 802)

Ligada Quando Deveria Estar

Desligada .............................................. 211-11-52 LC1 523319.06 — Alimentação

Comutada da LC1 (cc nº. 802)

Desligada Quando Deveria Estar

Ligada ................................................... 211-11-52 LC1 523495.06 — Ângulo 1 da Palheta

do Picador Direito (cc no. 333)

desligado quando comandado

controle. ................................................ 211-11-53 LC1 523547.03 — Ângulo 1 da Palheta

do Picador Direito (cc no. 334)

ou (cc no. 333) ligado quando

comandado o desligamento pela

LC1 da unidade de controle.................. 211-11-53 LC1 523547.05 — Ângulo da Palheta

do Picador 1 (cc 334) ou (cc 333)

Aberto.................................................... 211-11-53 LC1 523547.06 — Ângulo 1 da Palheta

do Picador Direito (cc no. 334)

Desligado quando Comandado para

Ligar ...................................................... 211-11-53 LC1 523554.00 — Calibração das

Chapas Destacadoras - Tensão

Quando Totalmente Aberta (cc nº

834) Muito Alta ..................................... 211-11-53 LC1 523554.01 — Calibração das

Chapas Destacadoras - Tensão

Quando Totalmente Fechada (cc nº

834) Muito Baixa ................................... 211-11-53 LC1 523554.03 — Tensão da Posição

das Chapas Destacadoras (cc nº

834) Fora da Faixa - Acima de 4,5

VDC....................................................... 211-11-54 LC1 523554.04 — Tensão da Posição

das Chapas Destacadoras (cc nº

834) Fora da Faixa - Abaixo de 0,5

VDC....................................................... 211-11-54 LC1 523554.07 — Posição Desejada

da Chapa Destacadora Não Atingida

em 15 Segundos ................................... 211-11-54 LC1 523554.13 — Calibração

da Chapa Destacadora Não

Executada ............................................. 211-11-54 LC1 523554.16 — Calibração das

Chapas Destacadoras - Tensão

Quando Totalmente Fechada (cc nº

834) Muito Alta - Superior a 2.00

VDC....................................................... 211-11-54 LC1 523554.18 — Calibração das

Chapas Destacadoras - Tensão

Quanto Totalmente Aberta (cc nº

834) Muito Baixa - Inferior a 3.00

VDC....................................................... 211-11-55 LC1 523555.03 — Tensão de

Posição Antes/Depois da Chapa

Destacadora (cc nº 834) Fora de

Faixa Alta .............................................. 211-11-55 LC1 523555.04 — Tensão de

Posição Antes/Depois da Chapa

Destacadora (cc nº 834) Fora de

Faixa Baixa ........................................... 211-11-55 LC1 523555.07 — A Posição Desejada

do Molinete Não foi Alcançada em

15 Segundos ......................................... 211-11-55 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-17 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=17

LC1 523556.03 — Defletor de

Conteúdo

Página

Quando Um Comando para Ligar foi

Página

Avanço/Recuo do Molinete (cc nº

464) Ligado Quando Um Comando

para Desligar foi Enviado ...................... 211-11-55 LC1 523556.05 — Defletor de

Avanço/Recuo do Molinete (cc nº

464) Aberto ........................................... 211-11-55 LC1 523556.06 — Defletor de

Avanço/Recuo do Molinete

(cc nº 464) Desligado Quando

Um Comando para Ligar foi

Enviado ................................................. 211-11-56 LC1 523556.12 — Acionador

do Defletor de Avanço/Recuo

do Molinete (cc nº 464) com

Defeito................................................... 211-11-56 LC1 523557.03 — Defletor de

Inclinação da Plataforma (cc nº 463)

Ligado Quando Um Comando para

Desligar foi Enviado .............................. 211-11-56 LC1 523557.05 — Defletor de

Inclinação da Plataforma (cc nº 463)

Aberto.................................................... 211-11-56 LC1 523557.06 — Defletor de

Inclinação da Plataforma (cc nº 463)

Desligado Quando Um Comando

para Ligar foi Enviado ........................... 211-11-56 LC1 523557.12 — Acionador do

Defletor de Inclinação da Plataforma

(cc nº 463) com Defeito......................... 211-11-56 LC1 523558.03 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Acelerador da

Alimentação (cc nº 626) Fora da

Faixa Baixa ........................................... 211-11-57 LC1 523558.04 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Acelerador da

Alimentação (cc nº 626) Fora da

Faixa Alta .............................................. 211-11-57 LC1 523559.03 — Luz Orientadora

de Linha Esquerda (cc nº 524)

Ligada Quando Deveria Estar

Desligada .............................................. 211-11-57 LC1 523559.05 — Luz Orientadora

de Linha Esquerda (cc nº 524)

Aberta.................................................... 211-11-57 LC1 523559.06 — Luz Orientadora

de Linha Esquerda (cc nº 524)

Desligada Quando Deveria Estar

Ligada ................................................... 211-11-57 LC1 523560.03 — Luz do Tanque

Graneleiro (cc nº 526) Ligada

Quando Um Comando para Desligar

foi Enviado ............................................ 211-11-57 LC1 523560.05 — Luz do Tanque

Graneleiro (cc nº 526) Aberta ............... 211-11-58 LC1 523560.06 — Luz do Tanque

Graneleiro (cc nº 526) Desligada

Enviado ................................................. 211-11-58 LC1 523562.03 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Sem-fim do

Condutor (cc nº 608) Fora da Faixa

Alta........................................................ 211-11-58 LC1 523562.04 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Sem-fim do

Condutor (cc nº 608) Fora da Faixa

Baixa ..................................................... 211-11-58 LC1 523566.03 — Solenóide de

Reversão do Molinete (cc nº 443)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-58 LC1 523566.05 — Solenóide de

Reversão do Molinete (cc nº 443)

Aberto.................................................... 211-11-58 LC1 523566.06 — Solenóide de

Reversão do Molinete (cc nº 443)

Desligado Quando Deveria Estar

Ligado ................................................... 211-11-59 LC1 523566.12 — Acionamento do

Solenóide de Reversão do Molinete

(cc nº 443) com Defeito......................... 211-11-59 LC1 523567.00 — Tensão da

Calibração da Posição de

Dobramento do Sem-Fim (cc

nº 835) Quando Reto Está Fora da

Faixa Alta .............................................. 211-11-59 LC1 523567.01 — Tensão da

Calibração da Posição de

Dobramento do Sem-Fim (cc

nº 835) Quando Dobrado Está Fora

da Faixa Baixa ...................................... 211-11-59 LC1 523567.03 — Posição de

Dobramento do Sem-Fim (cc nº

835) Fora de Faixa Alta......................... 211-11-59 LC1 523567.04 — Posição de

Dobramento do Sem-Fim (cc nº

835) Fora de Faixa Baixa...................... 211-11-59 LC1 523567.12 — Desdobramento

do Sem-Fim de Descarga

Emperrado. ........................................... 211-11-60 LC1 523567.13 — Sensor de Posição

de Dobramento do Sem-Fim Não

Calibrado............................................... 211-11-60 LC1 523567.16 — Tensão da

Calibração da Posição de

Dobramento do Sem-Fim (cc

nº 835) Quando Dobrado Está Fora

da Faixa Alta - Superior a 1,70

Vcc. ....................................................... 211-11-60 LC1 523567.18 — Tensão da

Calibração da Posição de

Dobramento do Sem-Fim (cc nº 835)

Quando Reto Está Fora da Faixa

Baixa - Inferior a 3,20 Vcc..................... 211-11-60 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-18 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=18

LC1 523576.03 — Solenóide de Reversão do Alojamento

Conteúdo

Página

LC1 523586.07 — Pressão Desejada

do Molinete Não Alcançada em 15

Página

do Alimentador (cc nº 411)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-60 LC1 523576.05 — Solenóide de

Reversão do Alojamento do

Alimentador (cc nº 411) Aberto ............. 211-11-60 LC1 523576.06 — Solenóide de

Reversão do Alojamento do

Alimentador (cc nº 411) Desligado

Quando Deveria Estar Ligado............... 211-11-61 LC1 523576.12 — Acionamento

do Solenóide de Reversão do

Alojamento do Alimentador (cc nº

411) com Defeito ................................... 211-11-61 LC1 523583.03 — Solenóide de

Desvio da Barra de Corte (cc nº

457) Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-61 LC1 523583.05 — Solenóide de

Desvio da Barra de Corte (cc nº

457) Aberto ........................................... 211-11-62 LC1 523583.06 — Solenóide de

Desvio da Barra de Corte (cc nº

457) Desligado Quando Deveria

Estar Ligado.......................................... 211-11-62 LC1 523583.07 — Pressão Desejada

da Barra de Corte Não Alcançada

em 30 Segundos .................................. 211-11-63 LC1 523583.12 — Acionamento do

Solenóide de Desvio da Barra de

Corte (cc nº 457) com Defeito............... 211-11-63 LC1 523585.03 — Solenóide de Ajuste

da Velocidade do Molinete (cc nº

425) Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-63 LC1 523585.04 — Solenóide de Ajuste

da Velocidade do Molinete (cc nº

425) Desligado Quando Deveria

Estar Ligado.......................................... 211-11-63 LC1 523585.05 — Solenóide de Ajuste

da Velocidade do Molinete (cc nº

425) Aberto ........................................... 211-11-64 LC1 523585.06 — Solenóide de Ajuste

da Velocidade do Molinete (cc nº

425) com Corrente Excessiva ............... 211-11-64 LC1 523585.12 — Acionamento do

Solenóide de Ajuste da Velocidade

do Molinete (cc nº 425) com

Defeito................................................... 211-11-64 LC1 523586.03 — Tensão da Altura do

Molinete (cc nº 837) Fora de Faixa

Alta........................................................ 211-11-64 LC1 523586.04 — Tensão da Altura do

Molinete (cc nº 837) Fora de Faixa

Baixa ..................................................... 211-11-64

Segundos .............................................. 211-11-65 LC1 523587.03 — Solenóide

de Descarga (cc nº 458)

Ligado Quando Deveria Estar

Desligado .............................................. 211-11-65 LC1 523587.05 — Solenóide de

Descarga (cc nº 458) Aberto................. 211-11-65 LC1 523587.06 — Solenóide de

Descarga (cc nº 458) Desligado

Quando Deveria Estar Ligado............... 211-11-65 LC1 523587.12 — Acionamento do

Solenóide de Descarga (cc nº 458)

com Defeito........................................... 211-11-66 LC1 523588.03 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Batedor (cc nº

626) Fora da Faixa Baixa...................... 211-11-66 LC1 523588.04 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Batedor (cc nº

626) Fora da Faixa Alta......................... 211-11-66 LC1 523589.03 — Luz do Tubo

Descarregador (cc nº 525)

Ligada Quando Deveria Estar

Desligada .............................................. 211-11-66 LC1 523589.05 — Luz do Tubo

Descarregador (cc no. 525)

Aberta.................................................... 211-11-66 LC1 523589.06 — Luz do Tubo

Descarregador (cc nº 525)

Desligada Quando Deveria Estar

Ligada ................................................... 211-11-66 LC1 523589.12 — Acionamento da

Luz do Tubo Descarregador (cc nº

525) com Defeito................................... 211-11-67 LC1 523597.03 — Luz Giratória

Esquerda (cc nº 575) Ligada

Quando Deveria Estar

Desligada .............................................. 211-11-67 LC1 523597.05 — Luz Giratória

Esquerda (cc nº 575) Aberta................. 211-11-67 LC1 523597.06 — Luz Giratória

Esquerda (cc nº 575) Desligada

Quando Deveria Estar Ligada............... 211-11-67 LC1 523597.12 — Acionamento da

Luz Giratória Esquerda (cc nº 575)

com Defeito........................................... 211-11-67 LC1 523611.03 — Luz de Descarga

Esquerda Traseira (cc nº 566)

Ligada Quando Deveria Estar

Desligada .............................................. 211-11-67 LC1 523611.05 — Luz de Descarga

Esquerda Traseira (cc nº 566)

Aberta.................................................... 211-11-68 LC1 523611.06 — Luz de Descarga

Esquerda Dianteira (cc nº 566)

Desligada Quando Deveria Estar

Ligada ................................................... 211-11-68 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-19 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=19

LC1 523622.11 — Alimentação do Módulo de Energia 5 Esquerdo (cc

Conteúdo

Página

LC1 524261.00 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Página

nº 172) Inferior a 4,5 VDC..................... 211-11-68 LC1 523648.11 — Alimentação do

Módulo de Energia 4 Esquerdo (cc

nº 142) Inferior a 4,5 VDC..................... 211-11-68 LC1 523649.11 — Alimentação do

Módulo de Energia 3 Esquerdo (cc

nº 132) Inferior a 4,5 VDC..................... 211-11-68 LC1 523650.11 — Alimentação do

Módulo de Energia 2 Esquerdo (cc

nº 122) Inferior a 4,5 VDC..................... 211-11-68 LC1 523653.11 — Alimentação do

Módulo de Energia 1 Esquerdo (cc

nº 112) Inferior a 4,5 VDC ..................... 211-11-69 LC1 523665.11 — Alimentação 2

da LC1 (cc nº 152) Inferior a 4,0

VDC na Entrada da Unidade de

Controle................................................. 211-11-69 LC1 523666.11 — Alimentação 1

da LC1 (cc nº 162) Inferior a 4,0

VDC na Entrada da Unidade de

Controle................................................. 211-11-69 LC1 523673.05 — Circuitos de

Acionamento da Unidade

de Controle da LC1 Não

Aterrados............................................... 211-11-69 LC1 523919.03 — Luzes de Serviço

em Asa de Gaivota (cc nº 594)

Ligadas Quando Deveriam Estar

Desligadas ............................................ 211-11-69 LC1 523919.05 — Luzes de Serviço

em Asa de Gaivota (cc nº 594)

Abertas.................................................. 211-11-69 LC1 523919.06 — Luzes de Serviço

em Asa de Gaivota (cc nº 594)

Desligadas Quando Deveriam Estar

Ligadas.................................................. 211-11-70 LC1 524260.00 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Central de Altura 2 (cc nº 803) Muito

Alta........................................................ 211-11-70 LC1 524260.03 — Sensor de Altura

da Plataforma Central 2 (cc nº 803)

Fora de Faixa Alta................................. 211-11-70 LC1 524260.04 — Sensor de Altura

da Plataforma Central 2 (cc nº 803)

Fora de Faixa Baixa.............................. 211-11-71 LC1 524260.07 — Calibração da

Plataforma - Variação de Tensão do

Sensor 2 Central de Altura (cc nº

803) é Inferior a 1,20 Vcc...................... 211-11-71 LC1 524260.10 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

2 Central de Altura (cc nº 803)

Quando Elevada é Menor que a

Tensão Quando Abaixada..................... 211-11-71

Direito de Altura 2 (cc nº 828) Muito

Alta........................................................ 211-11-72 LC1 524261.01 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Direito de Altura 2 (cc n° 828) Muito

Baixa ..................................................... 211-11-72 LC1 524261.03 — Sensor de Altura

da Plataforma Direita 2 (cc n° 818)

Fora de Faixa Alta................................. 211-11-73 LC1 524261.04 — Sensor de Altura

da Plataforma Direita 2 (cc n° 818)

Fora de Faixa Baixa.............................. 211-11-74 LC1 524261.07 — Calibração da

Plataforma - Variação de Tensão do

Sensor 2 Direito de Altura (cc n°

828) é Inferior a 1,20 Vcc...................... 211-11-74 LC1 524261.10 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor 2

Direito de Altura (cc n° 828) Quando

Elevada é Menor que a Tensão

Quando Abaixada ................................. 211-11-74 LC1 524278.00 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Esquerdo de Altura 2 (cc n° 826)

Muito Alta .............................................. 211-11-75 LC1 524278.01 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

Esquerdo de Altura 2 (cc n° 826)

Muito Baixa ........................................... 211-11-75 LC1 524278.03 — Sensor de Altura da

Plataforma Esquerda 2 (cc n° 816)

Fora de Faixa Alta................................. 211-11-76 LC1 524278.04 — Sensor de Altura da

Plataforma Esquerda 2 (cc nº 816)

Fora de Faixa Baixa.............................. 211-11-77 LC1 524278.07 — Calibração da

Plataforma - Variação de Tensão do

Sensor 2 Esquerdo de Altura (cc n°

826) é Inferior a 1,20 Vcc...................... 211-11-77 LC1 524278.10 — Calibração da

Plataforma - Tensão do Sensor

2 Esquerdo de Altura (cc n° 826)

Quando Elevada é Menor que a

Tensão Quando Abaixada..................... 211-11-77 LC1 527183.16 — Sensor do

Acumulador Fora da Faixa Alta

Durante a Calibração ............................ 211-11-78 LC1 527183.18 — Sensor do

Acumulador Fora da Faixa Baixa

Durante a Calibração ............................ 211-11-78 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-20 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=20

Conteúdo

Página

Página

Grupo 12—LC2 – Código de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle

LC2 e Módulo 2 de Energia Esquerdo

LC2 000628.12 — LC2 da

Unidade de Controle Sendo

Reprogramada ........................................211-12-1 LC2 000629.12 — O LC2 da Unidade

de Controle Foi Reinicializada ................211-12-1 LC2 000639.12 — Mensagem

do Barramento do CAN Não

Chega......................................................211-12-1 LC2 000639.14 — Nenhuma

Mensagem do Barramento CAN

Está Chegando .......................................211-12-1 LC2 001231.09 — Mensagem do

Barramento CAN Local Não

Chega......................................................211-12-1 LC2 001231.12 — As Mensagens

Locais do Barramento do CAN não

Chegam...................................................211-12-1 LC2 001510.03 — Posição da Palheta

do Picador (cc nº 824) Fora da Faixa

- Superior a 4.5 VDC...............................211-12-2 LC2 001510.04 — Posição da Palheta

do Picador (cc nº 824) Fora da Faixa

- Inferior a 0.5 VDC .................................211-12-2 LC2 001510.13 — Posição da

Palheta do Picador (cc 824) Exige

Calibração...............................................211-12-2 LC2 001510.14 — Posição da Palheta

do Picador Direito (cc nº 824) Deve

Ser Pelo Menos 1 Vcc Inferior ao

Esquerdo.................................................211-12-2 LC2 001510.15 — Posição da Palheta

do Picador Central (cc nº 824) Deve

Ser Pelo Menos 1 Vcc Inferior ao da

Posição Esquerda...................................211-12-2 LC2 001510.16 — Posição da Palheta

do Picador Direito (cc nº 824) Fora

da Faixa - Superior a 2 Vcc.....................211-12-2 LC2 001510.17 — Posição da Palheta

do Picador Central (cc nº 824) Deve

Ser Pelo Menos 1 Vcc Superior ao

da Posição Direita...................................211-12-3 LC2 001510.18 — Posição da Palheta

do Picador Esquerdo (cc nº 824)

Fora da Faixa - Inferior a 2 Vcc...............211-12-3 LC2 001554.03 — Tensão do Sensor

(cc 607) de Velocidade do Elevador

de Grãos Fora da Faixa Alta...................211-12-3 LC2 001554.04 — Tensão do Sensor

de Velocidade do Elevador de Grãos

(cc nº 607) fora da Faixa Baixa...............211-12-3 LC2 001762.03 — Pressostato de

Carga Hidrostática (cc nº 706) Não

Tem Voltagem Com a Chave Ligada

e o Motor Desligado................................211-12-3

LC2 001867.03 — Micro energia (cc

202) do Módulo de Alimentação 2

Esquerdo Ligada Quando Enviado

um Comando para Desligar ....................211-12-3 LC2 001867.06 — Micro energia (cc

202) do Módulo de Alimentação

2 Esquerdo Desligada Quando

Enviado um Comando para

Ligar ........................................................211-12-4 LC2 002989.03 — Tensão do

Sensor (cc 615) de Velocidade do

Separador Fora da Faixa Alta.................211-12-4 LC2 002989.04 — Tensão do

Sensor (cc 615) de Velocidade

do Separador Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-12-4 LC2 003509.03 — Alimentação 1 do

Sensor da LC2 (cc 273) Fora da

Faixa - Superior a 5.5 VDC.....................211-12-4 LC2 003509.04 — Alimentação do

Sensor 1 da LC2 (cc 273) Fora da

Faixa - Inferior a 4.5 VDC .......................211-12-4 LC2 003510.03 — Alimentação 2 do

Sensor da LC2 (cc 287) Fora da

Faixa - Superior a 8.5 VDC.....................211-12-4 LC2 003510.04 — Alimentação 2 do

Sensor da LC2 (cc 287) Fora da

Faixa - Inferior a 7.5 VDC .......................211-12-5 LC2 003597.04 — Energia Protegida

2 da LC2 (cc 287) Fora da Faixa -

Inferior a 4.0 VDC ...................................211-12-5 LC2 003778.03 — Posição do Picador

(cc 877) fora da Faixa Alta......................211-12-5 LC2 003778.04 — Posição do Picador

(cc 877) fora da Faixa Baixa ...................211-12-5 LC2 521283.00 — Velocidade Alta do

Picador....................................................211-12-5 LC2 523319.03 — Energia Comutada

da LC2 (cc 812) Ligada Quando

enviado um Comando para

Desligar...................................................211-12-6 LC2 523319.06 — Energia Comutada

da LC2 (cc 812) Desligada Quando

enviado um Comando para

Ligar ........................................................211-12-6 LC2 523495.06 — Ângulo Direito da

Palheta do Picador (cc no. 333)

desligado quando comandado para

ligar .........................................................211-12-6 LC2 523502.06 — Fechamento da

Peneira Inferior 1 (cc 367) Desligado

Quando Enviado um Comando para

Ligar ........................................................211-12-6 LC2 523503.11 — Interruptor de

Fechamento da Peneira Superior

(cc 384) Superior a 4 VDC por mais

de 30 Segundos ......................................211-12-6 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-21 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=21

LC2 523504.06 — A Sapata de Autonivelamento da Inclinação à

Conteúdo

Página

LC2 523508.06 — Corrente da

Inclinação da Peneira Inferior Fora

Página

Direita da Peneira Inferior (cc 364)

fica Desligada quando o Comando

para Ligar é enviado pela LC2................211-12-6 LC2 523505.03 — A Sapata da

Inclinação à Esquerda da Peneira

Inferior (cc 363) e/ou a Sapata da

Inclinação à Direita da Peneira

Inferior (cc 364) ficam Ligadas

quando o Comando para Desligar é

enviado pela LC2. ...................................211-12-7 LC2 523505.05 — A Inclinação à

Esquerda da Peneira Inferior (cc

363) e/ou a Inclinação à Direita da

Peneira Inferior (cc 364) estão com

o Circuito Aberto .....................................211-12-7 LC2 523505.06 — A Inclinação à

Esquerda da Peneira Inferior (cc

363) fica Desligada quando o

Comando para Ligar é enviado pela

LC2..........................................................211-12-7 LC2 523506.06 — A Inclinação à

Direita da Peneira Superior (cc 304)

fica Desligada quando o Comando

para Ligar é enviado pela LC2................211-12-7 LC2 523507.03 — A Inclinação à

Esquerda da Peneira Superior (CC

363) e/ou a Inclinação à Direita da

Peneira Superior (cc 304) ficam

Ligadas Quando o Comando para

Desligar é enviado pela LC2 ...................211-12-7 LC2 523507.05 — A Inclinação à

Esquerda da Peneira Superior (cc

303) e/ou a Inclinação à Direita da

Peneira Superior (cc 304) estão

com o Circuito Aberto..............................211-12-8 LC2 523507.06 — A Inclinação à

Esquerda da Peneira Superior

(cc 303) fica Desligada quando o

Comando para Ligar é enviado pela

LC2..........................................................211-12-8 LC2 523508.00 — A Posição de

Inclinação da Peneira Inferior (cc

863) é Válida, mas está Acima

de 3,0 VDC quando Centralizada

Durante a Calibração. .............................211-12-8 LC2 523508.01 — A Posição de

Inclinação da Peneira Inferior (cc

863) é Válida, mas está Abaixo

de 2,0 VDC quando Centralizada

Durante a Calibração. .............................211-12-8 LC2 523508.03 — A Posição de

Inclinação da Peneira Inferior (cc

863) está Fora da Faixa Alta...................211-12-8 LC2 523508.04 — A Posição de

Inclinação da Peneira Inferior (cc

863) está Fora da Faixa Baixa. ...............211-12-8

da Faixa Alta ...........................................211-12-9 LC2 523508.07 — A Posição

Desejada da Peneira Inferior não foi

Alcançada ...............................................211-12-9 LC2 523508.12 — Os Compartimentos

de Autonivelamento da Peneira

Inferior estão Enguiçados. ......................211-12-9 LC2 523508.15 — Tensão da

Posição de Inclinação da Peneira

Inferior Fora da Faixa Alta de

Calibração...............................................211-12-9 LC2 523508.16 — A Posição de

Inclinação da Peneira Inferior (cc

863) é Válida, mas está Acima

de 2,0 VDC quando Totalmente à

Direita Durante a Calibração...................211-12-9 LC2 523508.17 — Tensão do

Sensor de Inclinação da Peneira

Inferior Fora da Faixa Baixa de

Calibração...............................................211-12-9 LC2 523508.18 — A Posição de

Inclinação da Peneira Inferior

(cc 863) é Válida, mas está

Abaixo de 3.0 VDC quando

Totalmente à Esquerda Durante a

Calibração.............................................211-12-10 LC2 523509.00 — A Posição de

Inclinação da Peneira Superior

(cc 853) é Válida, mas está Acima

de 3,0 VDC quando Centralizada

Durante a Calibração ............................211-12-10 LC2 523509.01 — A Posição de

Inclinação da Peneira Superior (cc

853) é Válida, mas está Abaixo

de 2,0 VDC quando Centralizada

Durante a Calibração. ...........................211-12-10 LC2 523509.03 — A Posição de

Inclinação da Peneira Superior (cc

853) está Fora da Faixa Alta.................211-12-10 LC2 523509.04 — A Posição de

Inclinação da Peneira Superior (cc

853) está Fora da Faixa Baixa. .............211-12-10 LC2 523509.06 — Corrente do Atuador

de Nivelamento da Peneira Superior

fora da Faixa Alta..................................211-12-10 LC2 523509.07 — A Posição Desejada

da Peneira Superior não foi

Alcançada ............................................. 211-12-11 LC2 523509.12 — Os Compartimentos

de Autonivelamento da Peneira

Superior estão Enguiçados ................... 211-12-11 LC2 523509.13 — A Posição de

Inclinação da Peneira Superior (cc

853) e a Posição de Inclinação da

Peneira Inferior (cc 863) Precisam

de Calibração........................................ 211-12-11 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-22 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=22

LC2 523509.15 — Tensão da

Conteúdo

Página

Desligado quando Enviado um

Página

Posição de Inclinação da Peneira

Superior Fora da Faixa Alta de

Calibração............................................. 211-12-11 LC2 523509.16 — A Posição de

Inclinação da Peneira superior (cc

853) é Válida, mas está Acima

de 2,0 VDC quando Totalmente à

Direita Durante a Calibração................. 211-12-11 LC2 523509.17 — Tensão da

Posição de Inclinação da Peneira

Superior Fora da Faixa Baixa de

Calibração............................................. 211-12-11 LC2 523509.18 — A Posição de

Inclinação da Peneira Superior

(cc 853) é Válida, mas está

Abaixo de 3,0 VDC quando

Totalmente à Esquerda Durante a

Calibração.............................................211-12-12 LC2 523510.03 — Solenóide de

Abaixamento da Inclinação (cc 946)

Ligado quando Um Comando para

Desligar foi Enviado ..............................211-12-12 LC2 523510.05 — Solenóide de

Abaixamento da Inclinação do

Chassi (cc 946) Aberto..........................211-12-12 LC2 523510.06 — Solenóide de

Abaixamento da Inclinação do

Chassi (cc 946) Desligado Quando

Um Comando para Ligar foi

Enviado .................................................211-12-12 LC2 523511.03 — Solenóide da

Tração nas Quatro Rodas de Duas

Velocidades Direito (cc 201) Ligado

quando Enviado um Comando para

Desligar.................................................211-12-12 LC2 523511.05 — Solenóide de

Acionamento da Tração nas Quatro

Rodas de Duas Velocidades Direito

(cc 201) Aberto......................................211-12-12 LC2 523511.06 — Solenóide da

Tração nas Quatro Rodas de

Duas Velocidades Direito (cc 201)

Desligado quando Enviado um

Comando para Ligar .............................211-12-13 LC2 523512.03 — Solenóide da

Tração nas Quatro Rodas de

Duas Velocidades Esquerdo (cc

204) Ligado Quando Enviado um

Comando para Desligar ........................211-12-13 LC2 523512.05 — Solenóide da

Tração nas Quatro Rodas de Duas

Velocidades Esquerdo (cc 204)

Aberto....................................................211-12-13 LC2 523512.06 — Solenóide da

Tração nas Quatro Rodas de Duas

Velocidades Esquerdo (cc 204)

Comando para Ligar .............................211-12-13 LC2 523515.06 — Fechamento da

Peneira Inferior 2 (cc 347) Desligado

Quando Enviado um Comando para

Ligar ......................................................211-12-13 LC2 523516.03 — Peneira 2 (cc

n° 346) ou (cc n° 347) Ligado

Quando Enviado um Comando para

Ligar ......................................................211-12-14 LC2 523516.05 — Peneira Inferior 2

(cc 376) ou (cc 377) está com o

Circuito Aberto ......................................211-12-14 LC2 523516.06 — Abertura da Peneira

Inferior 2 (cc n° 346) Desligada

Quando enviado um Comando para

Ligar ......................................................211-12-14 LC2 523516.11 — Falha na Calibração

do Atuador da Peneira Inferior

Direita....................................................211-12-14 LC2 523517.06 — Fechamento

da Peneira Superior 2 (cc 377)

Desligado quando Enviado um

Comando para Ligar .............................211-12-14 LC2 523518.03 — Peneira Superior

2 (cc 376) ou (cc 377) Ligada

Quando Enviado um Comando para

Desligar.................................................211-12-15 LC2 523518.05 — Peneira Superior

2 (cc 346) ou (cc 347) está com o

Circuito Aberto ......................................211-12-15 LC2 523518.06 — (cc 376) da

Peneira Superior 2 Desligado

Quando Enviado um Comando para

Ligar ......................................................211-12-15 LC2 523518.11 — Falha na Calibração

do Atuador Direito da Peneira

Superior.................................................211-12-15 LC2 523521.03 — Peneira 1 (cc

n° 366) ou (cc n° 367) Ligada

Quando Enviado um Comando para

Desligar.................................................211-12-15 LC2 523521.05 — Peneira 1 (cc n°

366) ou (cc n° 367) Aberta....................211-12-16 LC2 523521.06 — Abertura da Peneira

Inferior 1 (cc 366) Desligada

Quando enviado um Comando para

Ligar ......................................................211-12-16 LC2 523521.11 — Falha na Calibração

do Atuador Esquerdo da Peneira

Inferior...................................................211-12-16 LC2 523522.11 — Interruptor de

Fechamento da Peneira Inferior (cc

394) Superior a 4 VDC por mais de

30 Segundos .........................................211-12-16 LC2 523539.11 — Interruptor de

Abertura da Peneira Inferior (cc

Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-23 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=23

393) Superior a 4 VDC por mais de

Conteúdo

Página

Ligado Quando Um Comando para

Página

30 Segundos .........................................211-12-16 LC2 523540.11 — Interruptor de

Abertura da Peneira Superior (cc

383) Superior a 4 VDC por mais de

30 Segundos .........................................211-12-17 LC2 523541.03 — Alarme Auxiliar (cc

n° 903) Ligado Quando Enviado um

Comando para Desligar ........................211-12-17 LC2 523541.06 — Alarme Auxiliar (cc

nº 903) Desligado Quando Enviado

um Comando para Ligar .......................211-12-17 LC2 523542.00 — Posição de

Inclinação do Chassi (cc nº

873) Válida, Mas Acima da

Faixa Aceitável Durante a

Calibração.............................................211-12-17 LC2 523542.01 — Posição de

Inclinação do Chassi (cc nº

873) Válida, Mas Abaixo da

Faixa Aceitável Durante a

Calibração.............................................211-12-17 LC2 523542.03 — Posição da

Inclinação do Chassi (cc 873) Fora

da Faixa Alta .........................................211-12-18 LC2 523542.04 — Posição da

Inclinação do Chassi (cc 873) Fora

da Faixa Baixa ......................................211-12-18 LC2 523542.13 — A Posição de

Inclinação do Chassi (cc 873)

Requer Calibração ................................211-12-18 LC2 523543.03 — Solenóide de

Descarga (cc 949) da Inclinação

do Chassi Ligado Quando Um

Comando para Desligar foi

Enviado .................................................211-12-18 LC2 523543.05 — Solenóide de

Descarga da Inclinação do Chassi

(cc 949) Aberto......................................211-12-18 LC2 523543.06 — Solenóide de

Descarga (cc 949) da Inclinação

do Chassi Desligado Quando

Um Comando para Ligar foi

Enviado .................................................211-12-18 LC2 523544.03 — Solenóide (cc 946)

Direito da Inclinação do Chassi

Ligado Quando Um Comando para

Desligar foi Enviado ..............................211-12-19 LC2 523544.05 — Solenóide Direito

da Inclinação do Chassi (cc 948)

Aberto....................................................211-12-19 LC2 523544.06 — Solenóide (cc 946)

Direito da Inclinação do Chassi

Desligado quando Um Comando

para Ligar foi Enviado ...........................211-12-19 LC2 523545.03 — Solenóide (cc 947)

Esquerdo da Inclinação do Chassi

Desligar foi Enviado ..............................211-12-19 LC2 523545.05 — Solenóide Esquerdo

da Inclinação do Chassi (cc 947)

Aberto....................................................211-12-19 LC2 523545.06 — Solenóide (cc 947)

Esquerdo da Inclinação do Chassi

Desligado quando Um Comando

para Ligar foi Enviado ...........................211-12-19 LC2 523546.03 — Tensão do Sensor

(cc 617) de Velocidade do Picador

Fora da Faixa Alta.................................211-12-20 LC2 523546.04 — Tensão da

velocidade (cc 617) de Velocidade

do Picador Fora da Faixa

Baixa .....................................................211-12-20 LC2 523547.03 — Ângulo Direito da

Palheta do Picador (cc no. 333)

ou (cc no. 334) ligado quando

comandado o desligamento..................211-12-20 LC2 523547.05 — Ângulo Direito da

Palheta do Picador (cc 333) ou (cc

334) Aberto ...........................................211-12-20 LC2 523547.06 — Ângulo Direito da

Palheta do Picador (cc no. 334)

Desligado quando Comandado para

Ligar ......................................................211-12-20 LC2 523549.13 — Atuadores

da Peneira Inferior Não

Calibrados .............................................211-12-20 LC2 523549.16 — Os Atuadores 1

e 2 das Peneiras Inferiores Não

Sincronizados........................................211-12-21 LC2 523550.13 — Atuadores

da Peneira Superior Não

Calibrados .............................................211-12-21 LC2 523550.16 — Atuadores 1

e 2 da Peneira Superior Não

Sincronizados........................................211-12-21 LC2 523552.06 — Fechamento

da Peneira Superior 1 (cc 307)

Desligado Quando Enviado um

Comando para Ligar .............................211-12-21 LC2 523561.03 — Peneira Superior

1 (cc n° 306) ou (cc n°307) Ligada

Quando Enviado um Comando para

Desligar.................................................211-12-21 LC2 523561.05 — (cc n° 306) ou (cc

n° 307) da Peneira Superior Aberto

1 ............................................................211-12-21 LC2 523561.06 — Abertura da Peneira

Superior 1 (cc n° 306) Desligada

quando enviado um Comando para

Ligar ......................................................211-12-22 LC2 523561.11 — Falha na Calibração

do Atuador Esquerdo da Peneira

Superior.................................................211-12-22 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-24 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=24

LC2 523565.03 — Luzes de Sinalização Traseiras Esquerdas

Conteúdo

Página

5 — Comando da Bomba em

Neutro, Mas Pressão de Avanço

Página

(cc nº 554) Ligadas Quando

Um Comando para Desligar foi

Enviado .................................................211-12-22 LC2 523565.05 — Luzes de

Sinalização Traseiras Esquerdas

(cc nº 554) Abertas ...............................211-12-22 LC2 523565.06 — Luzes de

Sinalização Traseiras Esquerdas

(cc nº 554) Desligadas Quando

Um Comando para Ligar foi

Enviado .................................................211-12-22 LC2 523637.03 — Circuito do

Solenóide de Tração das Quatro

Rodas (cc 203) Ligado Quando

Foi Enviado um Comando para

Desligar.................................................211-12-22 LC2 523637.05 — Circuito do

Solenóide da Tração nas Quatro

Rodas (cc 203) Aberto ..........................211-12-23 LC2 523637.06 — Circuito do

Acionamento da Tração nas Quatro

Rodas (cc 203) Desligado Quando

Foi Enviado um Comando para

Ligar ......................................................211-12-23 LC2 523648.11 — Alimentação 1 do

Módulo 2 Esquerdo de Energia (cc

262) Inferior a 4,5 VDC .........................211-12-23 LC2 523653.11 — Energia 1 (cc

n° 262) do Módulo 2 de Energia

Esquerdo Inferior a 4,5 VDC na

Entrada do Módulo 2 Esquerdo de

Energia..................................................211-12-23 LC2 523665.04 — Energia 1 do

Módulo 2 Esquerdo de Energia (cc

252) no Conector X339 é Inferior a

4,0 VDC.................................................211-12-23 LC2 523666.04 — Energia 2 do

Módulo 2 Esquerdo de Energia (cc

242) no Conector X342 é Inferior a

4,0 VDC.................................................211-12-23 LC2 523673.02 — Terra do Chassi (cc

010) Não Conectado.............................211-12-24

Grupo 13—PTP - Códigos de Calibração 0 — Sem Alarme .........................................211-13-1 1 — Pressão da Alimentação da PTP

Baixa .......................................................211-13-1 2 — Corrente Freio/Embreagem PTP

Baixa .......................................................211-13-1 3 — Alta Pressão do Freio de

Estacionamento - Freio de

Estacionamento Não Totalmente

Fechado ..................................................211-13-1 4 — Tração nas Quatro Rodas

Continua Engatada .................................211-13-1

Detectada................................................211-13-1 6 — Comando da Bomba em

Neutro, Mas Pressão de Ré

Detectada................................................211-13-1 7 — A Bomba Envia um Comando para

o Neutro, Mas é Detectada Pressão

de Avanço/Ré do Diferencial...................211-13-2 8 — Comando Bomba em Neutro,

Mas Velocidade do Motor Dianteiro

Detectada................................................211-13-2 9 — Avanço Comandado Mas Pressão

de Ré Detectada .....................................211-13-2 10 — Ré Comandada Mas Pressão de

Avanço Detectada...................................211-13-2 11 — Bomba em Neutro Mas Pressão

de Avanço Detectada..............................211-13-2 12 — Bomba em Neutro Mas Pressão

de Ré Detectada .....................................211-13-2 13 — Redução de Fluxo da Bomba

Não Opera Corretamente........................211-13-3 14 — Corrente Baixa ou Circuito

Aberto da Válvula de Redução de

Fluxo da Bomba......................................211-13-3 15 — Pressão de Alimentação Menor

que o Mínimo ..........................................211-13-3 16 — Avanço Comandado Mas Sem

Pressão de Avanço Detectada................211-13-3 17 — Ré Comandada Mas Sem

Pressão de Ré Detectada.......................211-13-3 18 — Falha de Parada da Bomba Está

Impedindo a Verificação da Posição

Neutra .....................................................211-13-3 19 — A Posição da Alavanca

Multifuncional de Controle e

do Interruptor de Neutro Não

Coincidem ...............................................211-13-4

Grupo 14—PTP – Códigos de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle PTP

PTP 000070.14 — Desengate do Freio

de Estacionamento com a Alavanca

Multifuncional de Controle Fora da

Posição Neutra........................................211-14-1 PTP 000177.00 — Temperatura do

Óleo da Transmissão Acima de 115

°C ............................................................211-14-1 PTP 000177.01 — Temperatura do

Óleo da Transmissão Abaixo de -20

°C ............................................................211-14-1 PTP 000177.03 — Tensão da

Temperatura do Óleo da

Transmissão (cc 781) Fora da

Faixa Alta. ...............................................211-14-1 PTP 000177.04 — Tensão da

Temperatura do Óleo da

Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-25 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=25

Transmissão (cc 781) Fora da

Conteúdo

Página

PTP 000768.01 — Corrente do

Página

Faixa Baixa. ............................................211-14-1 PTP 000177.16 — Temperatura do

Óleo de Transmissão Superior a

107 °C .....................................................211-14-1 PTP 000191.00 — Rotação de Saída

da Transmissão (cc 631) Acima de

1650 RPM ...............................................211-14-2 PTP 000630.13 — Dados

Incompatíveis de Programação

da Extremidade da Linha ........................211-14-2 PTP 000746.00 — Corrente do

Solenóide de Bloqueio do

Diferencial (cc 246) Fora da Faixa

Alta..........................................................211-14-2 PTP 000746.01 — Corrente do

Solenóide de Bloqueio do

Diferencial (cc 246) Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-14-2 PTP 000746.05 — A Corrente

do Solenóide de Bloqueio do

Diferencial (cc 246) está 10%

Abaixo do Valor Comandado ..................211-14-2 PTP 000746.06 — A Corrente

do Solenóide de Bloqueio do

Diferencial (cc 246) está 10% Acima

do Valor Comandado ..............................211-14-2 PTP 000761.01 — Pressão

Hidrostática de Avanço Abaixo

do Normal................................................211-14-3 PTP 000761.03 — Tensão do Sensor

de Pressão Hidrostática de Avanço

(cc 717) Fora da Faixa Alta.....................211-14-3 PTP 000761.04 — Tensão da Pressão

Hidrostática de Avanço (cc 717)

Fora da Faixa Baixa................................211-14-3 PTP 000761.07 — Erro de Pressão

de Avanço Durante o Teste de

Partida.....................................................211-14-3 PTP 000763.01 — Pressão

Hidrostática de Reversão Abaixo do

Normal.....................................................211-14-3 PTP 000763.03 — Tensão do

Sensor de Pressão Hidrostática de

Reversão (cc 718) Fora da Faixa

Alta..........................................................211-14-3 PTP 000763.04 — Tensão do

Sensor de Pressão Hidrostática de

Reversão (cc 718) Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-14-4 PTP 000763.07 — Erro de Pressão

de Marcha Ré Durante o Teste de

Partida.....................................................211-14-4 PTP 000768.00 — Corrente do

Solenóide da Embreagem

(cc 235) 10% Acima do Valor

Comandado.............................................211-14-4

Solenóide da Embreagem (cc

235) 10% Abaixo do Valor

Comandado.............................................211-14-4 PTP 000768.05 — Corrente do

Solenóide da Embreagem (cc 235)

Abaixo de 0,1 A.......................................211-14-4 PTP 000768.06 — Corrente do

Solenóide da Embreagem (cc 235)

Acima de 2,0 A........................................211-14-4 PTP 000768.07 — Alimentação

(cc nº 209) para a Solenóide

da Embreagem Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-14-5 PTP 000769.00 — Corrente do

Solenóide do Freio (cc 239) 10%

Acima do Valor Comandado ...................211-14-5 PTP 000769.01 — Corrente do

Solenóide do Freio (cc 239) 10%

Abaixo do Valor Comandado ..................211-14-5 PTP 000769.05 — Corrente do

Solenóide do Freio (cc 239) Abaixo

de 0,1 A...................................................211-14-5 PTP 000769.06 — Corrente do

Solenóide do Freio (cc 239) Acima

de 2,0 A...................................................211-14-5 PTP 000769.07 — Alimentação (cc nº

209) para a Solenóide do Freio Fora

da Faixa Baixa ........................................211-14-5 PTP 000769.13 — Solenóides do

Freio e da Embreagem Não

Calibrados ...............................................211-14-6 PTP 001255.00 — Relação da Rotação

do Motor Dianteiro com a Rotação

de Saída da Transmissão Muito Alta

em Primeira Marcha................................211-14-6 PTP 001255.01 — Relação da Rotação

do Motor Dianteiro com a Rotação

de Saída da Transmissão Muito

Baixa em Primeira Marcha......................211-14-6 PTP 001257.00 — Relação da Rotação

do Motor Dianteiro com a Rotação

de Saída da Transmissão Muito Alta

em Segunda Marcha...............................211-14-6 PTP 001257.01 — Relação da Rotação

do Motor Dianteiro com a Rotação

de Saída da Transmissão Muito

Baixa em Segunda Marcha.....................211-14-6 PTP 002000.09 — Mensagem do

Barramento CAN Contendo a

Rotação do Motor Não Está

Chegando ou Está Faltando ...................211-14-7 PTP 003509.03 — Energia do Sensor

de PTP (cc 223) Fora da Faixa

Alta..........................................................211-14-7 PTP 003509.04 — Energia do Sensor

de PTP (cc 223) Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-14-7 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-26 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=26

PTP 003510.03 — Energia do Sensor de VCM (cc 103) Fora da Faixa

Conteúdo

Página

PTP 522379.01 — Corrente

do Solenóide do Freio de

Página

Alta..........................................................211-14-7 PTP 003510.04 — Energia do Sensor

de VCM (cc 103) Fora da Faixa

Baixa .......................................................211-14-7 PTP 003648.13 — Interruptor de

Neutro Não está Compatível com

a Posição Neutra da Alavanca

Multifuncional de Controle.......................211-14-7 PTP 520951.00 — Corrente do

Solenóide Hidrostático de Avanço

(cc 211) 10% Acima do Valor

Comandado.............................................211-14-8 PTP 520951.01 — Corrente do

Solenóide Hidrostático de Avanço

(cc 211) 10% Abaixo do Valor

Comandado.............................................211-14-8 PTP 520951.05 — Corrente do

Solenóide Hidrostático de Avanço

(cc 211) Abaixo de 0,1 A.........................211-14-8 PTP 520951.06 — Corrente do

Solenóide Hidrostático de Avanço

(cc 211) Acima de 2,0 A..........................211-14-8 PTP 520951.07 — Avanço Comandado

da Bomba, Porém o Resultado Não

Foi o Esperado........................................211-14-8 PTP 520951.13 — Bomba Hidrostática

Não Calibrada. ........................................211-14-8 PTP 520952.00 — Corrente do

Solenóide Hidrostático de Reversão

(cc 215) 10% Acima do Valor

Comandado.............................................211-14-9 PTP 520952.01 — Corrente do

Solenóide Hidrostático de Reversão

(cc 215) 10% Abaixo do Valor

Comandado.............................................211-14-9 PTP 520952.05 — Corrente do

Solenóide Hidrostático de Reversão

(cc 215) Abaixo de 0,1 A.........................211-14-9 PTP 520952.06 — Corrente do

Solenóide Hidrostático de Reversão

(cc 215) Acima de 2,0 A..........................211-14-9 PTP 520952.07 — Marcha

Ré Comandada da Bomba,

Porém o Resultado Não Foi o

Esperado.................................................211-14-9 PTP 522375.00 — Filtro de Óleo

da Transmissão Obstruído por 10

Minutos....................................................211-14-9 PTP 522375.16 — Filtro de Óleo

da Transmissão Obstruído por 20

Segundos ..............................................211-14-10 PTP 522379.00 — Corrente

do Solenóide do Freio de

Estacionamento (cc 237) 10%

Acima do Valor Comandado .................211-14-10

Estacionamento (cc 237) 10%

Abaixo do Valor Comandado ................211-14-10 PTP 522379.05 — Corrente

do Solenóide do Freio de

Estacionamento (cc 237) Abaixo de

0,1 A......................................................211-14-10 PTP 522379.06 — Corrente

do Solenóide do Freio de

Estacionamento (cc 237) Abaixo de

2,0 A......................................................211-14-10 PTP 522444.07 — Pressão de Carga

Hidrostática Muito Baixa .......................211-14-10 PTP 523325.14 — Saída Incorreta da

Bomba Hidrostática............................... 211-14-11 PTP 523326.13 — Calibração Inválida

do Solenóide da Transmissão............... 211-14-11 PTP 523345.00 — Posição 2 da

Alavanca Multifuncional de Controle

(cc 936) Maior que o Valor Máximo

Calibrado............................................... 211-14-11 PTP 523345.01 — Posição 2 da

Alavanca Multifuncional de Controle

(cc 936) Menor que o Valor Mínimo

Calibrado............................................... 211-14-11 PTP 523345.03 — Tensão da Posição

2 da Alavanca Multifuncional de

Controle (cc 936) Fora da Faixa

Alta........................................................ 211-14-11 PTP 523345.04 — Tensão da Posição

2 da Alavanca Multifuncional de

Controle (cc 936) Fora da Faixa

Baixa ..................................................... 211-14-11 PTP 523345.14 — Sensores 1

e 2 da Posição da Alavanca

Multifuncional de Controle Não São

Compatíveis ..........................................211-14-12 PTP 523347.02 — Interruptor da

Pressão de Carga do Acumulador é

Inválido..................................................211-14-12 PTP 523347.03 — Baixa Pressão

de Carga do Acumulador com o

Motor Funcionando e o Freio de

Estacionamento Liberado .....................211-14-12 PTP 523380.31 — Velocidade

de Avanço Limitada devido a

Problemas .............................................211-14-12 PTP 523497.00 — Corrente do

Solenóide do Motor Dianteiro

(cc 231) 10% Acima do Valor

Comandado...........................................211-14-12 PTP 523497.01 — Corrente do

Solenóide do Motor Dianteiro

(cc 231) 10% Abaixo do Valor

Comandado...........................................211-14-12 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-27 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=27

PTP 523497.05 — Corrente do Solenóide do Motor Dianteiro (cc

Conteúdo

Página

PTP 523666.01 — Energia (cc 422)

Abaixo de 4 VDC na Entrada de

Página

231) Acima de 2,0 A..............................211-14-13 PTP 523497.06 — Corrente do

Solenóide do Motor Dianteiro (cc

231) Abaixo de 0,1 A.............................211-14-13 PTP 523497.13 — Motor Dianteiro

Não Calibrado. ......................................211-14-13 PTP 523499.01 — Rotação do Motor

Dianteiro Muito Baixa ............................211-14-13 PTP 523499.02 — Rotação 1 (cc 633)

e 2 (cc 634) do Motor Hidrostático

Não São Compatíveis ...........................211-14-13 PTP 523499.08 — Rotação do Motor

Dianteiro Muito Alta...............................211-14-13 PTP 523499.09 — Motor Dianteiro

Girando Sem Entrada Comandada

da Bomba..............................................211-14-14 PTP 523643.00 — Posição 1 da

Alavanca Multifuncional de Controle

(cc 936) Maior que o Valor Máximo

Calibrado...............................................211-14-14 PTP 523643.01 — Posição 1 da

Alavanca Multifuncional de Controle

(cc 936) Menor que o Valor Mínimo

Calibrado...............................................211-14-14 PTP 523643.03 — Tensão da Posição

1 da Alavanca Multifuncional de

Controle (cc 936) Fora da Faixa

Alta........................................................211-14-14 PTP 523643.04 — Tensão da Posição

1 da Alavanca Multifuncional de

Controle (cc 936) Fora da Faixa

Baixa .....................................................211-14-14 PTP 523643.13 — Sensores

de Posição da Alavanca de

Multifuncional de Controle Não

Calibrados.............................................211-14-14 PTP 523643.14 — Sensores

de Posição da Alavanca de

Multifuncional de Controle Não São

Compatíveis. .........................................211-14-15 PTP 523650.01 — A Energia da

Válvula da PTP (cc n° 209) é Inferior

a 4 VDC na Entrada da PTP da

Unidade de Controle X206 Pino

H3..........................................................211-14-15 PTP 523653.01 — A Energia da

Válvula da PTP (cc n° 209) é Inferior

a 4 VDC na Entrada da PTP da

Unidade de Controle X207 Pino

M4 .........................................................211-14-15 PTP 523665.01 — A Energia da

Válvula da PTP (cc n° 209) é Inferior

a 4 VDC na Entrada da PTP da

Unidade de Controle X207 Pino

D4..........................................................211-14-15

PTP X208 Pino H1................................211-14-15 PTP 523953.03 — Tensão da Alavanca

Multifuncional de Controle (cc 936)

e (cc 935) Fora da Faixa Alta................211-14-15 PTP 523953.04 — Tensão da Alavanca

Multifuncional de Controle (cc 936)

e (cc 936) Fora da Faixa Baixa .............211-14-16 PTP 523953.14 — Sensores 1 e 2 da

Alavanca Multifuncional de Controle

Indicam Direções Opostas e estão

Fora da Faixa........................................211-14-16 PTP 524157.07 — Interruptor do Pedal

do Freio Direito (cc 207) Ligado por

Mais de 20 Segundos ...........................211-14-16 PTP 524162.07 — Interruptor do Pedal

do Freio Esquerdo (cc 205) Ligado

por Mais de 20 Segundos .....................211-14-16 PTP 524199.14 — Sistema com

Defeito Detectado na Partida do

Motor.....................................................211-14-16 PTP 524228.00 — Corrente do

Solenóide do Reservatório do Freio

de Estacionamento (cc 244) Acima

de 2.0 A.................................................211-14-16 PTP 524228.01 — Corrente do

Solenóide do Reservatório do Freio

de Estacionamento (cc 244) Abaixo

da Corrente Mínima ..............................211-14-17 PTP 524228.05 — Corrente do

Solenóide do Reservatório do Freio

de Estacionamento (cc 244) Abaixo

de 0,1 A.................................................211-14-17 PTP 524228.06 — Corrente do

Solenóide do Reservatório do Freio

de Estacionamento (cc 244) Acima

de 2,4 A.................................................211-14-17 PTP 524232.00 — Pressão do Freio

de Estacionamento Acima de 39

Bar (566 PSI) ........................................211-14-17 PTP 524232.01 — Pressão do Freio

de Estacionamento Abaixo de 24

Bar (348 PSI) Continuamente Por

10 Minutos.............................................211-14-17 PTP 524232.03 — Tensão da Pressão

do Freio de Estacionamento (cc

725) Fora da Faixa Alta.........................211-14-17 PTP 524232.04 — Tensão da Pressão

do Freio de Estacionamento (cc

725) Fora da Faixa Baixa......................211-14-18 PTP 524232.07 — A Pressão do

Freio de Estacionamento Está Alta

Durante a Partida..................................211-14-18 PTP 524232.18 — Pressão do Freio

de Estacionamento Abaixo de

24 Bar Continuamente por 10

Minutos..................................................211-14-18 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-28 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=28

PTP 524242.00 — Pressão da Alimentação da Transmissão Acima

Conteúdo

Página

RCU 001075.03 — Bomba de

Transferência de Combustível

Página

de 35 Bar (508 PSI) ..............................211-14-18 PTP 524242.01 — Pressão da

Alimentação da Transmissão

Abaixo de 19 Bar (276 PSI) ..................211-14-18 PTP 524242.03 — Tensão do Sensor

de Pressão da Alimentação da

Transmissão (cc 739) Acima de 4,7

VDC.......................................................211-14-18 PTP 524242.04 — Tensão do Sensor

de Pressão da Alimentação da

Transmissão (cc 739) Abaixo de 0,3

VDC.......................................................211-14-19 PTP 524242.07 — Pressão de

Alimentação da Transmissão

Baixa .....................................................211-14-19 PTP 524242.17 — Pressão da

Alimentação da Transmissão Entre

19 Bar e 24 Bar por Mais de 10

Segundos ..............................................211-14-19 PTP 524242.18 — Pressão da

Alimentação da Transmissão Entre

19 Bar e 24 Bar por Mais de 30

Segundos ..............................................211-14-19 PTP 524279.14 — Operador Fora do

Assento com a Transmissão em

Neutro. ..................................................211-14-19

Grupo 15—RCU – Códigos de Diagnóstico da RCU da Unidade de Controle

e do Módulo de Energia Direito

RCU 000126.12 — Detectado um

problema no filtro do alojamento do

alimentador de cinco velocidades

(cc no. 738) quando o separador

não está engatado ..................................211-15-1 RCU 000127.03 — Tensão do Sensor

de Pressão do Alojamento do

Alimentador de Cinco Velocidades

(cc 737) Está Fora da Faixa -

Superior a 4.93 VDC...............................211-15-1 RCU 000127.04 — Tensão do Sensor

de Pressão do Alojamento do

Alimentador de Cinco Velocidades

(cc 737) Está Fora da Faixa - Inferior

a 0.20 VDC..............................................211-15-1 RCU 000127.12 — Detectado um

problema no filtro do alojamento do

alimentador de cinco velocidades

(cc no. 737) quando o separador

não está funcionando..............................211-15-1 RCU 000628.12 — RCU da

Unidade de Controle Sendo

Reprogramada ........................................211-15-1 RCU 000629.12 — A RCU da Unidade

de Controle Foi Reajustada ....................211-15-2

(cc nº 188) Ligada Quando Não

foi Enviado Um Comando para

Ligar ........................................................211-15-2 RCU 001075.05 — Bomba de

Transferência de Combustível (cc

nº 188) Aberta .........................................211-15-2 RCU 001075.06 — Bomba de

Transferência de Combustível (cc

nº 188) Desligada Quando Um

Comando para Ligar foi Enviado

................................................................211-15-2 RCU 001231.09 — Mensagem

Ausente No Barramento CAN

Local........................................................211-15-2 RCU 001488.03 — Realimentação

da Tensão do Sinal da Rotação de

Trilha (cc nº 609) Fora de Faixa -

Superior a 5,54 Vcc.................................211-15-2 RCU 001488.04 — Realimentação

da Tensão do Sinal da Rotação de

Trilha (cc nº 609) Fora de Faixa -

Inferior a 0,33 Vcc ...................................211-15-3 RCU 001489.03 — Realimentação

da Tensão do Sinal da Rotação do

Ventilador de Limpeza (cc nº 606)

Fora de Faixa - Superior a 5,54

Vcc ..........................................................211-15-3 RCU 001489.04 — Realimentação

da Tensão do Sinal da Rotação

do Ventilador de Limpeza (cc nº

606) Fora de Faixa - Inferior a 0,33

Vcc ..........................................................211-15-3 RCU 001490.03 — Realimentação

da Tensão do Sinal da Rotação do

Alimentador do Cilindro (cc nº 619)

Fora de Faixa - Superior a 5,54

Vcc ..........................................................211-15-3 RCU 001490.04 — Realimentação

da Tensão do Sinal da Rotação do

Alimentador do Cilindro (cc nº 619)

Fora de Faixa - Inferior a 0,33 Vcc

................................................................211-15-3 RCU 001493.12 — Falha no Sistema

do Monitor da Retrilha.............................211-15-3 RCU 001533.00 — Sensor de

Inclinação do Alimentador do

Cilindro (cc 815) Fora de Faixa Na

Posição Direita - Superior a 4,5

VDC.........................................................211-15-4 RCU 001533.01 — Sensor de

Inclinação do Alimentador do

Cilindro (cc 815) Fora de Faixa Na

Posição Esquerda - Inferior a 0,5

VDC.........................................................211-15-4 RCU 001533.03 — Sensor de

Inclinação do Alimentador do

Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-29 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=29

Cilindro (cc 815) Fora de Faixa -

Conteúdo

Página

RCU 003353.03 — Campo do

Página

Superior a 4,5 VDC.................................211-15-4 RCU 001533.04 — Sensor de

Inclinação do Alimentador do

Cilindro (cc 815) Fora de Faixa -

Inferior a 0,5 VDC ...................................211-15-4 RCU 001533.08 — Tensão do Sensor

de Inclinação do Alimentador do

Cilindro (cc 815) Maior na Posição

Esquerda do que na Direita ....................211-15-4 RCU 001533.13 — Sensor de

Inclinação do Alimentador

do Cilindro (cc 815) Não Foi

Calibrado.................................................211-15-4 RCU 001533.16 — Tensão do Sensor

de Inclinação do Alimentador do

Cilindro (cc 815) Maior na Posição

Esquerda do que na Central ...................211-15-5 RCU 001533.18 — Tensão do Sensor

de Inclinação do Alimentador do

Cilindro (cc 815) Maior na Posição

Central do que na Direita ........................211-15-5 RCU 001867.06 — Energia Micro (cc

302) do Módulo de Energia 2 Direito

Desligada Quando Enviado um

Comando para Ligar ...............................211-15-5 RCU 003020.03 — Engate do Tubo de

Descarga (cc 319) Ligado Quando

Não Enviado um Comando .....................211-15-5 RCU 003020.05 — Engate do Tubo de

Descarga (cc 319) Aberto .......................211-15-5 RCU 003020.06 — Engate do Tubo

de Descarga (cc 319) Desligado

Quando Enviado um Comando Para

Ligar ........................................................211-15-5 RCU 003020.14 — Engate do Tubo

de Descarga (cc 319) Desligado

Quando Enviado um Comando Para

Ligar ........................................................211-15-6 RCU 003108.03 — Lado Alto da

Rotação 1 do Espalhador (cc 343)

Ligado Quando Não Enviado um

Comando.................................................211-15-6 RCU 003108.04 — Lado Alto da

Rotação 1 do Espalhador (cc 343)

Desligado Quando Enviado um

Comando Para Ligar...............................211-15-6 RCU 003108.05 — Lado Alto da

Rotação 1 do Espalhador 1 (cc 343)

Aberto......................................................211-15-6 RCU 003108.06 — Lado Alto da

Rotação 1 do Espalhador (cc 343)

Desligado Quando Enviado um

Comando Para Ligar...............................211-15-6 RCU 003108.14 — Lado Alto da

Rotação 1 do Espalhador (cc 343)

Desligado Quando Enviado um

Comando Para Ligar...............................211-15-6

Alternador (cc 007) Ligado Quando

Não Enviado um Comando .....................211-15-7 RCU 003353.05 — Campo do

Alternador (cc 007) Aberto......................211-15-7 RCU 003353.06 — Campo do

Alternador (cc 007) Desligado

Quando Enviado um Comando Para

Ligar ........................................................211-15-7 RCU 003353.14 — Campo do

Alternador (cc 007) Desligado

Quando Enviado um Comando Para

Ligar ........................................................211-15-7 RCU 003509.03 — Suprimento do

Sensor de 5 VDC da RCU (cc 293)

Fora da Faixa - Superior a 5,5

VDC.........................................................211-15-7 RCU 003509.04 — Suprimento do

Sensor de 5 VDC da RCU (cc

293) Fora da Faixa - Inferior a 4,5

VDC.........................................................211-15-7 RCU 003510.03 — Suprimento do

Sensor de 8 VDC da RCU (cc 297)

Fora da Faixa - Superior a 8,5

VDC.........................................................211-15-8 RCU 003510.04 — Suprimento do

Sensor de 8 VDC da RCU (cc

297) Fora da Faixa - Inferior a 7,5

VDC.........................................................211-15-8 RCU 003597.06 — Energia Protegida

da RCU (cc 562) Fora da Faixa -

Inferior a 4,0 VDC ...................................211-15-8 RCU 523319.03 — Alimentação

Alternada de 12 VDC da RCU (cc

822) Ligada Quando Não Enviado

Um Comando..........................................211-15-8 RCU 523319.06 — Alimentação

Alternada de 12 VDC da RCU (cc

822) Desligada Quando Enviado

Um Comando Para Ligar ........................211-15-8 RCU 523489.03 — Luzes de Serviço

do Motor (cc 531) Ligadas Quando

Não Enviado um Comando .....................211-15-8 RCU 523489.05 — Luzes de Serviço

do Motor (cc 531) Abertas.......................211-15-9 RCU 523489.06 — Luzes de

Serviço do Motor (cc 531)

Desligadas Quando Enviado um

Comando.................................................211-15-9 RCU 523493.12 — Problema

Detectado no Filtro da Caixa de

Engrenagens Principal (cc 701) Com

o Motor Não Funcionando.......................211-15-9 RCU 523494.03 — Luz de Busca

Direita (cc 523) Ligada Quando Não

Enviado um Comando.............................211-15-9 RCU 523494.05 — Luz de Busca

Direita (cc 523) Aberta ............................211-15-9 Continua na próxima página

TM800154 (11SEP12) 211-30 9470 STS, 9570 STS, 9670 STS, 9770 STS

082313

PN=30